Meetplan PAS procesindicatoren

058 Landgoederen Brummen – deelgebied Empese en Tondense heide

Meetplan PAS procesindicatoren

058 Landgoederen Brummen – deelgebied Empese en Tondense heide

Definitief

Versie 9

|  | Opdrachtgever Provincie Gelderland Dhr. J. Ex Postbus 9090 6800 GX ARNHEM |
| --- | --- |
|  | Opdrachtnemer Eelerwoude Postbus 53 7470 AB Goor T ( 0547) 26 35 15 F ( 0547) 26 33 15 E info@eelerwoude.nl I www.eelerwoude.nl Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. Van Twickelostraat 2 Postbus 233 7400 AE Deventer T +31 (0)570 69 79 11 I www.witteveenbos.com |  |
|  | Projectgegevens: Projectnummer: P7994 Datum: 7-4-2017 Projectleider: Jac Hakkens Opgesteld: Remco van Ek, Karel Hanhart Gecontroleerd: |
|  | © Eelerwoude 2017, niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van Eelerwoude bv. |

Inhoud

1	Inleiding	1

1.1	Programmatische Aanpak Stikstof	1

1.2	Uitgangspunten Monitoring Procesindicatoren	2

1.3	Meetplan	2

1.4	Leeswijzer	3

2	Werkwijze	4

2.1	Voorbereidingsonderzoek	4

2.2	Schetsuitwerking	5

2.3	Expertbijeenkomst	5

2.4	Verwerken tot concept meetplannen	6

2.5	Verwerken tot definitieve meetplannen	6

3	Gebiedsbeschrijving	7

3.1	Huidige situatie	7

3.2	Habitattypen	9

3.3	Knelpunten	10

3.4	Maatregelen	12

4	Ontwerp PAS meetnet	14

4.1	Keuze maatregelen en procesindicatoren	14

4.2	Meetmethoden	18

4.3	Locatie van de meetpunten	23

4.4	Meet- en monitoringsfrequentie	26

4.5	Beoordeling meetresultaten	28

4.6	Opslag van meetgegevens	37

4.7	Kostenraming	39

4.8	Uitvoerende partijen	40

Literatuur	43

Bijlage 1: Toponiemen Empese en Tondense heide (Jansen, e.a., 2013)	45

Bijlage 2: Hoogteligging (AHN2)	46

Bijlage 3: Bodems en grondwatertrappen	47

Bijlage 4: Habitattypen	48

Bijlage 5: Dwarsdoorsnede van de Tondense heide met EGV gemeten door Soede & Van Ham (2006), bron: Jansen e.a. 2013).	49

Bijlage 6: Dwarsdoorsnede van de empese heide met EGV gemeten door Soede & Van Ham (2006), bron: Jansen e.a. 2013).	50

Bijlage 7: Locatie van de PAS maatregelen	51

Bijlage 8: Ontwerp meetnet PAS-indicatoren Empese en Tondense heide	52

Bijlage 9: Overzichttabel meetpunten PAS-indicatoren	55

Bijlage 10: Vegetatiekaart 2007 Empese en tondensche heide	56

Bijlage 11: Benodigde detectielimieten water- en bodemanalyses	57

Bijlage 12: Vegetatietypen per Habitattype	58

Lijst met figuren

Figuur 1: Impressie van de expertbijeenkomst.	5

Figuur 2: Begrenzing Natura2000-gebied Landgoederen Brummen	7

Figuur 3: Schematische weergave geologie en grondwaterstroming	9

Figuur 4: Voorbeeld van een pH profiel	22

Figuur 5: Opzet voor het meten van indicatorsoorten langs een pH raai.	23

LiJst met tabellen

Tabel 1 Digitale ruimtelijke informatie verzameld ten behoeve van het PAS meetplan.	4

Tabel 2: Kritische depositiewaarde habitattypen	12

Tabel 3: Maatregelen en knelpunten Empese en Tondense heide	13

Tabel 4: Keuze procesindicatoren in relatie tot maatregelen en habitattype	14

Tabel 5: Bedekking volgens de getransformeerde schaal van Braun-Blanquet *.	23

Tabel 5: Monitoringsfrequentie PAS-periode 1	27

Tabel 6: Beoordeling grond- en oppervlaktewater	30

Tabel 7: Beoordeling hydrologisch functioneren op landschapsniveau	30

Tabel 8: Beoordeling trend pH grondwater	32

Tabel 9: Beoordeling trend pH-H20 bodem	33

Tabel 11: Beoordeling Florakartering (alle plots) op standplaats	41

Tabel 12: Beoordeling Florakartering (verschuiving tussen plots) op standplaats	41

Tabel 13: Beoordeling Florakartering op ecologische kwaliteit	42

Tabel 14: Beoordeling ecologische kwaliteit van pq’s in venoever	42

Tabel 15: Beoordeling standplaats van pq’s in venoever	42

# Inleiding

## Programmatische Aanpak Stikstof

In veel Natura 2000-gebieden worden stikstofgevoelige habitats en (leefgebieden van) soorten bedreigd door een hoge stikstofbelasting. De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is ontwikkeld om te zorgen dat economische ontwikkeling mogelijk blijft en zorgt tegelijkertijd dat de kwaliteit van de habitats en (leefgebieden van) soorten niet verslechtert en een basis wordt gelegd voor het binnen afzienbare termijn bereiken van de Natura 2000-doelen (Verbeek et al, 2013; PAS, 2015). De PAS regeling is per 1 juli 2015 in werking getreden. In de PAS zijn alle Natura 2000-gebieden opgenomen waarbinnen ten minste één stikstofgevoelig habitattype voorkomt dat te maken heeft met overbelasting door stikstof. Dit is het geval voor 118 van de ruim 160 Natura 2000-gebieden. Knelpunten en maatregelen per Natura 2000-gebied zijn beschreven in een gebiedsanalyse. Het beheer wordt beschreven in Natura 2000-beheerplannen die een 6-jaars plancyclus volgen. De eerste periode heeft betrekking op juli 2015 tot en met juli 2021.

Om te zorgen dat de doelen van de PAS behaald worden en blijven is het noodzakelijk tijdig bij te kunnen sturen. Hiervoor wordt de monitoring PAS ingericht. De monitoring moet ten minste die gegevens leveren die noodzakelijk zijn voor tijdige bijsturing. De jaarlijkse Rapportage Monitoring PAS presenteert informatie waarin aangegeven

wordt of de doelen van de PAS gehaald worden en wijst tijdig op eventuele knelpunten. De 3-jaarlijkse rapportage geeft aanvullend inzicht ten opzichte van de verwachtingen bij de start. De 6-jaarlijkse rapportage (tijdsblok één beheerplanperiode) geeft ook informatie

over de effectiviteit van de gekozen aanpak.

Voor de monitoring worden verschillende domeinen onderscheiden. Dit meetplan is gericht op de monitoring van de natuurkwaliteit (kwaliteit van stikstofgevoelige habitattypen en soorten). Met het uitvoeren van de PAS herstelmaatregelen wordt het stoppen van de achteruitgang en vervolgens herstel beoogd van de stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden. Dat herstel zal in veel gevallen eerst zichtbaar zijn in de ‘standplaatsfactoren’ (abiotische condities) en specifieke soorten van habitattypen en leefgebieden en pas later zal het habitat als geheel verbeteren. Om toch zo snel mogelijk de effectiviteit van de herstelmaatregelen in kaart te brengen, is binnen de PAS monitoring afgesproken dat het proces van natuurherstel gevolgd wordt door het bepalen en meten van ‘PAS-procesindicatoren’: indicatoren voor het detecteren van veranderingen op relatief korte termijn, vooral bedoeld om een indicatie van het herstelproces te geven. Het gaat om directe metingen aan de abiotiek en/of plantensoorten die een early warning signaal kunnen geven of de maatregelen werken en of het de goede kant uit gaat voor de habitattypen. De procesindicatoren kunnen verschillen per habitattype en per maatregel, maar ook per gebied (Van Beek et al., 2014; Smits et al., 2016).

## Uitgangspunten Monitoring Procesindicatoren

Ten aanzien van de keuzes van procesindicatoren is door de provincie een voorselectie gemaakt in samenspraak met de natuurbeheerder (Rijken, 2016). Dit meetplan vormt een nadere uitwerking van die voorselectie. Bij het opstellen van dit meetplan is zorgvuldig gekeken naar de doelmatigheid van het meetnet. De kosten van het meetnet dienen zo laag mogelijk te blijven, maar wel de effecten van relevante maatregelen in beeld te brengen. Dit betekent dat, daar waar mogelijk, zal worden aangesloten op bestaande meetnetten. Indien nieuwe meetpunten nodig zijn, wordt de noodzaak hiervan beargumenteerd. Aangezien uiteindelijk de natuurbeheerder vooral met de resultaten aan de slag is de mening van de natuurbeheerder meegenomen bij de opzet van het meetplan. Verder is er van uit gegaan dat het meetnet begin 2017 operationeel zal worden gemaakt.

## Meetplan

Dit meetplan bevat een nadere uitwerking van de notitie van Rijken (2016) ten aanzien van de aanpak van de monitoring van Natura 2000-gebied Landgoederen Brummen ten behoeve van de eerste planperiode van de PAS. Daarbij is gevraagd in te gaan op de onderstaande 11 vragen:

- Per habitattype-maatregel combinatie: Wat wordt waarom gemeten? Detailuitwerking ten opzichte van de notitie met selectie procesindicatoren op hoofdlijnen: Welke hydrologische en bodemchemische parameters, welke indicatorsoorten?

- Hoe dienen de procesindicatoren te worden gemeten?

- Waar wordt dat gemeten? (bijvoorbeeld locatie (extra) peilbuizen; locatie vegetatieopnamen).

- Wanneer/Hoe frequent wordt gemeten?

- Welk bestaand meetnet wordt hiervoor gebruikt?

- Welke uitbreiding of nieuw inrichting van een meetnet is nodig? Uitgangspunt is dat zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande meetnetten. Wanneer hier van afgeweken wordt moet dit beargumenteerd worden.

- Hoe worden de meetresultaten beoordeeld (meetlat: wanneer is het goed, matig, slecht)?

- Wanneer moet/kan de beoordeling van de meetresultaten plaatsvinden? Richtlijn: drie jaar na uitvoering maatregel en in ieder geval voor eind PAS periode.

- Hoe/waar moeten de meetgegevens worden opgeslagen? Er moet zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van landelijke databanken (NDFF, DINOloket, Landelijke Vegetatie Databank).

- Welke (aanvullende) kosten zijn er voor het (aanvullend) inrichten van het meetnet en het uitvoeren van de metingen?

- Met welke partij(en) moet de provincie afspraken maken over de inrichting van het meetnet en de uitvoering van de metingen?

## Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is de werkwijze toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt een korte beschrijving gegeven van het projectgebied, de knelpunten en de maatregelen die in het kader van de PAS in het gebied worden uitgevoerd en waarvan de effectiviteit in beeld dient te worden gebracht. In hoofdstuk 4 wordt het ontwerp van het PAS meetnet procesindicatoren toegelicht aan de hand van de in de vorige paragraaf genoemde 11 deelvragen.

# Werkwijze

Voor de opstelling van het PAS-meetplan zijn de onderstaande fasen doorlopen:

Fase 1 - Voorbereidingsonderzoek

Fase 2 - Schetsuitwerking

Fase 3 - Expertbijeenkomst

Fase 4 - Verwerking tot concept meetplannen

Fase 5 - Verwerking tot definitieve meetplannen

## Voorbereidingsonderzoek

Voor het opstellen van het PAS meetplan is eerst relevante literatuur en geo-informatie informatie geïnventariseerd. De literatuur staat vermeld in het laatste hoofdstuk van dit meetplan en is grotendeels aangeleverd door de provincie. Herkomst van de verschillende typen geo-informatie staat vermeld in het onderstaande overzicht.

Tabel 1 Digitale ruimtelijke informatie verzameld ten behoeve van het PAS meetplan.

Begrenzing PASgebieden: - Kaart geleverd door Provincie Gelderland

Voorkomen Habitattypen: - Kaart geleverd door Provincie Gelderland

Voorkomen PAS-maatregelen: - Kaart geleverd door Provincie Gelderland

Locatie grondwaterpeilbuizen en grondwaterstanden - Verbelco website: https://www.verbelco.nl/ - Dinoloket: https://www.dinoloket.nl/ - Provinciaal grondwaterkwantiteitsmeetnet: aangeleverd door de provincie

Voorkomen vegetatietypen in de uitgangssituatie: - Kaart geleverd door Provincie Gelderland (vegetatiekaart 2007)

Locatie vegetatieopnamen: - Informatie aangeleverd door Stephan Hennekes, WUR. - Shape vaatplanten op Nationale databank flora en fauna (NDFF: https://ndff-ecogrid.nl/)

Voorkomen vaatplanten: - csv vaatplanten op Nationale databank flora en fauna (NDFF: https://ndff-ecogrid.nl/)

Plantensamenstelling vegetatieopnamen: - Informatie aangeleverd door Stephan Hennekes, WUR. - Landelijke vegetatie databank : http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapslvddata.aspx?meta=info

Samenstelling en ecologische vereisten habitattypen: - http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k

## Schetsuitwerking

De bovenstaande informatie is bestudeerd, evenals de informatie geleverd door de provincie over keuzes op hoofdlijn ten aanzien van de procesindicatoren (Rijken, 2016). Per gebied is de geo-informatie ontsloten en is een presentatie gemaakt waarin het ecohydrologisch systeem, maatregelen, knelpunten, doelen zijn samengevat. Uitgaande van de beschikbare informatie is een eerste voorstel voor het PAS meetplan gemaakt.

## Expertbijeenkomst

De resultaten van de voorbereiding en de schetsuitwerking zijn vervolgens gepresenteerd en besproken in een expertbijeenkomst met provincie, natuurbeheerders en een gebiedsexpert (Hullenaar). Aan de expertmeeting namen de volgende personen deel:

- Robert Ketelaar (NM)

- Ellen ter Stege (NM)

- Jan Willem van ’t Hullenaar (Bell Hullenaar)

- Jaap Ex (Provincie Gelderland)

- Karel Hanhart (Eelerwoude)

- Remco van Ek (Witteveen+Bos)

- Jac Hakkens (Eelerwoude)

- Berend van der Zwaan (Eelerwoude)

Daar waar nodig, is het meetnet tijdens de expertmeeting aangepast en aangescherpt, zodat het optimaal aansluit bij de wensen van de natuurbeheerder en de opdrachtgever. Daarbij is gebruik gemaakt van een magneetbord waarop het concept meetnet stond aangegeven (zie figuur 1). Door de aanwezigen kon op interactieve wijze worden gereageerd op het voorstel voor verschillende meetlocaties. Daarnaast konden details over meetpunten en meetlocaties worden nagezocht in ArcGIS, wat via een beamer zichtbaar was voor de deelnemers van de bijeenkomst.

Figuur 1: Impressie van de expertbijeenkomst met links het magneetbord en rechts Jan Willem ’t Hullenaar bij het scherm waarop de GIS informatie wordt geprojecteerd.

## Verwerken tot concept meetplannen

Vervolgens is een 90% versie opgesteld waarin vooral aandacht is besteed aan de vragen 1 t/m 8 en vraag 11:

- Keuze proces-indicatoren (wat meten we en waarom?)

- Meetmethode (hoe meten we? )

- Meetlocaties (waar meten we? )

  - Welk bestaand meetnet wordt gebruikt?

  - Welke uitbreiding of nieuwe inrichting is nodig?

- Meet- en monitoringsfrequentie (hoe vaak en wanneer wordt er gemeten?)

- Beoordeling (hoe worden de meetresultaten beoordeeld?)

- Uitvoerende instanties (wie staat aan de lat voor welke metingen?)

## Verwerken tot definitieve meetplannen

De 90%-versie van de rapportage is besproken met de opdrachtgever en daar waar nodig aangepast, waarna de definitieve meetplannen, inclusief relevante GIS bestanden, zijn aangeleverd aan de provincie.

In fase 5 zijn tevens de twee resterende vragen (vraag 9 en 10) nader uitgewerkt:

- Opslag (waar worden de meetresultaten opgeslagen?)

- Kostenraming

De reden voor deze tweedeling is puur praktisch van aard. De provincie heeft namelijk de wens geuit om zo spoedig mogelijk (medio februari) over informatie te beschikken zodat de volgende stap kan worden gemaakt, het inrichten en starten van de monitoring. Vanwege beperkte beschikbaarheid was het niet mogelijk om voor medio februari definitieve PAS meetplannen op te leveren.

# Gebiedsbeschrijving

Voor een uitgebreide beschrijving van het PAS-gebied Landgoederen Brummen wordt verwezen naar de PAS gebiedsanalyse (Runhaar, 2016). In het onderstaande hoofdstuk worden de voor het meetnetontwerp relevante onderdelen uit dit rapport samengevat en worden de, tijdens de workshop door de beheerders genoemde, recente ontwikkelingen toegelicht.

## Huidige situatie

De omgrenzing van het Natura2000 gebied Landgoederen Brummen (058) wordt getoond in Figuur 2 met in het noordwesten het deelgebied “Empese en Tondense heide”.

Figuur 2: Begrenzing Natura2000-gebied Landgoederen Brummen (bron: Runhaar, 2016)

De topografie van het natuurgebied voor de inrichting wordt getoond in Bijlage 1. De Empese en Tondense heide worden gevormd door twee oude niet ontgonnen kerngebieden: de Tondense heide aan de zuidzijde en de Empese heide aan de noordzijde (zie Bijlage 1). Het gebied bestaat uit een afwisseling van ZZO-NNW georiënteerde dekzandruggen met tussenliggende laagten (zie Bijlage 2).

De oude zandweg “de Mestweg” is aangelegd tijdens de ontginning van het gebied over de middelste dekzandrug. De Hallse dijk volgt de dekzandrug aan de oostzijde van het gebied. Tussen beide dekruggen bevindt zich een laagte, die wordt ontwaterd door de Oude Veldbeek.

Tussen de centrale dekzandrug van de Mestweg en de dekzandrug van de Hallse dijk bevindt zich een kleinere dekzandrug. Ter hoogte van de Tondense heide bevindt zich tussen deze kleinere dekzandrug en de dekzandrug van de Mestweg een centrale laagte, die tot voor kort werd ontwaterd door de Populierensloot. Deze sloot voerde bijzonder veel ijzerhoudend kwelwater oostwaarts af richting de Veldbeek. Ter hoogte van de Lage Steenweg bevindt zich een tweede laagte met hierin een zwak gebufferd ven. Deze laagte werd ontwaterd door een serie kleine sloten, die oostwaarts richting de Oude Veldbeek afwateren.

Ten westen van de middelste dekzandrug van de Mestweg bevindt zich een serie laagten, die worden ontwaterd door de Oude Voorsterbeek, Parallelsloot en Zilvense broekbeek, die het water in noordelijke richting afvoeren. De laagte in de graslanden ten westen van de Tondense heide wordt door een lage dekzandwelving gescheiden van het noordelijke deel van deze laagte. Het noordelijke deel van de laagte vormt het grootste en laagste deel van de Empese heide en bestond voor de uitvoering van de maatregelen in het najaar van 2013 voor een groot deel uit wilgopslag. Het westelijke deel van deze laagte was een intensief bewerkt landbouwgebied en werd ontwaterd door de Parallelsloot en de Zilvense broekbeek. Deze beek vormt tevens de afwatering van de hoger gelegen gronden ten westen van het projectgebied.

Het natuurgebied wordt met name gevoed door grondwater, dat vanuit de flank van de Veluwe ten oosten van het Apeldoornse kanaal in de bodem is geïnfiltreerd (zie Figuur 3). Diepere kwelbanen die vanuit de Veluwe richting de IJssel stromen, worden waarschijnlijk tegengehouden door de Eemklei, die zich op ca. 10 m. onder maaiveld bevindt en de dikke laag keileem van de formatie van Drenthe, die zich op grotere diepte in de bodem bevindt. Doordat de doorstroomde zandlagen van de formatie van Twente kalkhoudend zijn, bevindt zich in het natuurgebied op geringe diepte kalkhoudend grondwater.

Figuur 3: Schematische weergave geologie en grondwaterstroming in een oos-west transect van de Veluwe naar de IJssel (bron: Herstelplan Top-lijstgebieden en GGOR, cluster Zuidoost. Vermulst en Jansen, 2009.

Op basis van het voorkomen van beekeerdgronden in de laagten ten westen en direct ten oosten van centrale dekzandrug, wordt verondersteld dat deze laagten in het verleden werden gevoed door basenhoudend grondwater (zie Bijlage 3). De bodem in de laagte van de Veldbeek wordt gevormd door gooreerdgronden en werd waarschijnlijk gevoed door minder gebufferd lokaal grondwater, dat vanuit de aangrenzende dekzanden toestromende. Op de hogere dekzandruggen zijn onder invloed van infiltrerend regenwater veldpodzolgronden gevormd.

## Habitattypen

Door de aanwezigheid van het grotendeels natuurlijke reliëf was het gebied voor de ontginning van het gebied in 19de eeuw bijzonder rijk aan gradiënten van hoog naar laag en voeding door basenrijk grondwater en basenarm lokaal grondwater, regenwater en alle mengvormen daartussen. Op de hogere dekzanden kwamen natte heiden voor met overgangen naar heischrale graslanden, blauwgraslanden en gebufferde vennen. In de huidige situatie zijn nog een aantal min of meer intacte habitattypen in het gebied aanwezig. De ligging van de habitattypen in het golvende dekzandlandschap is aangegeven in Bijlage 4.

H4010A - Vochtige heiden

De zuidelijke flanken (overgangen van de hogere naar de lagere delen) van de dekzandruggen in de Tondense heide zijn bedekt met goed ontwikkelde natte heide. In een klein deel van de oostflank van de dekzandrug van de Mestweg in de Empese heide is dit type ook goed ontwikkeld.

H3160: Zuur ven

In de laagte aan de westelijke voet van de dekzandrug van de Mestweg bevindt zich in de Empese heide een zuur ven.

H6410 - Blauwgraslanden

Dit habitattype komt nog basaal voor op de oostflank van de kleine westelijke dekzandrug in de Tondense heide op de overgang naar de centrale laagte.

In de Empese heide komt een basaal ontwikkeld restant voor aan de westelijke voet van de dekzandrug van de Mestweg met Spaanse ruiter. Een smalle plagstrook ten noorden van dit blauwgrasland wordt eveneens tot dit type gerekend. Het voorkomen van een zwak gebufferd ven, blauw grasland en zuur ven aan de voet van de dekzandrug geeft aan dat dit deel van de Empese heide bijzonder rijk is aan gradiënten.

H7150 – Pioniervegetaties met snavelbiezen

Deze pioniervegetaties bevinden zich in smalle slenken in de natte heide op de zuidelijke delen van de beide dekzandruggen in de Tondense heide.

H3130 – Zwakgebufferde vennen

Dit habitattype wordt aangetroffen in de laagste delen van de centrale laagte van de Tondense heide. Het ven in de kleine laagte ten oosten van de Mestweg bij de Lage Steenweg wordt ook tot dit type gerekend.

Ook het hooggelegen ven in een kleine laagte in het grasland ten westen van de Mestweg bovenop de dekzandrug van de Mestweg in de Empese heide valt onder dit type. Dit is opvallend, omdat dit ven hoog in de gradiënt ligt.

In de laagte ten oosten van de dekzandrug van de Mestweg, ter hoogte van de Lage Steenweg bevindt zich in de Empese heide aan de voet van de dekzandrug een zwak gebufferd ven. In dit ven is helaas de exoot Watercrassula aangetroffen. In de graslanden langs de Oude Voorsterbeek zijn twee zoekgebieden aangegeven voor dit Habitattype. Dit wil zeggen dat de aanwezigheid van het habitattype onzeker is, er zijn te weinig gegevens beschikbaar.

H91E0C – Vochtige alluviale bossen

De kleine bospercelen aan de zuidoostgrens van de graslanden worden tot dit type gerekend.

H9120 – Beuken-eikenbossen met hulst

Het oude bosperceel op een hooggelegen deel van de dekzandrug van de Mestweg bij de zuidelijke ingang van het gebied over de Mestweg.

## Knelpunten

De belangrijkste knelpunten in de Empese en Tondense heide zijn (Runhaar: 2013):

- Te diepe ontwatering.

- Grondwaterverontreiniging

- Grondwateronttrekking

- Bebossing/bosopslag

- Stikstofdepositie actueel (2014)

- Stikstofdepositie toekomstig (2030)

Te diepe ontwatering:

In de Empese en Tondense heide zijn vooral de ontwatering van de westelijke en oostelijke laagten door de Oude Voorsterbeek en Veldbeek/Populiersloot van grote invloed. Dit is goed zichtbaar op de dwarsdoorsnede door de Tondense heide door Soede en Van Ham, 2006 (zie Bijlage 5). Op deze dwarsdoorsnede is te zien dat zich onder de dekzandruggen in de winter een dikke neerslaglens vormt. In de centrale laagte van de Tondense heide en de laagte ten westen van de dekzandrug van de Mestweg komt basenhoudend grondwater (op de figuur donkerblauw aangegeven basenrijk grondwater met een EGV > 200µS/cm  dicht aan het oppervlak. Een belangrijk deel van het kwelwater wordt nu door de Populierensloot, Oude Voorsterbeek en Veldbeek afgevoerd. Daarnaast is het gebied ontwaterd door een oud greppelstelsel.

In de dwarsdoorsnede door de Empese heide (zie Bijlage 6) is te zien dat zich evenals in de Tondense heide een dikke neerslaglens ontwikkeld onder de dekzandrug van de Mestweg. Het basenhoudende grondwater bevindt zich echter dieper in de ondergrond en is niet in staat om de flanken van de laagten aan de west- en oostzijde van de dekzandrug te bereiken. Een groot deel van het kwelwater wordt hier afgevoerd door de Oude Voorsterbeek, Parallelsloot en Veldbeek. Daarnaast bevinden zich in het gebied kleine ondiepe greppels.

De ontwatering heeft tevens geleid tot het diep uitzakken van de grondwaterstand in de zomer.

Knelpunt K2: Verontreiniging van het grondwater

Aangezien het toestromende kwelwater in het natuurgebied afkomstig is van landbouwkundig intensief gebruikte infiltratiegebieden ten westen van het natuurgebied, is het risico aanwezig dat het kwelwater is verontreinigd met stikstof en sulfaat.

Knelpunt K3: Grondwateronttrekking

Volgens modelberekening is er in de Empese en Tondense heide geen invloed door grootschalige onttrekking van grondwater.

Knelpunt K4: Bebossing/opslag

Grote delen van de dekzandruggen in de kerngebieden van de Empese en Tondense heide zijn in het verleden beplant met Grove den. De laagten zijn in de loop der tijd begroeid geraakt met bos en struweel. Dit is ten koste gegaan van de oppervlakten blauw grasland.

K7/K8: Stikstofdepositie huidig en toekomstig:

De huidige stikstofdepositie bedraagt gemiddeld bijna 2000 mol/ha/jaar. Op basis van Aeriusberekeningen daalt deze in 2030 tot iets minder dan 1700 mol/ha/jaar (Runhaar, 2016). De meeste in het gebied voorkomende habitattypen hebben een aanzienlijk lagere kritische depositiewaarde (KDW), zie Tabel 2.

Tabel 2: Kritische depositiewaarde habitattypen landgoederen Brummen (bron: Runhaar, 2016)

## Maatregelen

Om deze knelpunten te verminderen/op te heffen zijn de ingenoemde maatregelen voorzien (Runhaar, 2016). Met een “v” is aangegeven welke maatregelen relevant zijn voor de hieraan gekoppelde habitattypen.

Tabel 3: Maatregelen en knelpunten Empese en Tondense heide (bron: Runhaar, 2016).

| Herstelmaatregel |  | H3130 Zwak gebufferde vennen | H4010A Vochtige heide | H6230 Hesichrale graslanden | H6410 Blauwgraslanden | H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen | H91E0C Vochtige alluviale bossen | H2190 Beuken-eikenbossen met Hulst | Relevant voor knelpunt |  |  | Relevnat voor korte of lange termijn (KT/LT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Hydrologisch herstel | v | v | v | v | v | v |  | K1 | Te diepe ontwatering | KT+ LT |  |
| M2 | Afplaggen / bouwvoor verwijderen | v | v | v | v | v | (v) |  | K1, - | Te diepe ontwatering, Te voedselrijke bovengrond | LT |  |
| M3 | Kappen en omvorming bos | v | v | v | v | v | (v) |  | K4 | Bebossing/bosopslag | LT |  |
| M5 | Uitmijnen |  | v | v | v | v |  |  | - | Te voedselrijke bovengrond | LT |  |
| M6 | Maaien van geplagd terrein |  |  | (v) | v |  |  |  | K7, K8 | Te hoge stikstofdepositie, te voedselrijke bovengrond | KT+ LT |  |
| M7 | Begrazen |  | v | (v) | (v) | (v) |  |  | K7, K8, | Te hoge stikstofdepositie, | KT+ LT |  |
| M9 | Kleinschalig plaggen |  |  |  |  | v |  |  | K7, K8, | Te hoge stikstofdepositie, | LT |  |
| M10 | Opschonen vennen | v |  |  |  |  |  |  | K7, K8, | Te hoge stikstofdepositie, | LT |  |
| M12 | Monitoring grondwater-kwaliteit | v |  |  | v |  | v |  | K2 | Aanvoer verontreinigd grondwater | KT+ LT |  |

De locatie van de maatregelen is weergegeven in Bijlage 7. Nadere informatie over de maatregelen is te vinden in hoofdstuk 5 van de gebiedsanalyse (Runhaar, 2016).

# Ontwerp PAS meetnet

## Keuze maatregelen en procesindicatoren

Deze paragraaf gaat in op vraag 1 ‘Wat wordt waarom gemeten?’.

De procesindicatoren worden in principe gemeten voor elke maatregel waar een effect wordt verwacht. De provincie heeft een matrix aangeleverd waarbij maatregelen, te monitoren procesindicatoren en doelen (habitattypen) aan elkaar worden gerelateerd (zie Tabel 4).

Tabel 4: Keuze procesindicatoren in relatie tot maatregelen en habitattype (Matrixtabel naar Rijken, 2016).

| Maat regel | Periode | Omschrijving | H3130 – Zwak gebufferde vennen | H4010A – Vochtige heiden | H6410 – Blauwgraslanden | H7150 – Pioniervegetaties met snavelbizein | H91E0C – Vochtige alluviale bossen | H9120 – Beuken-eikenbossen met hulst |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 1 | Hydrologisch herstel |  |  |  |  |  |  |
| M2 | 1 | Afplaggen / bouwvoor verwijderen |  | a | a | a | () n |  |
|  |  |  | v | a | a | a | () n |  |
| M3 | 1,2,3 | Kappen en omvorming bos | a | a | a | a | () n |  |
| M4 | 1,2,3 | Aanplant van bos (niet op Empese en Tondense heide) |  |  |  |  | n |  |
| M5 | 1,2,3 | Uitmijnen |  | a | a | a |  |  |
| M6 | 2,3 | Maaien van geplagd terrein |  |  |  |  |  |  |
| M7 | 1,2,3 | Begrazen |  |  | () | () |  |  |
| M8 | 1,2,3 | Periodieke dunning met accent op beuk |  |  |  |  |  |  |
| M9 | 1,2,3 | Kleinschalig plaggen |  |  |  |  |  |  |
| M10 | 1 | Opschonen vennen |  |  |  |  |  |  |
| M11 | 1 | Verwijderen exoten |  |  |  |  |  |  |
| M12 | 1 | Monitoring grondwaterkwaliteit |  |  |  |  | n |  |
| M13 | 1 | 15 ha. Functieverandering t.b.v. hydrologisch herstel |  |  |  |  |  |  |
| M14 | 1 | Aanvullend ecohydrologisch onderzoek alluviale bossen |  |  |  |  |  |  |

|  | = Peilbuizen |
| --- | --- |
|  | = Waterkwaliteit |
|  | = Bodemchemie |
|  | = Vegetatie (vegetatie- en florakartering) |
|  | = combinatie maatregelen en habitattype volgens Rijken (2016) niet relevant |
| () | = combinatie maatregelen en habitattype volgens Rijken (2016) minder relevant |
| n | = geen meting van procesindicator op basis van discussie in workshop (zie toelichting in de tekst) |
| a | = parameter wordt gemeten op een locaties waar op basis van de landschappelijke ligging een vergelijkbare ontwikkeling van procesindicatoren worden verwacht met het habitattype. |

De verschillende maatregel-habitattype combinaties en keuze van de procesindicatoren worden hieronder kort toegelicht.

M1: Hydrologisch herstel

De hydrologische maatregelen hebben naar verwachting een positief effect op de habitattypen die afhankelijk zijn van de aanvoer van basenrijk grondwater + vochtige heiden, die minder afhankelijk zijn van de aanvoer van basenrijk grondwater. Het droge Beuken-eikenbos is niet afhankelijk van (basenrijk) grondwater, waardoor monitoring niet zinvol wordt geacht. Meten van procesindicatoren in de twee kleine bosjes met habitattype “Vochtige alluviale bossen” wordt niet zinvol geacht, aangezien dit habitattype in deze bosjes slechts rudimentair is ontwikkeld. Van meer belang is om de hydrologische meetpunten op een zodanige wijze te kiezen dat kan worden aangetoond dat het hydrologische systeem zich op landschapsschaal hersteld. Dit betekend concreet:

- meetpunten op de hoge dekzandruggen, waar vooral een hoge opbolling van de grondwaterstand is gewenst (de regenwaterlens), met droge en natte heide,

- meetpunten aan de voet van de dekzandruggen op de overgang naar de in de winter geïnundeerde laagten met blauwgrasland en pioniervegetaties met snavelbiezen,

- meetpunten in de laagten met zwak gebufferde vennen.

Als procesindicator worden “hydrologisch meetnet: standen en waterkwaliteit (buffercapaciteit en sulfaat)” genoemd (Rijken, 2016). Bodemchemische metingen worden specifiek genoemd voor heischrale graslanden. Dit habitattype komt niet voor op de Empese en Tondense heide.

Waterstanden:

In de Empese en Tondense heide zijn in 2013 vrijwel alle hydrologische maatregelen uitgevoerd. Alleen de Veldbeek is nog niet geheel gedempt. Door met name peilbuizen te kiezen, waarvan metingen beschikbaar zijn van voor de grootschalige ingrepen in 2013 kan het effect op de grondwaterstanden worden bepaald. Het oppervlaktewaterpeil is een belangrijke procesindicator, waaraan kan zien dat de PAS-maatregelen een grote invloed hebben gehad op het verminderen of zelfs geheel opheffen van de ontwaterende invloed van de hoofdwatergangen, zoals de Veldbeek en Oude Voorsterbeek en Zilvense broekbeek.

Waterkwaliteit:

Meting van waterkwaliteit wordt voor alle habitattypen genoemd, behalve het droge Beuken-eikenbos met hulst. Tijdens de workshop is benadrukt dat deze parameter dient te worden gemeten op een beperkt aantal representatieve locaties waar toename van de basenbezetting in de bodem gewenst is. Hierdoor kan worden vastgesteld of het hydrologisch systeem op landschapsschaal is hersteld. Deze metingen dienen zo veel mogelijk op dezelfde locatie plaats te vinden als de metingen van de grondwaterstand, bodemchemie en opname van de vegetatie in een pq.

Bodemchemie:

De procesindicator bodemchemie wordt door de Provincie (Rijken, 2016) specifiek genoemd voor heischraal grasland. Dit habitattype komt niet voor op de Empese en Tondense heide. Tijdens de workshop is benadrukt dat deze parameter dient te worden gemeten op een beperkt aantal representatieve locaties waar toename van de basenbezetting in de bodem gewenst is. Hierdoor kan worden vastgesteld of het hydrologisch systeem op landschapsschaal is hersteld. Deze metingen dienen zo veel mogelijk op dezelfde locatie plaats te vinden als de metingen van de grondwaterstand, waterkwaliteit en opname van de vegetatie.

M2: Afplaggen / bouwvoor verwijderen

Volgens de tabel 3 is deze maatregel relevant voor alle habitattypen met uitzondering van de bossen. Op de maatregelenkaart in Bijlage 7 is echter te zien dat deze maatregel vrijwel uitsluitend in de terreindelen grenzend aan de habitattypen is uitgevoerd. De maatregel is namelijk uitgevoerd in de verwachting dat de bestaande habitattypen zich zullen uitbreiden op hydrologisch vergelijkbare standplaatsen in de geplagde graslanden. Alleen in de venoevers van habitattype zwakgebufferde ven bij de Lage Steenweg en het zoekgebied voor zwakgebufferde vennen in de laagte tussen de Mestweg en de Oude Voorsterbeek wordt de maatregel plaggen in het habitattype zelf uitgevoerd.

Om het effect van deze maatregel toch op een aantal plaatsen te kunnen monitoren, wordt de bodemchemie op een aantal geplagde vlakken in de laagten buiten de habitattypen bemonsterd (zie kaart ontwerp meetnet PAS-indicatoren in Bijlage 8). Deze gebieden worden tevens in de vegetatiemonitoring meegenomen.

M3: Kappen en omvorming bos

Ook voor deze maatregel geldt dat hij wel op grote schaal is uitgevoerd, maar juist grenzend aan de habitattypen, met de bedoeling dat de basenafhankelijke habitattype zich hier zullen uitbreiden in een mozaïek met de zuurdere habitattypen. Om het effect van deze maatregel toch te kunnen monitoren, wordt deze maatregel meegenomen in de monitoring van de vegetatie in de terreindelen grenzend aan of in een vergelijkbare landschappelijke setting als de habitattypen

M4: Aanplanten bos

Maatregel vindt niet op Empese en Tondense heide plaats.

M5: Uitmijnen

Volgens E. ter Stege wordt deze maatregel niet uitgevoerd op de in de Provinciale kaart aangegeven vlakken, maar vindt deze maatregel plaats in nieuwe verworven gronden ten noorden van het PAS-gebied.

M6: Maaien van geplagd terrein

Deze maatregel vindt plaats op de bestaande blauwgraslanden in de Empese heide. Het effect van de maatregel wordt gemonitord aan de hand van de vegetatieontwikkeling.

M7: Begrazen

Volgens E. ter Stege van Natuurmonumenten wordt in de tweede PAS-periode op basis van de ontwikkeling van het terrein besloten of en waar begrazing van het gebied moet plaatsvinden. Monitoring van het effect is dus pas in de tweede termijn mogelijk aan de orde.

M8: Periodieke dunning met accent op beuk

Deze maatregel wordt niet uitgevoerd in de Empese en Tondense heide.

M9: Kleinschalig plaggen

Deze maatregel is niet uitgevoerd in de Empese en Tondense heide. Er is voornamelijk grootschalig geplagd.

M10: Opschonen vennen

Volgens E. ter Stege van Natuurmonumenten is het de bedoeling om het zwak gebufferde ven bij de Lage Steenweg gefaseerd te schonen. Door de aanwezigheid van de exoot watercrassula wordt gewacht met deze maatregel totdat deze (hopelijk) is bestreden door het aanbrengen van een dekzeil.

M11: Verwijderen exoten

Deze maatregel wordt niet uitgevoerd in de Empese en Tondense heide. De bestrijding van watercrassula is geen PAS-maatregel. Verwijderen exoten vindt alleen plaats in landgoed Voorstonden.

M12: Monitoring grondwaterkwaliteit

Deze monitoring is vooral van belang bij de zwak gebufferde vennen en blauwgraslanden die afhankelijk zijn van de voeding met basenhoudend grondwater. Volgens de beheerder is het zeer de vraag of de aan de zuidwestzijde van het natuurgebied gelegen bosjes met alluviaal bos voldoen aan dit habitattype en of zij worden gevoed door grondwater. Om kostentechnische redenen wordt daarom afgezien van het monitoren van de grondwaterkwaliteit in deze bosjes.

M13: 15 ha. Functieverandering t.b.v. het hydrologisch herstel

Deze maatregel vindt niet plaats op de Empese en Tondense heide.

M14: Aanvullend ecohydrologisch onderzoek alluviale bossen

Maatregel vindt niet plaats in Empese en Tondense heide.

Uit tabel 3 en tabel 4 is op te maken dat voor de eerste PAS periode maatregel M1, M2, M3 en M6 van toepassing is op de Empese en Tondense heide. Specifiek gaat het om het in beeld brengen van interne en externe hydrologische herstelmaatregelen, het effect van afplaggen van vergraste heide (uitbreiding H4010A en H6410), verwijderen van de bouwvoor (uitbreiding H91E0C, H6230 en H6410) en omvormen van bos naar heide (uitbreiding H4010A, H6410 en H7150).

Het op basis van deze uitgangspunten ontworpen meetnet is weergegeven in Bijlage 8.

## Meetmethoden

Deze paragraaf gaat vooral in op vraag 2 ‘Hoe wordt gemeten?’.

### Grondwaterstand en oppervlaktewaterpeil

De hydrologische maatregelen hebben een direct effect op het verloop van de oppervlaktewaterstand en een indirect effect op de grondwaterstand. De oppervlaktewaterstand wordt gemeten met behulp van een meetpaal in het oppervlaktewater. De grondwaterstand wordt gemeten met behulp van een peilbuis met een filter in het freatische pakket.

Installatie van nieuwe peilbuizen:

Op de meeste locaties zal het oppervlaktewaterpeil en de freatische grondwaterstand worden gemeten met behulp van bestaande peilbuizen en peilschalen. Op een aantal plaatsen bevindt zich geen bestaande peilbuis en dient het meetnet te worden aangevuld met nieuwe peilbuizen. Deze dienen te worden geplaatst volgens de de richtlijnen weergegeven in het Stowa rapport 2012-50 (Bouma, e.a., 2012).

De volgende punten zijn hierbij vooral van belang:

- De peilbuis dient te worden geplaatst in de vegetatie waaraan het te meten peilregime wordt getoetst. Dit betekent bijvoorbeeld dat een peilbuis in een schraal grasland dient te worden geplaatst en niet aan de zijkant hiervan. Om het grasland zo goed mogelijk maaibaar te houden kan de peilbuis naast een te sparen struik te plaatsen.

- De peilbuis dient niet in de buurt van een sloot of grote boom te worden geplaatst (behalve uiteraard in bossen).

- De bodemopbouw dient te worden beschreven aan de hand van de methodiek van de Bakker en Schelling (1989).

- De filterstelling dient te worden bepaald op basis van de in het veld aangetroffen bodemopbouw. De filterstelling dient zodanig te worden gekozen dat het juiste waterpeil wordt gemeten. Voor het meten van de freatische grondwaterstand dient het filter boven een slecht doorlatende laag te worden aangebracht.

- Aangezien het huidige meetnet van Natuurmonumenten is uitgerust met dataloggers dienen de nieuwe meetpunten bij voorkeur ook met dataloggers te worden uitgerust, zodat zij in dezelfde meetronde kunnen worden uitgelezen.

Peilopname:

De waterpeilen dienen te worden gemeten met automatische peilopnemers, bijvoorbeeld van het merk Diver of Keller.

Verwerking, luchtdrukcompensatie en validatie van meetgegevens:

Voor de peilopname, wijze van inlezen, compensatie en validatie van de meetgegevens wordt verwezen naar het Stowa rapport 2012 – 50 (Bouman, e.a., 2012). Om te voorkomen dat er grote hiaten in de meetreeksen ontstaan, wanneer een datalogger kapot gaat, dienen de automatische peilopnemers minimaal 2 tot 4 maal per jaar te worden ingelezen. Door het grote risico op meetfouten bij automatische peilopnemers dient er een grote aandacht te worden gegeven aan de luchtdrukcompensatie en validatie van de gemeten peilen. Tijdens het inlezen dient de actuele grondwaterstand (terwijl de datalogger nog in de peilbuis zit) en de luchtdruk te worden gemeten ten behoeve van de validatie van de gemeten peilen.

### Grondwaterkwaliteit

Algemeen:

De hydrologische maatregelen en het verlagen van het maaiveld door plaggen of verwijderen van de bouwvoor hebben tot doel om de grondwaterstand te verhogen en te diep wegzakken van de grondwaterstand in de zomer te voorkomen. In de habitattypen die afhankelijk zijn van de aanvoer van basenrijk grondwater is van belang dat dit grondwater periodiek basenhoudend is. Door de voeding met basenrijk water wordt de basenbezetting van de bodem in de wortelzone geleidelijk verhoogd. Bij te hoog opstuwen van het waterpeil, bestaat het risico dat alleen regenwater wordt vastgehouden in de wortelzone. Bij het vernatten van gradiëntsituatie waar in een deel van de gradiënt aanvoer van basenhoudend grondwater is vereist, is het daarom van groot belang om een goede balans tussen vernatten en aanvoer van basenrijk grondwater te vinden. In de laagten in de Empese en Tondense heide is getracht om de juiste balans te vinden door de uitstroomopeningen van de laagten een zodanige maaiveldhoogte te geven, dat de laagten in de winter langdurig inunderen, terwijl de lagere delen van de flanken net niet onder water komen te staan.

Om na te gaan in hoeverre het toestromende grondwater is verrijkt met nutriënten, wordt naast het basengehalte, tevens het nutriëntengehalte van het toestromende grondwater gemeten (nitraat, ammonium, ortho-fosfaat, totaal fosfaat).

Tenslotte wordt ook het sulfaatgehalte gemeten, omdat een verhoogd sulfaatgehalte in het toestromende grondwater in gereduceerde omstandigheden kan leiden tot het vastleggen van ijzer, waardoor een ongewenst toename kan optreden van de beschikbaarheid van fosfaat in de wortelzone. In de Empese en Tondense heide is dit met name een risico, aangezien het kwelwater afkomstig is van landbouwkundig bemeste infiltratiegebieden ten westen van het Apeldoorns kanaal.

Bemonstering:

Het watermonster dient te worden verzameld op maximaal 5 m. afstand van de peilbuis, op een plaats met een vergelijkbare maaiveldhoogte en vegetatie. Het grondwater dient bij voorkeur in de wortelzone of net hieronder op ca. 30-40 cm onder maaiveld te worden bemonsterd met behulp van een ingegraven poreuze cup. Het grondwater kan uit het cupje worden gezogen met behulp van een zuiger.

Analyse:

Het verzamelde grondwater dient dezelfde dag koel te worden aangeleverd bij een gespecialiseerd laboratorium voor de analyse van de pH en alkaliniteit, aangezien deze parameters snel verlopen. Vervolgens dienen de volgende parameters minimaal te worden gemeten: pH, alkaliniteit, EGV, anorganisch koolstof (TIC: CO2 en HCO3-), P, S, Ca, Mg, Al, Fe, Na+, K+, Cl-, NO3-, NH4+ en PO43-. Een hierboven beschreven totaalanalyse is goedkoper dan het laten analyseren van afzonderlijke parameters.

Detectielimieten:

De toetsingswaarden voor de betreffende habitattypen zijn bijzonder laag en kunnen alleen door een op ecologische analyse gespecialiseerd laboratorium betrouwbaar worden gemeten. Het is daarom van groot belang dat de meting voldoet aan in Bijlage 11 beschreven detectie limieten.

### Bodemchemie

Deze parameter is in de matrix Tabel 4 opgenomen als procesindicator voor de hydrologische maatregelen (M1) en voor de maatregelen M2 (Afplaggen en bouwvoor verwijderen) en M5 (uitmijnen).

Nemen van bodemmonsters:

De procesindicator bestaat in de eerste plaats uit het nemen en analyseren van een bodemmonster. Het bodemmonster dient te worden verzameld in de bodem op maximaal 5 m. afstand van de peilbuis, op een plaats met een vergelijkbare maaiveldhoogte en vegetatie. Er dient een mengmonster worden verzameld van minimaal drie bodemmonsters van de bewortelde zone. De monsters dienen elke meting op een andere locatie te worden verzameld.

Analyse:

De bodemmonsters dienen binnen één of twee dagen te worden aangeleverd aan een gespecialiseerd laboratorium. De volgende parameters dienen minimaal te worden gemeten:

- Drooggewicht, organische stofgehalte (gloeiverlies) en soortelijk gewicht.

- Olsen-extractie: P-Olsen

- zoutextractie (0.2M NaCl): pH, NO3-, NH4+ Al, Ca, Mg, P, K

- Destructie: Al, Ca, Fe, K, Mg, P, S

Detectielimieten:

Zie Bijlage 11.

pH-profielen:

Aangezien de bodemmonsters slechts op één plaats in de gradiënt worden gemeten, kan op basis van dit ene monster niet worden beoordeeld of de toestroming van basenrijk grondwater over een groter deel van de gradiënt plaatsvindt. Het is ook mogelijk dat het bodemmonster op een locatie in de gradiënt wordt genomen, waar net geen of weinig sprake is van toestroming van basenhoudend grondwater. Om toch op een goedkope manier te kunnen beoordelen of er in de gradiënt sprake is van toestroming van basenhoudend grondwater is in de workshop voorgesteld om naast de bodemmonster in een kleine raai pH profielen door te meten (zie bijvoorbeeld onderzoek in het Korenburgerveen door Caspers en Hoftijser, 2009).

De pH profielen dienen door een gespecialiseerde bodemkundige/ecohydroloog te worden uitgevoerd. Op ca. 3-5 locaties in de gradiënt van hoog naar laag wordt op elke 10 cm diepte de pH gemeten met een Merck-indicator papier met een pH verloop van 4-7 (zie Figuur 4). Daarnaast worden de EGV in het boorgat, huidige grondwaterstand en op basis van hydromorfologische kenmerken geschatte GHG en GLG genoteerd. De EGV dient hierbij niet in het boorgat zelf te worden gemeten, omdat de EGV hier teveel wordt beïnvloed door de bodem. Met een eenvoudige pomp dient het water in een maatbeker te worden gepompt, waarin de EGV betrouwbaarder kan worden bepaald.

Figuur 4: Voorbeeld van een pH profiel van een door basenrijk grondwater gevoede locatie in het Korenburgerveen (Caspers & Hoftijser, 2009).

### Vegetatie- en florakartering

Vegetatiekartering

In het kader van de SNL-monitoring wordt er eens in de 12 jaar een vegetatiekartering uitgevoerd. Van het gebied is een vlakdekkende vegetatiekartering beschikbaar uit 1999 en 2007 (Te Linde & van den Berg, 2007, bijlage 10). Er is een kartering gepland in 2019 waarbij de protocollen voor vegetatiekartering zal worden aangehouden conform de Werkwijze Natuurmonitoring en –Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS (Van Beek et al., 2014). Recent is een update (versie 2.5) van het protocol voor vegetatiekartering beschikbaar gekomen. Tijdens de workshop met de beheerders is aangegeven dat voor het biotisch herstel de periodieke vegetatiekarteringen een goede indicatie kunnen geven van het algehele systeemherstel.

Florakarteringen

In het kader van de monitoring van procesindicatoren voor de PAS is het voor bepaalde maatregelen wenselijk om eerder inzicht te hebben in de vegetatierespons. Het gaat om de effecten van de maatregelen M1, M2 en M6. De effecten van deze maatregelen worden in beeld gebracht door een florakartering gekoppeld aan de pH profielen. De vegetatieontwikkeling op deze raaien wordt in beeld gebracht conform de ‘transectenmethode’ uit Smits et al. (2016). Deze methode is vooral bruikbaar in gradiëntrijke terreinen, wanneer het onduidelijk is waar op de gradiënt de veranderingen zullen optreden. Elke pH raai wordt opgedeeld in een reeks plots van 5x5 meter waarin diverse indicatorsoorten (zie paragraaf 4.5.4) worden geregistreerd (soorten, aantallen) zodat duidelijk is waar vooral sprake in van veranderingen in basenrijke omstandigheden (vooral het effect van maatregel M1 en M2). De pH raaien zijn circa 100 m lang zodat per raai 20 plots gekarteerd worden. Begin en eindpunt dienen te worden gemarkeerd in het veld, als ook de tussenliggende punten (om de 25 m), opdat men er zeker van is dat dezelfde raai wordt bemeten over de verschillende jaren. Houdt er rekening mee dat de markeringspunten niet verloren gaan als gevolg van beheermaatregelen (bijvoorbeeld maaien). Tijdens een opname kan men de punten met een lint marken. Vervolgens wordt met een touw en 4 haringen de 5x5 m vakken uitgerasterd over het lint waarna men soorten gaat registreren. Met behulp van een GPS worden individuele indicatorsoorten en kwalificerende soorten geregistreerd. Zie figuur 5. Er passen 5 plots tussen twee markeringspunten. Een totale raai bestaat dus uit 20 plots.

Figuur 5: Opzet voor het meten van indicatorsoorten langs een pH raai. Benodigd zijn 5 piketpaaltjes of andersoortige markeringen, een lint van 100 m en een touw en 4 haringen voor het uitrasteren van 5x5 m plots.

In de venoevers van habitattype zwakgebufferde ven (H3130) bij de Lage Steenweg en het zoekgebied voor zwakgebufferde vennen in de laagte tussen de Mestweg en de Oude Voorsterbeek wordt de maatregel afplaggen uitgevoerd. Het effect van afplaggen wordt hier in beeld gebracht met behulp van een permanent kwadraat (pq). De locatie van de pq (3x3 m) bij het ven nabij bij de Lage Steenweg wordt zodanig gekozen dat de abiotische omstandigheden in de pq vergelijkbaar zijn als in meetpunt C039. Daarnaast wordt een pq geplaatst in de oeverzone van de laagte tussen de Mestweg en de Oude Voorsterbeek.   Qua bedekkingsschaal dient gebruik te worden gemaakt van de getransformeerde schaal van Braun-Blanquet (van der Maarel, 1979). Ook de moslaag (soorten, bedekking) dient te worden genoteerd met deze codering (tabel 5).

Tabel 5: Volgens de getransformeerde schaal van Braun-Blanquet *.

* Zie ook https://www.ndff.nl/overdendff/validatie/protocollen/12-007-vegetatieopname/

## Locatie van de meetpunten

Deze paragraaf gaat in op de vragen:

- Vraag 3: ‘Waar wordt gemeten?’

- Vraag 5: ‘Welk bestaand meetnet wordt hiervoor gebruikt?’

- Vraag 6: ‘Welke uitbreiding of nieuw inrichting van een meetnet is nodig?’

De ligging van de meetpunten van de PAS procesindicatoren is weergegeven op de overzichtskaarten in Bijlage 8 en de overzichttabel in Bijlage 9. In de overzichttabel wordt tevens de landschappelijke ligging aangegeven en het habitattype of hydrologische mechanisme dat met dit meetpunt wordt getoetst.

### Grond- en oppervlaktewaterstand

Bij de keuze van de meetpunten zijn de onderstaande criteria gehanteerd:

- representatief voor het hydrologisch systeem op landschapsschaal.

- Aansluitend op een lange meetreeks

- Aanwezigheid van een peilbuis met datalogger (NM of Provinciaal beleidsmeetnet verdroging)

- Aanwezigheid van meerdere filters, om een beeld te krijgen van verticale kwel en wegzijging.

Raai A-A’ door de Tondense heide:

Ten behoeve van de meting van het herstel van het hydrologisch systeem op landschapsschaal zijn de meetpunten in het zuidelijk deel van het gebied zoveel mogelijk in een raai van oost naar west geplaatst. Hierdoor kan de opbolling van de grondwaterstand in de dekzandruggen in beeld worden gebracht ten opzichte van de grondwaterstand in de (flanken) van de laagten en het oppervlaktewaterpeil in de belangrijkste laagten. De raai doorsnijdt alle basenafhankelijke habitattypen + het minder basenafhankelijke habitattype vochtige heide.

Raai B-B’ door de Empese heide:

Ten behoeve van de meting van het herstel van het hydrologisch systeem op landschapsschaal zijn de meetpunten in het noordelijke deel van het gebied zoveel mogelijk in een raai van oost naar west geplaatst. Hierdoor kan de opbolling van de grondwaterstand in de dekzandruggen in beeld worden gebracht ten opzichte van de grondwaterstand in de (flanken) van de laagten en het waterpeil van de laagte bij de Oude Voorsterbeek. De raai doorsnijdt de habitattypen zwak gebufferd ven en blauwgrasland.

Losse peilbuizen:

Ten behoeve van de monitoring van de grondwaterstand in het rudimentair ontwikkelde blauwgrasland aan de noordzijde van de Empese heide, aan de voet van de westflank van de centrale dekzandrug, is hier een los meetpunt gekozen: B009. Het nabijgelegen meetpunt B110B is min of meer representatief voor een zuur ven.

In de grote geplagde laagte ten noorden van de Tondense heide is de bestaande peilbuis van het Provinciale meetnet opgenomen, omdat hij een beeld geeft van de grondwaterstand in het geplagde deel van de centrale laagte.

Nieuwe peilbuizen:

Voor een belangrijk deel wordt gebruik gemaakt van het meetnet van Natuurmonumenten, dat grotendeels is voorzien van divers en metalen beschermkokers en de peilbuizen van het Provinciale beleidsmeetnet verdroging dat geheel voorzien is van beschermkokers en diver.

Op 9 locaties moet een nieuwe peilbuis of meetbuis met datalogger en metalen beschermkoker worden aangebracht:

- B035 op de oostelijke dekzandrug van de Tondense heide (H4010A, natte heide).

- P036 in de centrale laagte van de Tondense heide. In combinatie met peilbuizen B037 en B017C kan met deze meetbuis worden getoetst of er sprake is van periodieke opbolling in de centrale dekzandrug van de Mestweg.

- B037 onderaan de oostelijke flank van de centrale dekzandrug (representatief voor blauwgrasland).

- B017C op de oostelijke flank van de centrale dekzandrug. De bestaande peilbuis B017ABC heeft drie filters, waarvan één (B017A) onder de Eemklei. De peilbuis met het ondiepe filter B017C is defect en moet worden vervangen. Met deze buis wordt getoetst of de grondwater in de dekzandrug periodiek voldoende opbolt ten opzichte van het waterpeil in de centrale laagte (gemeten met nieuwe meetbuis B36 in de centrale laagte).

- P038 in de laagte aan de westzijde van de centrale dekzandrug. Deze meetbuis meet het waterpeil in de laagte. In combinatie met B105 en B33G1172 wordt deze buis gebruikt om te toetsen of er sprake is van periodieke opbolling van grondwater in de dekzandrug.

- P020 in de Veldbeek. Met deze meetbuis wordt getoetst of het waterpeil in de Veldbeek stijgt ten opzichte van het verleden (stuurvariabele).

- P039 in het zwak gebufferde ven ten oosten van de centrale dekzandrug. Hiermee wordt de fluctuatie van dit ven gemeten.

- B040 op de centrale dekzandrug ter hoogte van de Empese heide. Met deze peilbuis wordt de periodieke opbolling van het grondwater getoetst ten opzichte van de laagte van de Oude Voorsterbeek (gemeten in peilbuis B114).

- P041 in de Zilvense Broekbeek. Hiermee wordt de ontwaterende invloed van de beek op de laagte van de Oude Voorsterbeek gemeten.

De plaatsing van de meetbuizen bij de Veldbeek (P20) en Zilvense broekbeek(P041) dient te gebeuren in overleg met het Waterschap in verband met het onderhoud van deze watergangen.

### Grondwaterkwaliteit

Op locaties waar voor herstel van basenafhankelijke habitattypen toevoer van basenhoudend water wordt verwacht zijn meetpunten waterkwaliteit voorzien (zie kaart meetplan in Bijlage 8 en overzichttabel in Bijlage 9).

De waterkwaliteit wordt zoveel mogelijk op dezelfde locatie als de peilbuizen en bodemchemie gemeten, zodat de meetresultaten van de verschillende procesindicatoren integraal kunnen worden beoordeeld. In totaal zijn 9 locaties geselecteerd.

### Bodemchemie

Bodemmonsters:

De bodemmonsters worden genomen op de locaties waar aanvoer van basenrijk grondwater wordt verwacht. Daarnaast worden bodemmonsters genomen in geplagde en gemaaide graslanden om te beoordelen of de gewenste afname van de voedselrijkdom wordt bereikt. De locaties zijn aangegeven op de overzichtskaart in Bijlage 8 en overzichttabel in Bijlage 9. In totaal worden op 13 locaties bodemmonsters genomen.

pH-profielen:

Op de drie meest kansrijke locaties voor herstel van basenrijke omstandigheden is een korte raai van ca. 4 – 5 pH-profielen aangegeven op de overzichtskaart in Bijlage 8.

### Vegetatie- en florakartering

De pH profielen staan aangegeven in bijlage 8 en liggen op locaties waar herstel van basenrijke omstandigheden worden verwacht. pH raai 013 loopt van dekzandrug naar een blauwgrasland. Meer zuidelijk in de Tondensche heide liggen pH raai 037 en 105. Deze lopen van een dekzandrug naar een laagte maar hier moet zich in de gradiënt nog de kenmerkende vegetatie ontwikkelen. In pH raai 105 is maatregel M2 uitgevoerd en pH raai 037 maatregel M3. In alle raaien zijn ook veranderingen te verwachten als gevolg van hydrologische herstelmaatregelen (M1). Daarnaast wordt een pq uitgezet nabij vmeetpunt C039 om het effect van afplaggen (M2)op de venoever (H3130) te volgen bij het ven bij de Lage Steenweg en in de laagte tussen de Mestweg en de Oude Voorsterbeek.

## Meet- en monitoringsfrequentie

Deze paragraaf geeft antwoord op vraag 4 ‘Wanneer / hoe frequent meten?’

Het Programma aanpak stikstof (PAS) is op 1 juli 2015 in werking getreden. De planperioden beslaan elk 6 jaar. Op basis hiervan worden de onderstaande PAS-perioden onderscheiden:

- PAS-periode 1: 1 juli 2015 – 30 juni 2021

- PAS-periode 2: 1 juli 2021 – 30 juni 2027

- PAS-periode 3: 1 juli 2027 – 30 juni 2033

Dit meetplan heeft betrekking op de eerste PAS-periode. Aan het eind van deze periode wordt, op basis van de resultaten van de resultaten van de monitoring in deze periode bezien hoe en of de monitoring in de volgende PAS-perioden wordt voortgezet.

Tabel 5: Monitoringsfrequentie PAS-periode 1

### Grondwaterstand

Meetfrequentie:

Het meetnet bestaat vrijwel volledig uit divers. Gebruikelijk is een meetfrequentie van 1 meting per dag. Deze meetfrequentie komt overeen met de meetfrequentie van de neerslag- en verdampingsmetingen door het KNMI, waarmee de data in de toetsingsfase mee kunnen worden gemodelleerd.

Monitoringsfrequentie:

De metingen zoals beschreven in dit meetplan hebben betrekking op de eerste PAS-periode, die loopt tot 30 juni 2021 (zie Tabel 5).

### Grondwaterkwaliteit

Meetfrequentie:

De aanvoer van basenrijk grondwater vindt over het algemeen met name plaats aan het eind van het hydrologisch winterhalfjaar (februari-maart), wanneer de grondwaterstand in het gebied zijn hoogste jaarlijkse stand bereikt (GHG). De metingen dienen in de periode plaats te vinden waarop de hoogste kans bestaat op toestroming met basenhoudend grondwater. Dit is over het algemeen aan het eind van het hydrologisch winterhalfjaar in de maanden februari/maart. Metingen buiten deze periode zijn niet zinvol, omdat dan voornamelijk infiltratie van regenwater optreedt en vooral regenwater wordt bemonsterd.

De meting van de waterkwaliteit dient daarom éénmaal per jaar plaats te vinden in februari/maart. Door meerdere jaren vóór en na de uitvoering van de maatregelen te meten, kan een trend in de metingen worden vastgesteld. Het grootste deel van de maatregelen heeft al plaatsgevonden. Hierdoor kan de meting van de uitgangssituatie niet meer plaatsvinden. Jaarlijks meten is zinvol omdat niet elk jaar een GHG-situatie wordt bereikt. Zo was de winter van 2016/2017 zo droog, dat in maart 2017 het grondwater nog niet tot GHG is gestegen. Door meerdere jaren achtereen te meten, kan een beeld worden verkregen van het aantal jaren dat er bij voldoende neerslag toch voldoende aanvoer van basen plaatsvindt.

Monitoringsfrequentie:

De metingen dienen in de eerste PAS-periode jaarlijks te worden uitgevoerd (zie Tabel 5).

### Bodemchemie

Meetfrequentie:

In principe wordt de bodemchemie gelijktijdig met de grondwaterkwaliteitsmetingen in maart bemonsterd. De bodem wordt echter niet elk jaar bemonsterd (zie monitoringsfrequentie).

Naar verwachting zal de basenbezetting door de toegenomen aanvoer van basen via het grondwater een langzame geleidelijk stijgende trend vertonen. Met een tweejaarlijkse meting kan deze trend zichtbaar worden gemaakt.

De afname van de voedselrijkdom door plaggen is door het plaggen naar verwachting zeer sterk afgenomen, omdat door het plaggen een minder of onbemeste bodem aan de oppervlakte komt. Door maaien en afvoeren van het gebied zal de voedselrijkdom in de hierop volgende jaren een zeer geleidelijke verdere daling vertonen.

Monitoringsfrequentie:

De metingen dienen eens in de twee jaar in de eerste PAS-periode te worden uitgevoerd (zie Tabel 5).

### Vegetatie- en florakartering

Voor de Empese en Tondense heide staat gepland dat het gebied aan het eind van de eerste PAS periode wordt gekarteerd (2019). De pq en soorteninventarisatie in pH raaien zijn gepland in het groeiseizoen (juni-september) van 2017 en 2020 zodat een beeld kan worden verkregen binnen de eerste PAS periode van de ontwikkeling in indicatorsoorten. Omwille van een goede vergelijking tussen 2017 en 2020 dienen de metingen zoveel mogelijk in dezelfde periode binnen het groeiseizoen te worden genomen.

## Beoordeling meetresultaten

Deze paragraaf gaat in op de vragen

- Vraag 7 “Hoe worden de meetresultaten beoordeeld?”

- Vraag 8 “Wanneer moet/kan beoordeling van de meetresultaten plaatsvinden?”

Voor de toetsing van de gemeten grond- en oppervlaktewaterstanden wordt verwezen naar de kolom “toetsing” in Bijlage 9.

De provincie heeft hier als richtlijn aangegeven, dat beoordeling in principe drie jaar na uitvoering van een maatregel, maar in ieder geval voor het eind van de PAS periode dient plaats te vinden.

Deel II van Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS  (Van Beek et al., 2014) gaat in hoofdstuk 4 ‘beoordeling natuurkwaliteit Natura 2000/PAS-gebieden’ in op de beoordeling van habitattypen. Om te bezien of de doelen voor wat betreft areaal en kwaliteit van de habitattypen de goede kant uit gaan worden procesindicatoren gemeten. Alterra (Smits et al., 2016) heeft een handreiking opgesteld om per combinatie van habitattype/ maatregel procesindicatoren te identificeren. Per abiotische procesindicator is een gewenste ontwikkelrichting aangegeven.  Voor de beoordeling van de meetgegevens wordt gebruikgemaakt van de toetsingswaarden vermeld in de PAS-gebiedsanalyse (Runhaar, 2016) en de meer uitgebreide uitwerking hiervan in de applicatie Ecologische vereisten Natura2000 gebieden ((https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=6&id=n2k58&topic=ecologischevereisten&orig=overzicht#vereisten).

Hierin worden per Natura2000 gebied en per habitattype de ecologische vereisten getoond van de onderstaande ecologische factoren:

- Overstroming

- Vocht

- Voedselrijkdom

- Zout

- Zuurgraad

Deze beoordelingssystematiek geeft uitsluitend informatie over het herstel van het gebied op puntniveau. De maatregelen in de Empese en Tondense heide hebben echter vooral tot doel om het gebied op landschapsniveau te herstellen. In overleg met de beheerders (Robert Ketelaar en Ellen Ter Stege) is de bovenstaande beoordelingssystematiek daarom uitgebreid met een kwalitatieve toetsing van het herstel van het gebied op landschapsniveau.

### Grond- en oppervlaktewaterstand

Voor de toetsing van de gemeten grond- en oppervlaktewaterstanden wordt verwezen naar de kolom “toetsing” in Bijlage 9.

Toetsing aan grondwaterregime habitattype:

Voor peilbuizen die geplaatst zijn in of vlakbij een habitattype kan worden gecontroleerd in hoeverre het grondwaterregime na de uitvoering van de maatregelen voldoet aan de toetsingswaarden aan de vochttoestand en overstroming genoemd in de PAS gebiedsanalyse (Runhaar 2016) en de database Ecologische vereisten habitattype. In deze database wordt onderscheid gemaakt tussen een optimaal “kernbereik” en suboptimaal "aanvullend bereik”. Voor de beoordeling van de waargenomen trend wordt verwezen naar onderstaande Tabel 6.

Tabel 6: Beoordeling grond- en oppervlaktewater

Een aantal peilbuizen is niet geplaatst in een habitattype, maar op een locatie die representatief is voor een te ontwikkelen habitattype, zie bijvoorbeeld peilbuis B037 (zie voor de ligging van deze peilbuis Bijlage 8. Deze peilbuis wordt geplaatst onderaan de zeer kansrijke gradiënt van de oostflank van de centrale dekzandrug naar de centrale laagte van de Empese en Tondense heide. Hoewel hier geen actueel habitattype aanwezig is, is het op basis van de landschappelijke ligging wel te verwachten dat zich hier een blauwgrasland zal ontwikkelen. In de overzichttabel in Bijlage 9 is in de kolom “toetsing” daarom aangegeven dat de standplaats representatief is voor een blauwgrasland en op de hiervoor geldende standplaatseisen moet worden getoetst.

Toetsing functioneren hydrologisch systeem op landschapsniveau:

Het functioneren van het hydrologisch systeem is een kwalitatieve toetsing en dient door een (eco-hydroloog) te worden uitgevoerd. De toetsing vindt plaats per raai voor de deelgebieden Tondense heide en Empese heide.

Tabel 7: Beoordeling hydrologisch functioneren op landschapsniveau

In de database “Ecologische vereisten Natura2000 gebieden” wordt voor o.a. blauwgrasland aangegeven dat de benodigde zuurgraad wordt bereikt onder invloed van de sturende factor aanvoer grondwater. De aanvoer van basenrijk grondwater kan worden bereikt door herstel van het hydrologisch systeem op landschapsschaal. Wezenlijke kenmerken van dit systeem zijn: winterse opbolling van de grondwaterstand in de dekzandruggen, plaatselijk en periodiek uittreden van basenhoudend grondwater onderaan de gradiënt naar de laagten, inundatie van de laagten tussen dekzandruggen en oppervlakkige afvoer van water uit de laagten over maaiveld via natuurlijke slenken (niet via greppels, sloten of beken).

Om te toetsen in hoeverre het hydrologische systeem functioneert, dient te worden getoetst of de grondwaterstand in het centrum van de dekzandruggen aan het eind van het winterhalfjaar opbolt ten opzichte van de grondwaterstand in de flanken van de dekzandruggen. Deze opbolling is niet alleen nodig voor de nalevering van grondwater vanuit de dekzandruggen richting de laagten in de loop van de zomer, maar speelt waarschijnlijk ook een belangrijke rol in het creëren van een zure neerslaglens onder de dekzandrug, waardoor basenhoudend grondwater onderaan de gradiënt omhoog wordt gedrukt. In de dwarsdoorsnede door de Tondense heide (zie Bijlage 5) is te zien dat dit in de huidige situatie al bijna gebeurt.

In de tweede plaats dient te worden getoetst of de grondwaterstand onder aan de flanken van de dekzandrug, waar aanvoer van basenhoudend grondwater wordt verwacht, periodiek uitstijgt boven het waterpeil in de laagten.

Bij een aantal peilbuizen en meetbuizen is in de kolom “toetsing” in Bijlage 9 aangegeven dat met deze metingen dient te worden getoetst of de grondwaterstand in de dekzandrug of onderaan de flank van de dekzandrug periodiek opbolt boven het waterpeil in de aangrenzende laagte.

Wanneer dit proces plaatsvindt is dit een zeer belangrijke procesindicator voor het herstel van het hydrologisch systeem, dat de motor is achter het ontstaan van met name de door basenhoudend grondwater gevoede habitattypen.

Bijsturing door de beheerder:

Wanneer uit de monitoring blijkt dat het hydrologisch systeem in (delen van) het gebied niet of onvoldoende is hersteld, kan de beheerder op basis van de gemeten peilen zoeken naar een effectieve bijstelling van de hydrologische maatregelen.

### Grondwaterkwaliteit

Zuurgraad:

De pH van het basenhoudende grondwater dient te voldoen aan de streefwaarden genoemd in de PAS-gebiedsanalyse (Runhaar, 2016) en database ecologische vereisten. Voor blauwgrasland wordt bijvoorbeeld aangegeven dat het kernbereik van de pH van het grondwater varieert van 5,0 tot 6,5. Het aanvullend bereik varieert van 4,5 – 5,0 en 6,5-7,0. De beoordeling van de trend van de pH van het grondwater is weergegeven in Tabel 8.

Tabel 8: Beoordeling trend pH grondwater

Onzekerheden in de meting:

Bij de beoordeling dient daarom een slag om de arm te worden gehouden, vanwege de complexe meting van het proces van de toestroming van het basenhoudende grondwater.De pH van het grondwater varieert in de natuur bijzonder sterk, zowel in de ruimte als in de tijd. Op een afstand van 3 meter kan al een totaal verschillende pH worden gemeten, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van kleine regenwaterlenzen in iets hogere ruggetjes of sterke aanvoer van grondwater in minieme slenkjes. De regenwaterlenzen kunnen bijzonder dun zijn, zodat de overgang tussen basenrijk grondwater op een diepte van 30 of 50 cm voorkomt. Verder is de aanvoer van basenrijk grondwater sterk afhankelijk van de opbolling van de grondwaterstand in de dekzandrug. Wanneer deze maar twee weken in de winter optreedt, kan de toestroming net worden gemist, wanneer de meting plaatsvindt. Ook kan het zijn dat het basenrijke grondwater in bepaalde winters net niet tot de wortelzone doordringt.

Aanvullende parameters (basen, ijzer, nutriënten en sulfaat):

In aanvulling op de zuurgraad worden onderstaande aanvullende parameters gemonitord. Deze parameters worden kwalitatief beoordeeld op basis van expert-judgement, aangezien er geen harde toetsingsvoorwaarden voor zijn geformuleerd in de PAS-gebiedsanalyse, database Ecologische vereisten en profieldocumenten.

Basen en ijzer:

Het in de wortelzone bemonsterde grondwater dient een voldoende hoge basen/zuur ratio en bufferend vermogen (alkaliniteit) te hebben. De exacte streefwaarden zijn niet eenduidig aan te geven, omdat naast de concentratie van het toestromende grondwater ook de grootte van de flux en lengte waarin de toestroming bepalend zijn voor de mate van aanrijking van basen aan de bodem. Zo kan een korte aanrijking van zeer goed gebufferd en ijzerrijk water al voldoende zijn om de basenbezetting van de bodem te vergroten. Een zeer sterke en langdurige doorstroming van relatief zwak gebufferd en matig ijzerrijk grondwater kan hetzelfde positieve effect op de bodem hebben. Bij de uiteindelijke beoordeling van de waterkwaliteit dienen daarom ook deze moeilijk te meten overige factoren te worden meegenomen.

Nutriënten:

De verhouding nitraat/ammonium mag niet te laag worden. Ook dienen de gehalten ortho-fosfaat en totaal P niet boven de natuurlijke niveaus te stijgen.

Sulfaat:

De verhouding ijzer/sulfaat mag niet lager zijn dan 1 tot 0,5 omdat dan het risico bestaat dat ijzer met sulfaat neerslaat als ijzersulfide (FeS) of pyriet (FeS2). Hierdoor neemt de beschikbaarheid van P in de bodem toe.

### Bodemchemie

Zuurgraad van de bodem:

Wanneer de aanvoer van basenrijk grondwater naar de bodem is hersteld, dient een geleidelijk stijgende trend in de basenbezetting op te treden. Door de aanvoer van basenhoudend grondwater neemt de basenbezetting (verhouding basische kationen Ca, Mg, Na, K) ten opzichte van de zure kationen (H+ en Al) van de bodem geleidelijk toe. Dit proces leidt tot een stijging van de pH-H20 in de bodem.

De beoordeling van de trend van de pH-H20 van de bodem is weergegeven in Tabel 9.

Tabel 9: Beoordeling trend pH-H20 bodem

Onzekerheden in de meting:

Evenals bij de beoordeling van de pH van het grondwater, dient bij de beoordeling van de pH-H20 van de bodem rekening te worden gehouden met complexe meting van het proces van de toestroming van het basenhoudende grondwater.

Aanvullend op de bovenstaande beoordeling worden onderstaande parameters kwalitatief op basis van expert-judgement beoordeeld.

Nitraat/ammonium-ratio:

Voor het herstel van de heischrale graslanden/blauwgraslanden is het tevens van belang dat de standplaats niet te nat en hierdoor te gereduceerd is. Dit wordt gecontroleerd door het berekenen van de nitraat/ammonium-ratio in de bodem.

Voedingstoestand:

Om vergelijkbare condities voor het herstel van blauwgraslanden en zwak gebufferde vennen in de afgeplagde graslanden te ontwikkelen dient de voedselrijkdom van de bodem geleidelijk af te nemen tot voor deze habitattypen gewenste voedingstoestand. De beschikbaarheid van plant beschikbaar fosfaat (POlsen) dient hiervoor geleidelijk af te nemen tot minder dan 300 µmol/l verzamelde bodem (bron: referentiedatabase B-ware).

Vanuit bodemkundige en hydrologische overwegingen kan de beheerder besluiten dat de bodem niet geheel tot een fosfaatarme ondergrond wordt afgegraven. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer zich in de bodem een kalkrijke leem- of keileemlaag met een verhoogd gehalte aan plantbeschikbaar fosfaat bevindt, die van belang is voor de basenaanrijking van de vegetatie na afgraven. Het is ook mogelijk dat door te diep afgraven de landschappelijke samenhang verloren gaat, waardoor kwelstromen niet op de gewenste plaats uittreden, wat ten koste gaat van de kwel in de habitattypen. Door maaien en afvoeren kan het fosfaatgehalte in de jaren na afgraven geleidelijk verder afnemen tot de gewenste streefwaarde. De streefwaarde kan dan pas laat in de PAS-beheerperiode worden bereikt of benaderd.

### Vegetatie- en florakartering

Doelen

De onderstaande doelen zijn geformuleerd voor habitattypen binnen Landgoederen Brummen. Voor de Empese -en Tondensche heide zijn er uitbreiding- en/of verbeteringsdoelen geformuleerd voor vochtige heide (H4010A), pioniervegetatie met snavelbiezen (H7150) naar blauwgrasland (H6410) en zwakgebufferde vennen (H3130).

| Code | Habitattypen | Areaal (ha) | Landelijke SvI | Relatieve bijdrage gebied in NL | Doel oppervlakte | Doel kwaliteit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H3130 | Zwakgebufferde vennen | 3,6 | - | + | = | > |
| H4010A | Vochtige heiden (hogere zandgronden) | 3,9 | - | + | > | > |
| H6230 | Heischrale graslanden | 0,17 | - - | - | > | > |
| H6410 | Blauwgraslanden | 1,3 | - - | - | > | > |
| H7150 | Pioniervegetaties met snavelbiezen | 0,79 | - | + | = | = |
| H9120 | Beuken-eikenbossen met hulst | 19,4 | - | + | = | = |
| H91E0C | Vochtige alluviale bossen | 19,1 | - | - | = | > |

Landelijke staat van instandhouding: -- zeer ongunstig; - matig ongunstig, + gunstig

Relatieve bijdrage aan landelijke situatie: ++ groot; + gemiddeld; - gering

Doelstelling:= Behoud; > Uitbreiding of verbetering; =(<) aanwijzingsbesluit heeft ‘ten gunste van’ formulering

Soorten

De effecten van hydrologische maatregelen en inrichtings- en beheersmaatregelen op de vegetatiesamenstelling worden in beeld gebracht door te kijken naar indicatorsoorten. Smits et al., 2016 gaan per habitattype in op soorten die kunnen worden ingezet als procesindicator. Zij onderscheiden:

- Indicatorsoorten: zoals opgenomen in de boekjes uit de indicatorenreeks van Kiwa/SBB “Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring”. Indicatorsoorten geven een indicatie van de abiotische condities. Niet voor alle habitattypen zijn indicatorsoorten beschikbaar.

- Typische soorten: een set soorten die gebruikt wordt bij het beoordelen van de “staat van instandhouding” (kwaliteit) op landelijk niveau (conform de systematiek van de Europese Commissie)

- Kwalificerende soorten: soorten die informatie geven over de ecologische kwaliteit van het habitattype in een gebied. Het gaat hierbij om relatief kritische en voor het habitattype kenmerkende soorten. De mate van binding aan een habitattype kan uitgedrukt worden met behulp van de trouwgraad.

Smits et al 2016 voorzien in een Excel bestand waarin per habitattype typische en kwalificerende soorten zijn opgenomen, maar niet indicatorsoorten. Geschikte indicatorsoorten zijn plantensoorten die specifiek zijn voor één bepaalde factor of proces (smalle ecologische amplitudo), gemakkelijk waarneembaar zijn en voldoende snel reageren. Het gaat vaak om kruiden en soms ook om mossen. Met behulp van de soortverspreidingskaarten in NDFF is in GIS ook gecontroleerd welke soorten op de locaties voorkomen. Aanvullende indicatorsoorten zijn geïdentificeerd door na te gaan welke soorten ter plekke voorkomen en wat kunnen zeggen over een verandering in standplaatscondities. De resultaten zijn per habitattype samengevat in de onderstaande tabellen.

| Habitattype: Vochtige heide (H4010A) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR | WETENSCHAPPELIJKE NAAM | NEDERLANDSE NAAM |  | Indicator(1) | Typisch(2) | Kwalificerend(3) | Aanwezig(4) |
| 55 | Andromeda polifolia | Lavendelhei |  |  |  | 1 |  |
| 140 | Betula pendula | Ruwe berk |  | 1 |  |  | 1 |
| 186 | Calluna vulgaris | Struikhei |  | 1 |  |  | 1 |
| 2633 | Campylopus brevipilus | Kortharig kronkelsteeltje |  |  | K | 1 |  |
|  | Campylopus inflata | Broedkelkje |  |  | K |  |  |
| 4133 | Cetraria islandica | ~ (korstmos) |  |  |  | 1 |  |
| 4193 | Cladonia strepsilis | ~ (korstmos) |  |  |  | 1 |  |
| 417 | Drosera intermedia | Kleine zonnedauw |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 473 | Erica tetralix | Gewone dophei |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 476 | Eriophorum angustifolium | Veenpluis |  |  |  | 1 |  |
| 479 | Eriophorum vaginatum | Eenarig wollegras |  |  |  | 1 |  |
| 568 | Gentiana pneumonanthe | Klokjesgentiaan |  |  | K | 1 |  |
| 3364 | Gymnocolea inflata | ~ (mos) |  |  |  | 1 |  |
| 670 | Juncus acutiflorus | Veldrus |  | 1 |  |  | 1 |
| 687 | Juncus squarrosus | Trekrus |  |  |  | 1 |  |
| 832 | Molinia caerulea | Pijpestrootje |  | 1 |  |  | 1 |
| 849 | Myrica gale | Wilde gagel |  | 1 |  |  | 1 |
| 858 | Narthecium ossifragum | Beenbreek |  |  | K | 1 |  |
| 530 | Rhamnus frangula | Sporkehout |  | 1 |  |  | 1 |
| 1068 | Rhynchospora alba | Witte snavelbies |  |  |  | 1 |  |
| 1069 | Rhynchospora fusca | Bruine snavelbies |  |  |  | 1 |  |
| 3001 | Sphagnum compactum | Kussentjesveenmos |  |  |  | 1 |  |
| 3004 | Sphagnum cuspidatum | Waterveenmos |  |  |  | 1 |  |
| 3013 | Sphagnum molle | Week veenmos |  |  |  | 1 |  |
| 3027 | Sphagnum tenellum | Zacht veenmos |  |  | K | 1 |  |
| 2357 | Trichophorum cespitosus | Veenbies s.l. |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 1153 | Trichophorum cespitosus subsp. germanicum | Veenbies s.s. |  | 1 | K | 1 | 1 |
| (1) | Volgens Indicatorenreeks SBB (ecotopensysteem+expert oordeel) |  |  |  |  |  |  |
| (2) | Volgens profielendocument (K=kwalificerende soort) |  |  |  |  |  |  |
| (3) | Volgens bijlage Smits et al., 2016 (tot 20% trouwgraad) |  |  |  |  |  |  |
| (4) | Volgens NDFF, soortverspreidingsdata |  |  |  |  |  |  |

| Indicatorsoorten: Vochtige heide (H4010A) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR | WETENSCHAPPELIJKE NAAM | NEDERLANDSE NAAM | Indicatie |  |  |  |
| 140 | Betula pendula | Ruwe berk | Toename = meer droge / voedselrijke condities |  |  |  |
| 186 | Calluna vulgaris | Struikhei | Toename = meer droge condities |  |  |  |
| 417 | Drosera intermedia | Kleine zonnedauw | Toename = meer natte zure condities (pionierstadium) |  |  |  |
| 473 | Erica tetralix | Gewone dophei | Meer vochtige |  |  |  |
| 670 | Juncus acutiflorus | Veldrus | Toename = meer laterale grondwaterstroming |  |  |  |
| 832 | Molinia caerulea | Pijpestrootje | Toename = meer droge / voedselrijke condities |  |  |  |
| 849 | Myrica gale | Wilde gagel | Toename = lateraal uitstromend ondiep / zuur grondwater |  |  |  |
| 530 | Rhamnus frangula | Sporkehout | Toename = meer droge / voedselrijke condities |  |  |  |
| 2357 | Trichophorum cespitosus | Veenbies s.l. | Toename = meer natte zure condities |  |  |  |
| 1153 | Trichophorum cespitosus subsp. germanicum | Veenbies s.s. | Toename = meer natte zure condities |  |  |  |

| Habitattype: Pioniervegetatie van snavelbiezen (H7150) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR | WETENSCHAPPELIJKE NAAM | NEDERLANDSE NAAM | Indicator(1) | Typisch(2) | Kwalificerend(3) | Aanwezig(4) |
| 417 | Drosera intermedia | Kleine zonnedauw | 1 | Ca | 1 | 1 |
| 436 | Eleocharis multicaulis | Veelstengelige waterbies |  |  | 1 |  |
| 2343 | Juncus bulbosus | Knolrus s.l. |  |  | 1 | 1 |
| 777 | Lycopodiella inundatum | Moeraswolfsklauw | 1 | Ca |  |  |
| 849 | Myrica gale | Wilde gagel | 1 |  | 1 | 1 |
| 1068 | Rhynchospora alba | Witte snavelbies | 1 |  | 1 |  |
| 1069 | Rhynchospora fusca | Bruine snavelbies | 1 | K, Ca | 1 | 1 |
| 643 | Hypericum canadense | Canadees hertshooi |  |  | 1 |  |
| (2) | Volgens profielendocument (K=kwalificerende soort, Ca = constante soort goede abiotische toestand) |  |  |  |  |  |

| Indicatorsoorten: Pioniervegetatie van snavelbiezen (H7150) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR | WETENSCHAPPELIJKE NAAM | NEDERLANDSE NAAM | Indicatie |  |  |  |
| 417 | Drosera intermedia | Kleine zonnedauw | Toename = meer natte zure condities (pionierstadium) |  |  |  |
| 777 | Lycopodiella inundatum | Moeraswolfsklauw | Toename = meer natte zure condities (pionierstadium) |  |  |  |
| 849 | Myrica gale | Wilde gagel | Toename = lateraal uitstromend ondiep / zuur grondwater |  |  |  |
| 1068 | Rhynchospora alba | Witte snavelbies | Toename = meer natte zure condities (pionierstadium) |  |  |  |
| 1069 | Rhynchospora fusca | Bruine snavelbies | Toename = meer natte zure condities (pionierstadium) |  |  |  |

| Habitattype: Blauwgraslanden (H6410) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR | WETENSCHAPPELIJKE NAAM | NEDERLANDSE NAAM | Indicator(1) | Typisch(2) | Kwalificerend(3) | Aanwezig(4) |
| 5 | Achillea ptarmica | Wilde bertram |  |  | 1 | 1 |
| 1544 | Agrostis canina | Moerasstruisgras |  |  | 1 | 1 |
| 175 | Calamagrostis stricta | Stijf struisriet |  |  | 1 |  |
| 213 | Carex appropinquata | Paardehaarzegge |  |  | 1 |  |
| 217 | Carex buxbaumii | Knotszegge |  | K | 1 |  |
| 223 | Carex dioica | Tweehuizige zegge |  |  | 1 |  |
| 228 | Carex echinata | Sterzegge |  |  | 1 | 1 |
| 236 | Carex hostiana | Blonde zegge | 1 | K | 1 | 1 |
| 240 | Carex lepidocarpa | Schubzegge |  |  | 1 |  |
| 220 | Carex oederi subsp. oedocarpa | Geelgroene zegge | 1 |  | 1 | 1 |
| 247 | Carex pallescens | Bleke zegge |  |  | 1 |  |
| 248 | Carex panicea | Blauwe zegge | 1 | Ca | 1 | 1 |
| 251 | Carex pilulifera | Pilzegge | 1 |  |  | 1 |
| 255 | Carex pulicaris | Vlozegge |  | K | 1 |  |
| 1556 | Carex x elytroides | Zwarte x Scherpe zegge |  |  | 1 | 1 |
| 272 | Carum verticillatum | Kranskarwij |  | K | 1 |  |
| 332 | Cirsium dissectum | Spaanse ruiter | 1 | E | 1 | 1 |
| 1562 | Cirsium x forsteri | Spaanse ruiter x Kale jonker |  |  | 1 | 1 |
| 373 | Crepis paludosa | Moerasstreepzaad |  |  | 1 |  |
| 1616 | Dactylorhiza maculata | Gevlekte orchis | 1 |  | 1 | 1 |
| 1637 | Dactylorhiza majalis | Brede orchis |  |  | 1 |  |
| 886 | Dactylorhiza majalis subsp. majalis | Subsp. majalis v. Brede orchis |  |  | 1 |  |
| 556 | Galium uliginosum | Ruw walstro |  |  | 1 | 1 |
| 568 | Gentiana pneumonanthe | Klokjesgentiaan |  |  | 1 | 1 |
| 670 | Juncus acutiflorus | Veldrus | 1 |  | 1 | 1 |
| 679 | Juncus conglomeratus | Biezeknoppen |  |  | 1 | 1 |
| 5178 | Juncus x kernreichgeltii | Pitrus x Biezeknoppen |  |  | 1 |  |
| 1933 | Luzula multiflora | Veelbloemige veldbies s.l. |  |  | 1 | 1 |
| 767 | Luzula multiflora subsp. congesta | Dichtbloemige veldbies |  |  | 1 | 1 |
| 768 | Luzula multiflora subsp. multiflora | Veelbloemige veldbies s.s. |  |  | 1 |  |
| 950 | Platanthera bifolia | Welriekende nachtorchis |  |  | 1 |  |
| 1137 | Sanguisorba officinalis | Grote pimpernel |  |  | 1 |  |
| 1174 | Scutellaria minor | Klein glidkruid |  | K | 1 |  |
| 3001 | Sphagnum compactum | Kussentjesveenmos | 1 |  |  | 1 |
| 3015 | Sphagnum palustre | Gewoon veenmos | 1 |  |  | 1 |
| 3004 | Sphagnum cuspidatum | Waterveenmos | 1 |  |  | 1 |
| 2996 | Sphagnum denticulatum | Geoord veenmos |  |  |  | 1 |
| 3005 | Sphagnum fallax | Fraai veenmos | 1 |  |  | 1 |
| 3006 | Sphagnum fimbriatum | Gewimperd veenmos | 1 |  |  | 1 |
| 3023 | Sphagnum squarrosum | Haakveenmos | 1 |  |  | 1 |
| 3024 | Sphagnum subnitens | Glanzend veenmos |  |  |  | 1 |
| 3027 | Sphagnum tenellum | Zacht veenmos | 1 |  |  | 1 |
| 2028 | Taraxacum nordstedtii | Paardebloem (nordstedtii) |  |  | 1 |  |
| 1265 | Taraxacum palustre | Moeraspaardebloem |  |  | 1 |  |
| 1275 | Thalictrum flavum | Poelruit |  |  | 1 | 1 |
| 1332 | Valeriana dioica | Kleine valeriaan |  | K | 1 | 1 |
| 1385 | Viola palustris | Moerasviooltje |  |  | 1 | 1 |
| 1389 | Viola persicifolia | Melkviooltje |  | E | 1 |  |
| 1540 | Viola persicifolia var. lactaeoides | Heidemelkviooltje |  |  | 1 |  |
| (2) | Volgens profielendocument (K=kwalificerende soort, Ca = constante soort goede abiotische |  |  |  |  |  |
|  | toestand, E = exclusieve soort) |  |  |  |  |  |

| Indicatorsoorten: Blauwgraslanden (H6410) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR | WETENSCHAPPELIJKE NAAM | NEDERLANDSE NAAM | Indicatie |  |  |  |
| 236 | Carex hostiana | Blonde zegge | Toename = meer natte, voedselarme, basenrijke condities |  |  |  |
| 220 | Carex oederi subsp. oedocarpa | Geelgroene zegge | Toename = meer natte, voedselarme, zwak zure condities |  |  |  |
| 248 | Carex panicea | Blauwe zegge | Toename = meer natte, voedselarme, zwak zure tot basische condities |  |  |  |
| 251 | Carex pilulifera | Pilzegge | Toename = meer droge, zure condities (negatief) |  |  |  |
| 332 | Cirsium dissectum | Spaanse ruiter | Toename = meer natte, voedselarme, basenrijke condities |  |  |  |
| 1616 | Dactylorhiza maculata | Gevlekte orchis | Toename = meer natte, voedselarme, basenrijke condities |  |  |  |
| 670 | Juncus acutiflorus | Veldrus | Toename = meer laterale grondwaterstroming |  |  |  |
| 3001 | Sphagnum compactum | Kussentjesveenmos | Op open pioniersituaties op zure natte stevige bodem tussen dopheide, moeraswolfsklauw en snavelbies. De soort verdraagt geen schaduw maar is wel enigszins droogtetolerant. Toename = verzuring standplaats (negatief). |  |  |  |
| 3015 | Sphagnum palustre | Gewoon veenmos | Verdraagt enige verrijking, maar niet te voedselrijke/basische omstandigheden. Toename = waterstagnatie, verzuring standplaats (negatief). |  |  |  |
| 3004 | Sphagnum cuspidatum | Waterveenmos | zuur, voedselarm, stilstaand water. Kan goed tegen wisselende waterstanden. Toename = waterstagnatie, verzuring standplaats (negatief). |  |  |  |
| 3005 | Sphagnum fallax | Fraai veenmos | Op natte plekken, gevoed door regenwater. Toename = waterstagnatie, verzuring standplaats (negatief). |  |  |  |
| 3006 | Sphagnum fimbriatum | Gewimperd veenmos | Brede ecologische amplitudo. Vaak met S. squarrosum. Beter bestand tegen uitdrogen. In vennen op plekken met mineralisatie door verstoring. Toename = verzuring standplaats (negatief). |  |  |  |
| 3023 | Sphagnum squarrosum | Haakveenmos | Nat, enigszins voedselrijk, matig zwak zuur, schaduwtolerant. Veel in riet en broekbos. Toename = verzuring standplaats (negatief). |  |  |  |
| 3027 | Sphagnum tenellum | Zacht veenmos | Oligotrofe, zwak mesotrofe natte open standplaatsen. Vaak natte heide met venige bodem. Alleen op zandgronden. Zeer gevoelig voor verzuring (SO2 depositie). Toename = afname verzuring (positief). |  |  |  |

| Habitattype: Zwakgebufferde vennen (H3130) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR | WETENSCHAPPELIJKE NAAM | NEDERLANDSE NAAM | Indicator(1) | Typisch(2) | Kwalificerend(3) | Aanwezig(4) |
| 399 | Deschampsia setacea | Moerassmele |  | K | 1 |  |
| 430 | Echinodorus repens | Kruipende moerasweegbree |  | K | 1 |  |
| 432 | Elatine hexandra | Gesteeld glaskroos |  | K | 1 |  |
| 436 | Eleocharis multicaulis | Veelstengelige waterbies | 1 | K |  | 1 |
| 641 | Hydrocotyle vulgaris | Waternavel |  |  |  | 1 |
| 644 | Hypericum elodes | Moerashertshooi | 1 |  | 1 | 1 |
| 676 | Juncus bulbosus subsp. bulbosus | Knolrus s.s. | 1 |  |  | 1 |
| 753 | Littorella uniflora | Oeverkruid |  | K |  |  |
| 765 | Luronium natans | Drijvende waterweegbree |  | K |  |  |
| 939 | Pilularia globulifera | Pilvaren | 1 | K | 1 | 1 |
| 993 | Potamogeton gramineus | Ongelijkbladig fonteinkruid |  | K |  |  |
| 1000 | Potamogeton polygonifolius | Duizendknoopfonteinkruid |  | K |  |  |
| 1053 | Ranunculus ololeucos | Witte waterranonkel |  | K | 1 |  |
| 1054 | Ranunculus omiophyllus | Drijvende waterranonkel |  |  | 1 |  |
| 1154 | Scirpus fluitans | Vlottende bies |  | K |  |  |
| 1230 | Sparganium natans | Kleinste egelskop |  | K | 1 |  |
| (2) | Volgens profielendocument (K=kwalificerende soort) |  |  |  |  |  |

| Indicatorsoorten: Zwakgebufferde vennen (H3130) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR | WETENSCHAPPELIJKE NAAM | NEDERLANDSE NAAM | Indicatie |  |  |  |
| 436 | Eleocharis multicaulis | Veelstengelige waterbies | Toename =meer semi-aquatische basenrijke tot zwak zure condities |  |  |  |
| 644 | Hypericum elodes | Moerashertshooi | Toename =meer semi-aquatische basenrijke tot zwak zure condities |  |  |  |
| 676 | Juncus bulbosus subsp. bulbosus | Knolrus s.s. | Toename =meer semi-aquatische zure condities (negatief) |  |  |  |
| 939 | Pilularia globulifera | Pilvaren | Toename =meer semi-aquatische, zwak zure condities (droogvallend) |  |  |  |

Beoordeling

Op de dekzandruggen komen soorten voor kenmerkend voor H4010A (en H7150 op geplagde delen). In de slenk komen soorten voor kenmerkend voor H3130 en tussen H3130 en H4010A komen soorten voor kenmerkend voor H6410. Hier wordt een toename van natte, basenrijke condities verwacht door een toename in de basenrijke kwel. Ook kan er door de hydrologische maatregelen een verschuiving optreden van soorten kenmerkend voor natte omstandigheden naar hoger op de helling (richting dekzandrug). Jansen et al. (2013) gaan in op indicatorsoorten voor de Empese en Tondensche heide en geven aan dat de basenminnende Galigaanmoerassen en vrijwel alle basenminnende soorten van het Parnassiarijke blauwgrasland zijn verdwenen.

De blauwgraslanden zijn verarmd en kenmerkende soorten komen samen voor met een hoog aandeel aan hoogveenmossen wat duidt op verzuring. Afname van veenmos (bijvoorbeeld S. cuspidatum, S. palustre) ten gunste van soorten kenmerkend voor zwak zure tot basische soorten is een belangrijke graadmeter voor succesvol herstel. De maatregelen in algemene zin positief beoordeeld als er sprake is van een toename in kenmerkende soorten, en soorten kenmerkend voor basenrijke kwel (H6410, en ook H3130). Een beoordeling van de biotische effecten is mogelijk door een vergelijking te maken van de gegevens in 2017 en 2020. Specifiek kan per habitattype worden gelet op de onderstaande verandering in soortensamenstelling en abundantie:

H4010A

Positief: - Dominantie Struikheide en Dopheide over Pijpestrootje geeft aan dat standplaats voldoende voedselarm is. - Uitbreiding Gewone dopheide ten opzichte van Struikheide geeft toename natte condities aan. - Uitbreiding Wilde Gagel geeft aan dat er meer sprake is van uitstroming ondiep grondwater (verschuiving naar hoger op helling is indicatie vernatting). - Toename Veenbies en Kleine zonnedauw geeft uitbreiding natte, zure standplaatsen aan. - Verschijnen of uitbreiding van typische en/of kwalificerende soorten (zie tabel). Negatief: - Dominantie van Pijpestrootje geeft aan dat standplaats nog te voedselrijk is. - Uitbreiding van houtige planten als Ruwe berk en Sprokehout geeft aan dat standplaats te droog is.

H7150

Positief: - Toename van Kleine zonnedauw, Moeraswolfsklauw, Witte en Bruine snavelbies geeft vernatting aan (natte, zure standplaatsen) . - Toename Veldrus langs dekzandrug (lager op) geeft vernatting (opbolling) en toename laterale grondwaterstroming aan. - Verschijnen of uitbreiding van typische en/of kwalificerende soorten (zie tabel). Negatief: - Dominantie met Knolrus geeft verzuring aan. - Uitbreiding van Gewoon haarmos duidt op drogere of voedselrijkere condities

H6410

Positief: - Uitbreiding kleine zeggen (o.a. Blauwe zegge, Geelgroene zegge) indiceert uitbreiding natte, zwak zure standplaatsen (kwel). - Uitbreiding Spaanse ruiter en Gevlekte orchis indiceert toename zwak zuur tot basisch grondwater. - Uitbreiding areaal Veldrus indiceert toename laterale grondwaterstroming. - Verschijnen of uitbreiding van typische en/of kwalificerende soorten (zie tabel). Negatief: - Toename Pilzegge en grassen geven aan dat standplaats te droog is. - Uitbreiding van veenmos (Kussentjesveenmos, Gewoon veenmos) geeft verzuring in combinatie met vernatting aan.

H3130

Positief: - Uitbreiding van Moerashertshooi, Veelstengelige waterbies, Vlottende bies en Pilvaren - Verschijnen of uitbreiding van typische en/of kwalificerende soorten (zie tabel). Negatief: - Dominantie van Knolrus geeft verzuring aan - Gewone waterbies, Pitrus (Juncus effusus), Riet, Lisdodde, waterlelieachtige planten (Nymphaeiden) en Klein kroos geven in zwak zure vennen veelal vermesting aan.

Overigens moet worden opgemerkt dat de lokale context er toe doet om de veranderingen in soortensamenstelling en abundantie echt goed te kunnen interpreteren. Hier ligt een taak voor de veldmedewerker om een extra interpretatieslag te maken bij de beoordeling van de meetlocatie op basis van indicatorsoorten mede op basis van de herstelstrategie per habitattype. In algemene zin geldt dat elke raai als volgt kan worden beoordeeld waarbij vooral H6410 een zwaar gewicht dient te krijgen. Er wordt in de beoordeling een onderscheid gemaakt in standplaatsindicatie en ecologische kwaliteit.

Tabel 11: Beoordeling Florakartering (alle plots) op standplaats

| Florakartering – alle plots |  |
| --- | --- |
| trend: | beoordeling |
| Afname positieve indicatorsoorten en/of toename negatieve indicatorsoorten voor habitattype | - |
| Geen grote verandering in indicator soorten | 0 |
| Toename positieve indicatorsoorten en/of afname negatieve indicatorsoorten voor habitattype | + |

Daarnaast kan uit de veranderingen per plot worden afgeleid of soorten indicatief voor basenrijke condities zich naar een hogere positie op de hydrologische gradiënt bewegen. Indien dit het geval is dan kan dit als volgt worden beoordeeld. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om indicatorsoorten binnen H6410.

| Tabel 12: Beoordeling Florakartering (verschuiving tussen plots) op standplaats Florakartering – verschuiving tussen plots |  |
| --- | --- |
| trend: | beoordeling |
| Soorten indicatief voor basenrijke omstandigheden komen lager voor in het transect | - |
| Geen grote verandering in indicator soorten langs het traject | 0 |
| Soorten indicatief voor basenrijke omstandigheden nemen toe in plots hoger voor in het transect | + |

Daarnaast kan de florakartering worden beoordeeld op ecologische kwaliteit

Tabel 13: Beoordeling Florakartering op ecologische kwaliteit

| Florakartering – alle plots |  |
| --- | --- |
| trend: | beoordeling |
| Afname in voor habitattype kwalificerende soorten. | - |
| Geen grote verandering in kwalificerende soorten | 0 |
| Toename in voor habitattype kwalificerende soorten | + |

Naast de florakarteringen langs een gradiënt zijn er twee pq’s die dienen te worden beoordeeld. Dit kan op basis van ecologische kwaliteit en standplaats. De verandering in soortensamenstelling geeft aan of sprake is van herstel van de standplaats (nat, zwak zure omstandigheden).

| Tabel 14: Beoordeling ecologische kwaliteit van pq’s in venoever |  |
| --- | --- |
| trend: | beoordeling |
| Afname in voor habitattype kwalificerende soorten. | - |
| Geen grote verandering in kwalificerende soorten | 0 |
| Toename in voor habitattype kwalificerende soorten | + |

De gewenste standplaatsconditie voor H3130 in termen van vochttoestand, zuurgraad en voedselrijkdom staat beschreven in het profielendocument voor H3130. Dit kan met een programma als Iteratio of ESTAR (Witte et al., 2014). Uit een analyse van de milieuindicaties (voedselrijkdom, zuurgraad, vochttoestand) van pq’s langs een gradiënt kan worden nagegaan of, volgens de vegetatie, in de slenken en iets hoger op de helling sprake is van een toename in basenrijkdom. Indien dit het geval is dan geeft de vegetatie een gewenste ontwikkeling aan.

| Tabel 15: Beoordeling standplaats van pq’s in venoever |  |
| --- | --- |
| trend: | beoordeling |
| Standplaatscondities komen verder af van optimale waarden volgens profielendocument H3130 | - |
| Geen grote verandering in standplaatscondities | 0 |
| Standplaatscondities komen dichter bij optimale waarden volgens profielendocument H3130 | + |

## Opslag van meetgegevens

Deze paragraaf gaat in op vraag 9 ‘Hoe/waar moeten de meetgegevens worden opgeslagen?’. De provincie vraagt om zoveel mogelijk gebruik te maken van landelijke databanken zoals DINOloket, NDFF, Landelijke Vegetatie Databank.

### Grondwaterstand

Bestaande peilbuizen en meetbuizen Natuurmonumenten:

De meetreeksen van de dataloggermetingen van het bestaande meetnet van Natuurmonumenten worden door Natuurmonumenten tijdelijk opgeslagen en gecontroleerd en gevalideerd aan de hand van handpeilingen en meting van de luchtdruk op het moment dat de automatische peilopnemers worden gelicht.

Natuurmonumenten levert de data over het algemeen aan Verbelco te Bennekom (Klaas van der Meulen), die zorg draagt voor de opslag in de databank van Verbelco. Verbelco levert de data jaarlijks in januari aan de landelijke openbare database van het Dinoloket van TNO/Geologische Dienst Nederland. De meetreeksen zijn hier openbaar en gratis te bekijken en op te vragen.

De Provincie is verantwoordelijk voor de opslag van de meetgegevens van de peilbuizen en meetbuizen van het Provinciale Beleidsmeetnet Verdroging (BMV). De Provincie is tevens verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering van de gemeten peilen aan het Dinoloket.

Nieuwe peilbuizen en meetbuizen:

De Provincie dient met Natuurmonumenten te overleggen over de mogelijke overdracht van de nieuw te plaatsen peilbuizen aan Natuurmonumenten. Door de overdracht wordt het meetnet van Natuurmonumenten completer en kan er een efficiencyslag worden gemaakt bij het uitlezen en verwerking van de meetgegevens van de automatische peilloggers. De Provincie dient hierover afspraken te maken met Natuurmonumenten (zie paragraaf 4.8.1).

### Grondwaterkwaliteit en bodemchemie

Gezien het feit dat de metingen van de grondwaterkwaliteit en bodemchemie geen vast onderdeel van een landelijke databank uitmaakt, is het meest voor de hand liggend om de verantwoordelijkheid van dit tijdelijke PAS-meetnet bij de Provincie neer te leggen. De Provincie wordt geadviseerd om de opslag van deze data uit te besteden aan hetzelfde onderzoeksbureau dat zal worden belast met het jaarlijks bemonsteren van water en bodem.

### Vegetatie- en florakartering

Tussen Rijk en provincies zijn afspraken over de kwaliteitsborging van de natuur in het Natuurnetwerk, inclusief de Natura 2000-gebieden. In dit kader worden op dit moment met betrokken partijen methodieken, gegevens, dataopslag en procesbeschrijvingen rondom natuur gestroomlijnd. Dit geldt ook voor de opslag en ontsluiting van florakarteringen (raaien) en pq gegevens. Op dit moment vormt het NDFF een centrale plaats voor opslag en ontsluiting. Aangeraden wordt om de gegevens daar op te slaan.

## Kostenraming

Voor de raming van de kosten voor de inrichting en monitoring van het meetnet Empese en Tondense heide in de eerste PAS-periode tot 30 juni 2021 wordt verwezen naar de afzonderlijk van dit rapport aan de opdrachtgever verstrekte kostenraming voor het PAS-gebied 058 Landgoederen Brummen.

## Uitvoerende partijen

Deze paragraaf gaat in de vraag 11 ‘Met welke partij(en) moet de provincie afspraken maken over de inrichting van het meetnet en de uitvoering van de metingen?’

### Grond- en oppervlaktewaterstand

Bestaande peilbuizen Natuurmonumenten:

- Natuurmonumenten is verantwoordelijk voor het uitlezen en indien nodig vervangen van defecte automatische peilopnemers van het eigen meetnet.

- Natuurmonumenten is verantwoordelijk voor de opslag van de dataloggermetingen door Verbelco en de doorlevering van de gemeten peilen aan het Dinoloket.

- Het Dinoloket (TNO Geologische Dienst) is verantwoordelijk voor het publiceren en opslaan van de gemeten peilen.

- Natuurmonumenten en de Provincie dienen overleg te voeren over de verdeling van de kosten van de monitoring van de bestaande peilbuizen, inclusief kosten voor het vervangen van defecte meetpunten.

Bestaande peilbuizen Provincie (Beleids Meetnet Verdroging):

- De provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het uitlezen en indien nodig vervangen van defecte automatische peilopnemers van het eigen meetnet.

- De Provincie Gelderland is verantwoordelijk voor de opslag van de dataloggermetingen en de doorlevering van de gemeten peilen aan het Dinoloket.

- Het Dinoloket (TNO Geologische Dienst) is verantwoordelijk voor het publiceren en opslaan van de gemeten peilen.

- De Provincie dient intern overleg af te stemmen dat een aantal peilbuizen uit het beleidsmeetnet verdroging nu een extra status hebben als PAS-Procesindicator.

Nieuwe peilbuizen en meetbuizen:

- De Provincie is verantwoordelijk voor de plaatsing van de 9 nieuw te plaatsen peil- en meetbuizen (inclusief automatische peilopnemers en beschermkokers, inmeting van de hoogte en xy-coordinaten). Wanneer automatische peilopnemers defect raken dienen deze te worden vervangen door nieuwe.

- Het wordt aanbevolen om de plaatsing van de nieuwe peilbuizen en meetbuizen uit te besteden aan een deskundig bureau met specifieke ervaring in het plaatsen en monitoren van peilbuizen in zeer kwetsbare natuurgebieden.

- Het wordt aanbevolen om het eigendom en de verantwoordelijkheid voor het uitlezen en onderhouden van de geplaatste peil- en meetbuizen over te dragen aan Natuurmonumenten, zodat de nieuwe meetpunten een logische aanvulling vormen op het bestaande meetnet. Natuurmonumenten wordt dan verantwoordelijk voor de opslag van de dataloggermetingen en de jaarlijkse doorlevering van de gemeten peilen aan het Dinoloket.

- Natuurmonumenten en de Provincie dienen overleg te voeren over de verdeling van de kosten van de monitoring van de nieuwe peilbuizen.

### Grondwaterkwaliteit en bodemchemie

De Provincie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de jaarlijkse metingen van de waterkwaliteit en bodemchemie. Aangezien de waterkwaliteitsmetingen (2 van de vier meetjaren) en bodembemonstering/meting pH-profielen tegelijk en op dezelfde plaats worden uitgevoerd, wordt aanbevolen om deze werkzaamheden uit te besteden aan een deskundig bureau. Er wordt op gewezen dat dit bureau specifieke ervaring dient te hebben in het meten van waterkwaliteit en bodemchemie in ecologisch complexe gebieden.

### Vegetatie- en florakartering

De Provincie benadert Natuurmonumenten met de vraag of zij de PAS monitoring willen uitvoeren (meting 2017 en 2020). De provincie  Natuurmonumenten. Zo nee, dan gaat de uitvoering naar een marktpartij. Er zijn diverse bureaus die dit kunnen doen.

### Beoordeling van de meetgegevens

De Provincie is verantwoordelijk voor de beoordeling van de meetgegevens. Aangezien de beoordeling integraal dient plaats te vinden (dus waterpeilen, waterkwaliteit, bodemchemie, pH-profielen en vegetatie), wordt aanbevolen om de beoordeling van al deze gegevens integraal door één deskundig bureau te laten uitvoeren.

Literatuur

Bakker, H. D. en J. Schelling, 1989. Systeem van bodemclassificatie voor Nederland; de hogere niveaus. Wageningen, Pudoc.

Bouma, J., M. Maasbommel en I. Schuurman, 2012. Handboek meten van grondwaterstanden in peilbuizen, Stowa rapport 2012 – 50.

Bell, J en J.W. van ‘t Hullenaar (april 2011). Herstel natte natuur Oost-Veluwe; Uitwerking van herstelplannen voor vier natuurgebieden op basis van ecohydrologisch en bodemchemisch vooronderzoek. Zwolle. Definitief rapport.

Caspers, B. en E. Hoftijser, 2009. Eco-hydrologische systeemanalyse van het zuidoostelijke deel van het Korenburgerveen. Natuurmonumenten en Van Hall Larenstein.

Jansen, A.J.M. Eysink, A.T.W. Bouwman, J.H. & J.H.J. Thielemans, 2013. Inrichtingsplan Empese & Tondense Heide & Eerbeekse Hooilanden - Cultuurhistorische parels in nieuw perspectief. Unie van Bosgroepen, Ede.

NEN 5766, 2003. Bodem - Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek. Nederlands Normalisatie Instituut, Delft.

PAS, 2015. Monitoringsplan bij het programma aanpak stikstof 2015-2021, 16 juni 2015, definitief.

Profielendocumenten voor de relevante habitattypen (http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=profielen)

Rijken, M., 2016. Procesindicatoren PAS-gebied Landgoederen Brummen

Rijken, M., 2000. Veldhandleiding Signalerend Meetnet onderdeel: Vegetatie. provincie Gelderland dienst REW, afd. LG. Schaminée, J.H.J., E.J. Weeda & V.

Runhaar, H. 2016. PAS-gebiedsanalyse 058 Landgoederen Brummen

Runhaar, J., M. H. Jalink, H. Hunneman en J.P.M. Witte (KWR), S.M. Hennekens, 2009.

Ecologische vereisten habitattypen, KWR 09.018, Nieuwegein.

Smits, N.A.C. , C.A. Mucher, W.A. Ozinga, R.W. de Waal & G.W.W. Wamelink, 2016. Procesindicatoren PAS; Rapportage 2016. Wageningen, Wageningen Environmental Research, Rapport 2771.

Soede, S & M. van Ham, 2006. Nat, natter, droog: eco-hydrologische systeemanalyse

Empese en Tondense Heide. Afstudeerrapport Van Hall

Te Linde, Benno & Louis-Jan van den Berg, 2007. Inventarisatie Natura 2000 gebied 58: Landgoederen Brummen (+ bijlagen). Stichting Berglinde, in opdracht van Provincie Gelderland.

Van Beek, J.G, R.F. van Rosmalen, B.F. van Tooren, en P.C. van der Molen (allen red.) Werkwijze Natuurmonitoring en –Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS (+ 2 bijlagedocumenten) BIJ12, Utrecht 2014.

Verbeek, Carola, Hans Groot Wassink, Patrick Dijk, Christiaan Langezaal, Eric Slangen, Peter van der Molen, Roy de Beijer, Albin Hunia, Joost van Beek, Addo van Pul, Wim van der Maas & Michiel Schram, 5 februari 2013. Monitoringsplan PAS, versie 1.0.

Vermulst, J.A.P.H. & J. Jansen, 2009. GGOR en herstelplan TOP-lijstgebieden Veluwe, cluster Zuidoost. Royal Haskoning, ’s Hertogenbosch.

Schaminée, J.H.J., Stortelder, A.H.F. & V. Westhoff, 1995. De Vegetatie van Nederland; deel 1: Inleiding tot de plantensociologie - grondslagen, methoden en toepassingen. Opulus press Leiden.

Bijlage 1: Toponiemen Empese en Tondense heide (Jansen, e.a., 2013)

Bijlage 2: Hoogteligging (AHN2)

Bijlage 3: Bodems en grondwatertrappen

Bijlage 4: Habitattypen

Bijlage 5: Dwarsdoorsnede van de Tondense heide met EGV gemeten door Soede & Van Ham (2006), bron: Jansen e.a. 2013).

Bijlage 6: Dwarsdoorsnede van de empese heide met EGV gemeten door Soede & Van Ham (2006), bron: Jansen e.a. 2013).

Bijlage 7: Locatie van de PAS maatregelen

Bijlage 8: Ontwerp meetnet PAS-indicatoren Empese en Tondense heide

en plots

PQ040

PQ039

en plots

Bijlage 9: Overzichttabel meetpunten PAS-indicatoren

Noot: de coördinaten van de meetpunten waterkwaliteit en bodemchemie zijn indicatief. Voor de exacte locatiebepaling in het veld wordt verwezen naar paragraaf 4.3.2 en 4.3.3.

Bijlage 10: Vegetatiekaart 2007 Empese en tondensche heide

Bijlage 11: Benodigde detectielimieten water- en bodemanalyses

Detectielimieten Autoanalyzer apparatuur

ppm      µmol/L

NO3-	0,03	0,5

NH4+	0,03	1,6

PO43- 	0,005	0,05

Na+	0,2	8,6

K+	0,2	5,1

Cl-	0,7	19,7

Detectielimiet anorganisch koolstof in µmol/L

TIC                         5

Detectielimieten element analyse ICP

µgr/L (ppb)

Al            1,51

Ca           0,02

P             5,66

S             2,22

Fe           0,8

K             5,1

Mg         0,04

Zie http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/monitoring-en-natuurkwaliteit/vegetatiekarteringen/

Een meetbuis is een peilbuis waarmee het oppervlaktewaterpeil wordt gemeten. Het is de automatische variant van de peilschaal.

De beheerder, Ellen ter Stege, meldt dat galigaan wel is aangetroffen in de Empese en Tondensche heide. Hoewel dit als positief is te zien is Galigaanmoeras momenteel niet onderscheiden als te beschermen habitattype.

http://pas.natura2000.nl/pages/herstelstrategieen-navigatie-2.aspx