Meetplan PAS procesindicatoren

061 Korenburgerveen

Meetplan PAS procesindicatoren

061 Korenburgerveen

Definitief

Versie 6

|  | Opdrachtgever Provincie Gelderland Dhr. J. Ex Postbus 9090 6800 GX ARNHEM |
| --- | --- |
|  | Opdrachtnemer Eelerwoude Postbus 53 7470 AB Goor T ( 0547) 26 35 15 F ( 0547) 26 33 15 E info@eelerwoude.nl I www.eelerwoude.nl Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. Van Twickelostraat 2 Postbus 233 7400 AE Deventer T +31 (0)570 69 79 11 I www.witteveenbos.com |  |
|  | Projectgegevens: Projectnummer: P7994 Datum: 7-4-2017 Projectleider: Jac Hakkens Opgesteld: Remco van Ek, Karel Hanhart Gecontroleerd: |
|  | © Eelerwoude 2017, niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van Eelerwoude bv. |

Inhoud

1	Inleiding	1

1.1	Programmatische Aanpak Stikstof	1

1.2	Uitgangspunten Monitoring Procesindicatoren	1

1.3	Meetplan	2

1.4	Leeswijzer	2

2	Werkwijze	4

2.1	Voorbereidingsonderzoek	4

2.2	Schetsuitwerking	5

2.3	Expertbijeenkomst	5

2.4	Verwerken tot concept meetplannen	6

2.5	Verwerken tot definitieve meetplannen	6

3	Gebiedsbeschrijving	7

3.1	Huidige situatie	7

3.2	Habitattypen	9

3.3	Knelpunten en maatregelen	10

4	Ontwerp PAS meetnet	12

4.1	Keuze procesindicatoren	12

4.2	Meetmethoden	19

4.3	Locatie van de meetpunten	24

4.4	Meet- en monitoringsfrequentie	27

4.5	Beoordeling meetresultaten	30

4.6	Opslag van meetgegevens	41

4.7	Kostenraming	43

4.8	Uitvoerende partijen	44

Literatuur	47

Bijlage 1: Topografische kaart van het Korenburgerveen (Hullenaar, 2013).	49

Bijlage 2: Smeltwatergeul ONDER het Korenburgerveen (Hullenaar, 2013).	50

Bijlage 3: Dwarsdoorsnede van het Korenburgerveen (Raai B - B’; Hullenaar, 2013)	51

Bijlage 4: Habitattypen in het korenburgerveen	52

Bijlage 5: Locatie van de PAS maatregelen in het Korenburgerveen.	53

Bijlage 6: PAS Meetnet PAS procesindicatoren Korenburgerveen	54

Bijlage 7: PAS Meetnet procesindicatoren Korenburgerveen (Zuidoosten)	55

Bijlage 8: Overzichttabel meetpunten PAS-indicatoren	56

Bijlage 9: Benodigde detectielimieten water- en bodemanalyses	57

Bijlage 10: Vegetatiekaart (ter linde & van de berg, 2007)	58

Bijlage 11: Voorbeeld toetsing ecologische factor “Vocht” voor Blauw grasland in Korenburgerveen (061)	59

Bijlage 12: Voorbeeld toetsing ecologische factor “Zuurgraad” voor Blauw grasland in Korenburgerveen (061)	60

Bijlage 13: Gebied geselecteerd voor Vegetatiekartering	61

Bijlage 14: Vegetatietypen per Habitattype	62

Lijst met figuren

Figuur 1: Impressie van de expertbijeenkomst.	5

Figuur 2: Beheersmaatregelen (afplaggen) in de noordoostelijke zone..	14

Figuur 3: Beheersmaatregelen (afplaggen, boskap) in de zuidoostelijke zone.	15

Figuur 4: Beheersmaatregelen (boskap) in het Galigaanmoeras.	15

Figuur 5: Beheersmaatregelen (afplaggen) in de noordwestelijke zone..	15

Figuur 6: Inschatting begrenzing Galigaanmoeras	27

LiJst met tabellen

Tabel 1 Digitale ruimtelijke informatie verzameld ten behoeve van het PAS meetplan.	4

Tabel 2: Knelpunten en maatregelen in het Korenburgerveen.	10

Tabel 3: Maatregelen in relatie tot de habitattypen in het Korenburgerveen.	11

Tabel 4: Keuze van de procesindicatoren in relatie tot maatregelen per habitattype	12

Tabel 5: Volgens de getransformeerde schaal van Braun-Blanquet *.	22

Tabel 6: Monitoringsfrequentie PAS-periode 1	27

Tabel 7: Beoordeling grond- en oppervlaktewater	31

Tabel 8: Beoordeling fluctuatie grond- en oppervlaktewaterstand	32

Tabel 9: Beoordeling trend pH grondwater	32

Tabel 10: Beoordeling trend pH-H20 bodem	34

Tabel 11: Beoordeling pq’s	38

Tabel 12: Beoordeling vegetatiekartering ZO-deel 	39

Tabel 13: Beoordeling indicatorsoorten Galigaanmoeras	40

Tabel 14: Beoordeling remote sensing	40

# Inleiding

## Programmatische Aanpak Stikstof

In veel Natura 2000-gebieden worden stikstofgevoelige habitats en (leefgebieden van) soorten bedreigd door een hoge stikstofbelasting. De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is ontwikkeld om te zorgen dat economische ontwikkeling mogelijk blijft en zorgt tegelijkertijd dat de kwaliteit van de habitats en (leefgebieden van) soorten niet verslechtert en een basis wordt gelegd voor het binnen afzienbare termijn bereiken van de Natura 2000-doelen (Verbeek et al, 2013; PAS, 2015). De PAS regeling is per 1 juli 2015 in werking getreden. In de PAS zijn alle Natura 2000-gebieden opgenomen waarbinnen ten minste één stikstofgevoelig habitattype voorkomt dat te maken heeft met overbelasting door stikstof. Dit is het geval voor 118 van de ruim 160 Natura 2000-gebieden. Knelpunten en maatregelen per Natura 2000-gebied zijn beschreven in een gebiedsanalyse. Het beheer wordt beschreven in Natura 2000-beheerplannen die een 6-jaars plancyclus volgen. De eerste periode heeft betrekking op juli 2015 tot en met juli 2021.

Om te zorgen dat de doelen van de PAS behaald worden en blijven is het noodzakelijk tijdig bij te kunnen sturen. Hiervoor wordt de monitoring PAS ingericht. De monitoring moet ten minste die gegevens leveren die noodzakelijk zijn voor tijdige bijsturing. Voor de monitoring worden verschillende domeinen onderscheiden. Dit meetplan is gericht op de monitoring van de natuurkwaliteit (kwaliteit van stikstofgevoelige habitattypen en soorten). Met het uitvoeren van de PAS herstelmaatregelen wordt het stoppen van de achteruitgang en vervolgens herstel beoogd van de stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden. Dat herstel zal in veel gevallen eerst zichtbaar zijn in de ‘standplaatsfactoren’ (abiotische condities) en specifieke soorten van habitattypen en leefgebieden en pas later zal het habitat als geheel verbeteren. Om toch zo snel mogelijk de effectiviteit van de herstelmaatregelen in kaart te brengen, is binnen de PAS monitoring afgesproken dat het proces van natuurherstel gevolgd wordt door het bepalen en meten van ‘PAS-procesindicatoren’: indicatoren voor het detecteren van veranderingen op relatief korte termijn, vooral bedoeld om een indicatie van het herstelproces te geven. Deze procesindicatoren kunnen verschillen per habitattype en per maatregel, maar ook per gebied (Van Beek et al., 2014; Smits et al., 2016).

## Uitgangspunten Monitoring Procesindicatoren

Ten aanzien van de keuzes van procesindicatoren is door de provincie een voorselectie gemaakt in samenspraak met de natuurbeheerder (Bonte & Weterings, 2017). Dit meetplan vormt een nadere uitwerking van die voorselectie. Bij het opstellen van dit meetplan is zorgvuldig gekeken naar de doelmatigheid van het meetnet. De kosten van het meetnet dienen zo laag mogelijk te blijven, maar wel de effecten van relevante maatregelen in beeld te brengen. Dit betekent dat daar waar mogelijk zal worden aangesloten op bestaande meetnetten. Indien nieuwe meetpunten nodig zijn, wordt de noodzaak hiervan beargumenteerd. Aangezien uiteindelijk de natuurbeheerder vooral met de resultaten aan de slag gaat is de mening van de natuurbeheerder meegenomen bij de opzet van het meetplan. Verder is er van uit gegaan dat het meetnet begin 2017 operationeel zal worden gemaakt.

## Meetplan

Dit meetplan bevat een nadere uitgewerking van de notitie van Aequator (Bonte & Weterings, 2017) ten aanzien van de aanpak van de monitoring van Natura 2000-gebied 61 Korenburgerveen ter behoeve van de eerste planperiode van de PAS. Daarbij is gevraagd in te gaan op de onderstaande 11 vragen:

- Per habitattype-maatregel combinatie: Wat wordt waarom gemeten? Detailuitwerking ten opzichte de notitie met selectie procesindicatoren op hoofdlijnen: Welke hydrologische en bodemchemische parameters, welke indicatorsoorten?

- Hoe dienen de procesindicatoren te worden gemeten?

- Waar wordt dat gemeten? (bijvoorbeeld locatie (extra) peilbuizen; locatie vegetatieopnamen).

- Wanneer/Hoe frequent wordt gemeten?

- Welk bestaand meetnet wordt hiervoor gebruikt?

- Welke uitbreiding of nieuw inrichting van een meetnet is nodig? Uitgangspunt is dat zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande meetnetten. Wanneer hier van afgeweken wordt moet dit beargumenteerd worden.

- Hoe worden de meetresultaten beoordeeld (meetlat: wanneer is het goed, matig, slecht)?

- Wanneer moet/kan de beoordeling van de meetresultaten plaats? (richtlijn: drie jaar na uitvoering maatregel en in ieder geval voor eind PAS periode)

- Hoe/waar moeten de meetgegevens worden opgeslagen? (zoveel mogelijk moet gebruik gemaakt worden van landelijke databanken (NDFF, DINOloket, Landelijke Vegetatie Databank)

- Welke (aanvullende) kosten zijn er voor het (aanvullend) inrichten van het meetnet en het uitvoeren van de metingen?

- Met welke partij(en) moet de provincie afspraken maken over de inrichting van het meetnet en de uitvoering van de metingen?

## Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is de werkwijze toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt een korte beschrijving gegeven van het projectgebied, de knelpunten en de maatregelen die in het kader van de PAS in het gebied worden uitgevoerd en waarvan de effectiviteit in beeld dient te worden gebracht. In hoofdstuk 4 wordt het ontwerp van het PAS meetnet procesindicatoren toegelicht aan de hand van de in de vorige paragraaf genoemde 11 deelvragen.

# Werkwijze

Voor de uitvoering van het onderzoek zijn de onderstaande fasen doorlopen:

Fase  1 - Voorbereidingsonderzoek

Fase  2 - Schetsuitwerking

Fase  3 - Expertbijeenkomst

Fase  4 - Verwerken tot concept meetplannen

Fase  5 - Verwerken tot definitieve meetplannen

## Voorbereidingsonderzoek

Voor het opstellen van het PAS meetplan is eerst relevante literatuur en geo-informatie  geinventariseerd. De literatuur staat vermeld in het laatste hoofdstuk van dit meetplan en is grotendeels aangeleverd door de provincie. Herkomst van de verschillende typen geo-informatie staat vermeld in het onderstaande overzicht.

Tabel 1 Digitale ruimtelijke informatie verzameld ten behoeve van het PAS meetplan.

Begrenzing PASgebieden: - Kaart geleverd door Provincie Gelderland

Voorkomen Habitattypen: - Kaart geleverd door Provincie Gelderland

Voorkomen PAS-maatregelen: - Kaart geleverd door Provincie Gelderland

Locatie grondwaterpeilbuizen en grondwaterstanden - Verbelco website: https://www.verbelco.nl/ - Dinoloket: https://www.dinoloket.nl/ - Provinciaal grondwaterkwantiteitsmeetnet: aangeleverd door de provincie

Voorkomen vegetatietypen in de uitgangssituatie: - Kaart geleverd door Provincie Gelderland (vegetatiekaart 2007)

Locatie vegetatieopnamen: - Informatie aangeleverd door Stephan Hennekes, WUR. - Shape vaatplanten op Nationale databank flora en fauna (NDFF: https://ndff-ecogrid.nl/)

Voorkomen vaatplanten: - csv vaatplanten op Nationale databank flora en fauna (NDFF: https://ndff-ecogrid.nl/)

Plantensamenstelling vegetatieopnamen: - Informatie aangeleverd door Stephan Hennekes, WUR. - Landelijke vegetatie databank : http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapslvddata.aspx?meta=info (eruit?)

Samenstelling en ecologische vereisten habitattypen: - http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k

## Schetsuitwerking

De bovenstaande informatie is bestudeerd, evenals de informatie geleverd door de provincie over keuzes op hoofdlijn ten aanzien van de procesindicatoren (Bonte en Weterings, 2016). Per gebied is de geo-informatie ontsloten en is een presentatie gemaakt waarin het ecohydrologisch systeem, maatregelen, knelpunten, doelen zijn samengevat. Uitgaande van de beschikbare informatie is een eerste voorstel voor het PAS meetplan gemaakt.

## Expertbijeenkomst

De resultaten van de voorbereiding en de schetsuitwerking zijn vervolgens gepresenteerd en besproken in een expertbijeenkomst met provincie, natuurbeheerders en een gebiedsexpert (Hullenaar). Aan de expertmeeting namen de volgende personen deel:

- Robert Ketelaar (NM)

- Ellen ter Stege (NM)

- Jan Willem van ’t Hullenaar (Bell Hullenaar)

- Jaap Ex (Provincie Gelderland)

- Karel Hanhart (Eelerwoude)

- Remco van Ek (Witteveen+Bos)

- Jac Hakkens (Eelerwoude)

- Berend van der Zwaan (Eelerwoude)

Daar waar nodig is het meetnet tijdens de expertmeeting aangepast en aangescherpt, zodat het optimaal aansluit bij de wensen van de natuurbeheerder en de opdrachtgever.  Daarbij is gebruik gemaakt van een magneetbord waarop het concept meetnet stond aangegeven (zie figuur 1). Door de aanwezigen kon op interactieve wijze worden gereageerd op het voorstel voor verschillende meetlocaties. Daarnaast konden details over meetpunten en meetlocaties worden nagezocht in ArcGIS, wat via een beamer zichtbaar was voor de deelnemers van de bijeenkomst

Figuur 1: Impressie van de expertbijeenkomst met links het magneetbord en rechts Jan Willem ’t Hullenaar bij het scherm waarop de GIS informatie wordt geprojecteerd.

## Verwerken tot concept meetplannen

Vervolgens is een 90% versie opgesteld waarin vooral aandacht is besteed aan de vragen 1 t/m 8 en vraag 11:

- Keuze proces-indicatoren (wat meten we en waarom?)

- Meetmethode (hoe meten we? )

- Meetlocaties (waar meten we? )

  - Welk bestaand meetnet wordt gebruikt?

  - Welke uitbreiding of nieuwe inrichting is nodig?

- Meet- en monitoringsfrequentie (hoe vaak en wanneer wordt er gemeten?)

- Beoordeling (hoe worden de meetresultatien beoordeeld?)

- Uitvoerende instanties (wie staat aan de lat voor welke metingen?)

## Verwerken tot definitieve meetplannen

De 90%-versie van de rapportage is besproken met de opdrachtgever en daar waar nodig aangepast, waarna de definitieve meetplannen, inclusief relevante GIS bestanden en kostenraming in excel-format, zijn aangeleverd aan de provincie.

In fase 5 zijn tevens de twee resterende vragen (vraag 9 en 10) nader uitgewerkt:

- Opslag (waar worden de meetresultaten opgeslagen?)

- Kostenraming

De reden voor deze tweedeling is puur praktisch van aard. De provincie heeft namelijk de wens geuit om zo spoedig mogelijk (medio februari) over informatie te beschikken zodat de volgende stap kan worden gemaakt, het inrichten en starten van de monitoring. Vanwege beperkte beschikbaarheid was het niet mogelijk om voor medio februari definitieve PAS meetplannen op te leveren.

# Gebiedsbeschrijving

Voor een uitgebreide beschrijving van het PAS-gebied Korenburgerveen wordt verwezen naar de PAS gebiedsanalyse (Dorland et al, 2016). In het onderstaande hoofdstuk worden de voor het meetnetontwerp relevante onderdelen samengevat en worden de, tijdens de workshop door de beheerders genoemde, recente ontwikkelingen toegelicht.

## Huidige situatie

Het Korenburgerveen is op te delen in vier gebieden: Meddose veen ten noorden van de spoorlijn, het Corlese veen in het zuidoosten, het Vragenderveen in het westen en het Korenburgerveen s.s. in het centrum ten zuiden van de spoorlijn (zie Bijlage 1). Het gebied beslaat 459 hectare.

Het Korenburgerveen ligt op de westelijke flank van een smeltwatergeul, 3 km ten noordwesten van Winterswijk. Bijlage 2 toont de ligging van de smeltwatergeul en de positie van het Korenburgerveen. Het Korenburgerveen is ontstaan in een laagte met gebrekkige afvoer (komveen), die gevoed wordt door basenrijke kwel. Deze depressie vormt de oorsprong van het beekdal van de gegraven Schaarsbeek. Het Korenburgerveen wordt vanuit drie wegen hydrologisch gevoed (1) neerslag, (2) toestroming van lokaal oppervlaktewater en ondiep lokaal grondwater over de tertiaire klei vanuit een ongeveer één kilometer brede zone aan de noord- en westzijde, en (3) toestroming van regionaal grondwater vanuit het oosten (de smeltwatergeul) naar de zuidelijke en oostelijke randzone (Dorland et al., 2016). Deze derde vorm van wateraanvoer is zeer basenrijk.

Aan de noord- en westkant is een smalle zone met vrij jong, relatief basenarm grondwater aanwezig en er is sprake van geringe kwel (korte lagg zone). Hier is de overgang naar de zure hoogveenkern dan ook vrij scherp. Het intrekgebied van het Korenburgerveen is in het oosten veel groter, vooral ter hoogte van het Rommelgebergte. Doordat dit water in de diepe smeltwatergeul wordt aangerijkt met kalk is dit aangevoerde water basenrijker. Aan de oost- en zuidzijde heeft zich een geleidelijker gradiënt ontwikkeld. Hier vindt een overgang plaats van een zure hoogveenkern, met vegetaties van hoogveenslenken (Scheuchzerietea), hoogveenbulten, natte heiden (Oxycocco-Sphagnetea) en berkenbroekbossen (Betulion), naar basenrijkere blauwgraslanden (Junco-Molinion) en elzenbroekbossen (Alnetea).

Het veenpakket ligt op een veenrijke kleilaag (gyttja) met een hoge hydraulische weerstand (zie Bijlage 3) en is het dikst in het Vragenderveen. In het noorden en noordwesten stroomt op een aantal plaatsen landbouwwater het gebied in. Dit water wordt oppervlakkig afgevoerd via een geul in het veen en via de spoorsloot. Instroom van voedselrijk oppervlaktewater heeft bijgedragen aan achteruitgang van ecologische rijkdom van het Korenburgerveen. Zo is sterke wilgenopslag in het galigaanmoeras mede het gevolg van de afzetting van voedselrijk slib na overstroming met eutroof water vanuit de Schaarsbeek. De toevoer van het eutrofe oppervlaktewater is inmiddels verminderd. Het reeds aangevoerde fosfaat blijft echter in het systeem achter. Overigens zijn concentraties van schadelijke stoffen zoals nitraat en sulfaat in het grondwater onder het veen nauwelijks verhoogd en lijkt de negatieve invloed daar dus beperkt.

In het kader van fase 1 van het herstelplan voor het Koprenburgerveen zijn er in 2000 houten damwanden aangebracht in het Vragenderveen en Meddose veen. De houten wanden steken in de ondergrond tot aan de gyttja laag. Door de aanleg zijn waterpeilen in het veengebied (met name in de zomer) aanzienlijk gestegen, maar is de rijkdom aan gradiënten in het gebied afgenomen. Voor de aanleg waren er geleidelijke gradiënten van de hoogveenkern in het Vragenderveen naar het meer gebufferde en voedselrijkere broekbos in het Corlese veen. Er waren gradiënten van galigaan en wilgenbroek in het zuidelijke deel van het Korenburgerveen naar beekbegeleidende bossen en broekbossen met elzen. Ook waren er overgangen van relatief droog elzenbroekbos met kamperfoelie naar natte zompige elzenbroekbossen met waterviolier en zompzegge. In de huidige situatie is sprake van een tamelijk scherpe overgang van hoogveen naar de zone met grondwaterinvloed. Tevens zijn er grote, abrupte reliëf- en peilverschillen ontstaan, die nog lang in het gebied aanwezig zullen blijven. De gradiënten tussen verschillende ecosystemen in het gebied zullen naar verwachting na enkele decennia langzaam weer tot ontwikkeling kunnen komen, wanneer de damwanden vermolmd raken en hun functie verliezen.

In het kader van de ruilverkaveling Winterswijk West, die in 2003 is afgerond, is een voor natuur ingerichte randzone om het Korenburgerveen ingericht, zijn sloten in de randzone gedempt, zijn de Korenburgerveensloot en de Schaarsbeek verondiept en is naast de Schaarsbeek de Parallelsloot gegraven voor het afvoeren en afvangen van water van landbouwgronden. De Parallelsloot vangt ook veel kwelwater af wat ongunstig is voor de habitattypen afhankelijk van basenrijk grondwater. In 2002 is het peil opgezet in de Schaarsbeek waardoor de verdrogende werking is afgenomen. In 2004 is de grondwaterwinning van Coberco, aan de oostzijde van het Korenburgerveen, beëindigd. Mogelijk heeft deze in het verleden effect gehad op de aanvoer van basenrijke kwel naar het Korenburgerveen.

Door Caspers & Hoftijser (2009) is een ecohydrologische systeemanalyse van het zuidoostelijke deel van het Korenburgerveen uitgevoerd. Uit een analyse van pH-profielen is gebleken dat een groot deel van de schraalgraslanden kampt met een hoge mate van regenwaterinvloed in de wortelzone. Dit wordt onder meer veroorzaakt door een gedaalde kwelintensiteit (verminderde aanvoer basenrijk water). Zuurgraad en basenverzadiging blijven te laag voor blauwgraslanden en zeker voor kalkmoerassen en trilvenen die reeds decennia eerder zijn verdwenen. Condities kunnen ook te nat zijn voor blauwgrasland ontwikkeling. Ondanks eerdere herstelmaatregelen (plaggen, begreppeling voor afvoer van regenwater) gaan de blauwgraslanden bij de Middeldijk nog steeds achteruit en is er geen sprake van duurzaam herstel.

## Habitattypen

In 2007 is een vegetatiekaart gemaakt van het gebied (Te Linde & van den Berg, 2007). In het Korenburgerveen zijn voor de PAS de volgende habitattypen onderscheiden:

H3130	-	Zwak gebufferde vennen

H6230 	-	Heischrale graslanden (vochtige, kalkarme variant)

H6410 	-	Blauwgraslanden

H7110A	-	Actief hoogveen

H7120	-	Herstellend hoogveen

H7140 	-	Overgangs- en trilvenen

H7210 	-	Galigaanmoerassen

H91D0 	-	Hoogveenbossen

H91E0C 	-	Vochtige alluviale bossen (beek begeleidende bossen)

De ligging van de habitattypen is aangegeven in Bijlage 4. De habitattypen afhankelijk van basenrijke kwel (H3130, H6230 (in mindere mate), H6410, H7140, H7210 en H91E0C) liggen in het zuiden en zuidoosten van het Korenburgerveen. De basenrijke kwel is met name sterk ten westen van het Rommelgebergte wat een belangrijk intrekgebied is voor het Korenburgerveen.

In de gebiedsanalyse is bij de doelen voor de eerste PAS periode een onderscheid gemaakt in twee categorieën, te weten:

- habitattypen waarvoor alleen behoudsdoelen gelden.

- habitattypen met een uitbreidings- en/of een kwaliteitsverbeterdoel.

De habitattypen met een behoudsdoel zijn:

H3130	-	Zwak gebufferde vennen

H6230 	-	Heischrale graslanden (vochtige, kalkarme variant)

H7140 	-	Overgangs- en trilvenen

H7210 	-	Galigaanmoerassen

De habitattypen met een uitbreidings en/of een kwaliteitsverbeterdoel zijn:

H6410 	-	Blauwgraslanden

H7110A	-	Actief hoogveen

H7120	-	Herstellend hoogveen

H91E0C 	-	Vochtige alluviale bossen (beek begeleidende bossen)

Voor hoogveenbossen (H91D0) zijn geen maatregelen opgesteld omdat in de gebiedsanalyse is gesteld dat er geen sprake is van overschrijding van de kritische depositiewaarden (KDW) voor stikstof.

## Knelpunten en maatregelen

De belangrijkste opgaven t.a.v. de waterhuishouding van het Korenburgerveen zijn het herstel van kalkrijke grondwaterstromen in de zuidoostelijke randzone door het vergroten van de kweldruk, het voorkomen van oppervlakkige instroom van eutroof water en het optimaliseren van de interne waterhuishouding. De knelpunten in het Korenburgerveen zijn samengevat in tabel 2 met de daarmee samenhangende maatregelen. Nadere informatie over de maatregelen is te vinden in de gebiedsanalyse (Dorland et al, 2016).

Tabel 2: Knelpunten en maatregelen in het Korenburgerveen.

| Knelpunt | Omschrijving | Maatregelen |
| --- | --- | --- |
| K1 | Verminderde invloed basenrijk grondwater | M1a t/m M1d, M7 |
| K1a | Verminderde invloed basenrijk grondwater door drainerende werking bovenloop Schaarsbeek | M1a t/m M1d |
| K1b | Verminderde invloed basenrijk grondwater door drainage t.b.v. enclave Kooiveldweg-zuid | M1e |
| K2 | Kwetsbaarheid door gering areaal | M1a, M1b, |
| K3 | Vermesting door toestroom voedselrijk oppervlaktewater | M3a |
| K4 | Vermesting door toestroom voedselrijk grondwater (westzijde) | M1c, M1f, M2a, M2b, M2c |
| K5 | Vernatting door aanleg damwanden | M8 |
| K6 | Interne eutrofiering (fosfaat) door vernatting voormalige landbouwgronden of gronden die in het verleden door oppervlaktewater met fosfaat zijn verrijkt. | M1d, M7 |
| K7 | Overschrijding kritische depositiewaarde (KDW) in 2014 | M4 t/m M7 |
| K8a | Overschrijding KDW in 2020 | M4 t/m M7 |
| K8b | Overschrijding KDW in 2030 | M4 t/m M7 |

Aequator (De Bonte & Weterings, 2016) heeft in opdracht van provincie Gelderland een document opgesteld dat een overzicht geeft van de knelpunten, de maatregelen en de relatie met habitattypen. Tabel 3 geeft een nadere beschrijving van de maatregelen waarvoor procesindicatoren zijn opgesteld en de relevantie voor de verschillende habitattypen. Voor de locatie van de maatregelen wordt verwezen naar Bijlage 5.

Tabel 3: Maatregelen in relatie tot de habitattypen in het Korenburgerveen.

| Maat regel | Periode | Omschrijving | H3130 - Zwakgebuffere vennen | H6230 - Heischrale graslanden | H6410 - Blauwgraslanden | H7110A - Actief hoogveen | H7120 - Herstellend hoogveen | H7140A - Overgangs- en trilveen | H7210 - Galigaanmoerassem | H91E0C - Vochtig alluviaal bos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1a | 1 | Gedeeltelijk dempen Schaarsbeek | v | v | v |  |  | v | v | v |
| M1b | 1,2 | Dempen Parallelsloot | v | v | v |  |  | v | v | v |
| M1c | 1 | Herstel en uitbreiding van het schraalgraslandcomplex langs Middeldijk [uitbreiding] | v | v | v |  |  | v |  |  |
| M1d | 1 | Ontwikkeling nat schraalgrasland in zuidoostelijke randzone [uitbreiding] | v | v | v |  |  | v |  |  |
| M1e | 1 | Beëindigen onderbemaling enclave Kooiveldweg-zuid | v | v | v |  |  | v |  |  |
| M1f | 1 | Afdichten van de vijverbodem in het Meddose Veen | v | v | v |  |  | v | v | v |
| M2a | 1 | Herstel noordwestelijke randzone | v | v | v |  |  | v | v | v |
| M2b | 1 | Dempen van de Zuidelijke Spoorsloot | v | v | v |  |  | v | v | v |
| M2c | 1 | Afkoppeling van sloot en ophoging van perceel Dwarsdijk 12 | v | v | v |  |  | v | v | v |
| M3a | 1 | Herstel van het benedenloopgebied van de Korenburgerveensloot | v | v | v |  |  | v | v | v |
| M4 | 1,2,3 | Opslag verwijderen |  |  |  | v | v | v | v |  |
| M5 | 1,2,3 | Kleinschalig plaggen | (v) | (v) |  |  |  |  |  |  |
| M6 | 2,3 | (Extra) maaien en afvoeren | (v) | (v) | (v) |  |  | v |  |  |
| M7 | 1 | Kappen bos [uitbreiding] |  |  |  |  |  |  | v |  |
| M8 | 1 | Herstel lekkages damwanden |  |  |  | v | v |  |  |  |

v: maatregel specifiek ingezet ten behoeve van het habitattype

(v): maatregel heeft gunstig neveneffect op het habitattype

Uit tabel 3 is op te maken dat voor het hoogveen (H7110A, H7120) maatregel M4 (verwijderen opslag) en M8 (herstel lekkages damwanden) van toepassing is. Doel is het verkrijgen van een stabiel hoog waterpeil, ook in de zomerperiode. Voor de andere habitattypen gaat het om het vernatten en vergroten van de invloed van basenrijk grondwater, en het verminderen van de invloed van landbouwwater. Tevens zijn er beheersingrepen gepland zoals plaggen, (extra) maaien en maaisel afvoeren. Voor uitbreiding van het Galigaanmoeras is het gewenst om bomen te verwijderen (M7).

# Ontwerp PAS meetnet

## Keuze procesindicatoren

Deze paragraaf gaat in op vraag 1 ‘Wat wordt waarom gemeten?’. De provincie heeft een matrix aangeleverd waarbij maatregelen, procesindicatoren en doelen (habitattypen) aan elkaar worden gerelateerd. De procesindicatoren zijn op hoofdlijnen ingevuld (tabel 4). In het hoogveen zal vooral het grondwaterpeil worden gevolgd. Voor de andere habitattypen is het ook gewenst inzicht te krijgen in grondwaterkwaliteit en bodemchemie.

Tabel 4: Keuze van de procesindicatoren in relatie tot maatregelen per habitattype naar de Bonte en Weterings (2016). Een rode stip geeft aan voor welke combinatie van maatregel en habitattype geen specifiek meetpunt is ingericht.

| Maat regel | Periode | Omschrijving | H3130 Zwakgebuffere vennen | H6230Heischrale graslanden | H6410 Blauwgraslanden | H7110A Actief hoogveen | H7120 Herstellen hoogveen | H7140A Overgangs- en trilveen | H7210 Galigaanmoerassem | H91E0C Vochtig alluviaal bos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1a | 1 | Gedeeltelijk dempen Schaarsbeek |  |  |  | - | - |  |  |  |
| M1b | 1,2 | Dempen Parallelsloot |  |  |  | - | - |  |  |  |
| M1c | 1 | Herstel en uitbreiding van het schraalgraslandcomplex langs Middeldijk [uitbreiding] |  |  |  | - | - |  | - | - |
| M1d | 1 | Ontwikkeling nat schraalgrasland in zuidoostelijke randzone [uitbreiding] |  |  |  | - | - |  | - | - |
| M1e | 1 | Beëindigen onderbemaling enclave Kooiveldweg-zuid |  |  |  | - | - |  | - | - |
| M1f | 1 | Afdichten van de vijverbodem in het Meddose Veen | ● | ● |  | - | - | ● | ● | ● |
|  |  |  | ● | ● |  |  |  | ● | ● | ● |
| M2a | 1 | Herstel noordwestelijke randzone |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ● | ● | ● |  |  | ● | ● | ● |
| M2b | 1 | Dempen van de Zuidelijke Spoorsloot |  |  |  | - | - |  |  |  |
| M2c | 1 | Afkoppeling van sloot en ophoging van perceel Dwarsdijk 12 |  |  | ● | - | - | ● | ● | ● |
|  |  |  |  |  | ● |  |  | ● | ● | ● |
| M3a | 1 | Herstel van het benedenloopgebied van de Korenburgerveensloot | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |  |
|  |  |  | ● | ● | ● |  |  | ● | ● |  |
| M4 | 1,2,3 | Opslag verwijderen |  |  |  | RS | RS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |
|  |  |  |  |  |  | pq | pq |  |  |  |
| M5 | 1,2,3 | Kleinschalig plaggen | K | K |  |  |  |  |  |  |
| M6 | 2,3 | (Extra) maaien en afvoeren | K | K | K |  |  | K |  |  |
| M7 | 1 | Kappen bos [uitbreiding] |  |  |  |  |  |  | RS |  |
| M8 | 1 | Herstel lekkages damwanden |  |  |  | RS | RS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | pq | pq |  |  |  |

|  | = abiotiek: peilbuizen, waterkwaliteit (EGV) |  | = bodemchemie (CEC, pH-profiel) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | = abiotiek: peilbuizen |  | = vegetatie* |

* RS = remote sensing, K = kartering, pq = permanent kwadraat, I = indicatorsoorten

De locaties van de maatregelen is voor het gehele gebied aangegeven in Bijlage 5.

Omdat in het Korenburgerveen sprake is van een neergaande trend in oppervlak en/of kwaliteit van verschillende habitattypen (met name de typen afhankelijk van voldoende basenrijke kwel: H3130, H6410, H7210 en H91E0c), en omdat de overschrijding van de KDW-en aanzienlijk is en nog geruime tijd zal bestaan, zijn deze habitattypen minder goed bestand tegen een mogelijke tijdelijke toename van stikstofdepositie, of tegen een uitstel van de daling van de stikstofdepositie. Om ook voor deze habitattypen het risico op verslechtering op voorhand uit te sluiten, is in de planning van de herstelmaatregelen prioriteit gegeven aan de beheermaatregelen M4, M5 en M6. Door de vroegtijdige uitvoering van deze maatregelen wordt het optreden van een tijdelijke verslechtering voorkomen: zo wordt de extra geaccumuleerde stikstof uit het ecosysteem verwijderd door het verwijderen van opslag (M4), extra maaien en afvoeren (M6) en kleinschalig plaggen (M5). Deze maatregelen zorgen specifiek voor habitattypen Actieve en Herstellende hoogvenen (H7110A en H7120) en Galigaan-moerassen (H7120) al direct bij de uitvoering daarvan voor een aanzienlijke afvoer van stikstof uit het systeem.Deze maatregelen zijn, afhankelijk van de uitkomsten van nader onderzoek, ook nodig voor Zwakgebufferde vennen (H3130), Heischrale graslanden (H6230), Blauwgraslanden (H6410) en Overgangs- en trilvenen (trilvenen; H7140A).

Bij het versterken van de invloed van basenrijk grondwater in het zuidoostelijk deel van het gebied wordt gefaseerd gewerkt. Doordat bij het dempen van de Schaarsbeek een zone met voormalige landbouwgronden langs de beek permanent nat raakt kan er vanuit de bodem fosfor vrijkomen. Het is wenselijk om (net als verder oostelijk in de zuidoostelijke randzone) voordat de vernatting plaatsvindt, eerst de fosforrijke toplaag af te plaggen. Anders zal dit fosforrijke water het veen instromen. Bovendien levert dit nabij de beek ook betere potenties op voor ontwikkeling van nat schraalgrasland en trilveenvegetaties. Ter plaatse van de dekzandruggen wordt niet geplagd, zodat deze ruggen als drempels in het systeem aanwezig blijven. De positionering van de dekzandruggen dragen bij aan een afstroming, waarbij afgevangen kwelwater het veen in kan stromen. Het verdient het aandacht om kaden langs paden en de Schaarsbeek te verwijderen zodat de natuurlijke doorgang voor afstromend kwelwater herstelt. In de zuidoostelijke randzone zijn diverse percelen afgeplagd (na 2013). Ook in de noordwestelijke zone zijn diverse percelen afgeplagd. Na 2013 is er ook bos verwijderd op percelen langs schraallanden nabij de Middeldijk en in het Galigaanmoeras.

De figuren 2 t/m 5 geven een beeld van de beheersmaatregelen in de noordoostelijke zone, zuidoostelijke zone, het Galigaanmoeras en de noordwestelijke zone.

Figuur 2: Beheersmaatregelen (afplaggen) in de noordoostelijke zone. Links 2012, rechts 2014.

Figuur 3: Beheersmaatregelen (afplaggen, boskap) in de zuidoostelijke zone nabij de schraallanden. Links 2012, rechts 2014.

Figuur 4: Beheersmaatregelen (boskap) in het Galigaanmoeras. Links 2012, rechts 2014.

Figuur 5: Beheersmaatregelen (afplaggen) in de noordwestelijke zone. Links 2012, rechts 2014.

Naar verwachting dragen de hydrologische maatregelen (dichten lekkage damwanden, vernatting in randzone) bij aan een verdere vernatting van het hoogveen en een vernatting en toename van basenrijk water in de randzone (met name het zuidoostelijk deel). De wens is om langs de randen van het hoogveen de ontwikkeling van een lagg-zone te stimuleren en een herstel van natuurlijke gradiënten. Locaties die te nat worden voor blauwgrasland mogen zich ontwikkelen tot overgangs- en trilveen. Verwacht wordt dat na de hydrologische herstelmaatregelen de invloed van basenrijke kwel ook hoger op de flanken langs het Korenburgerveen zal toenemen, zodat daar kansen ontstaan voor ontwikkeling van blauwgrasland. Voorwaarde is dat het fosfaat gehalte in de bodem voldoende laag is (de afgeplagde delen). In de notitie van De Bonte & Weterings (2016) wordt gewezen op het belang om hier raaien te plaatsen zodat de ontwikkeling trilvenen, blauwgrasland, heischraal grasland langs een natuurlijke gradiënt in beeld kan worden gebracht.

Tijdens de expertmeeting bleek dat er voor de meting van het effect van de PAS-maatregelen er vooral behoefte is aan een beter inzicht in het algehele systeemherstel van het hoogveen en de hydrologische en hydrochemische ontwikkeling, met name in de zuidoostelijke randzone. Het dempen van de Schaarsbeek en Parallelsloot hebben het grootste effect op het herstel van het watersysteem in de zuidoostelijke randzone. Maar ook het herstel van de kades in het hoogveengebied dragen bij tot het herstel van het systeem. Kleinschaliger maatregelen zoals het verder laten verlanden van de spoorsloten leveren ook een kleine bijdrage aan dit systeemherstel. Het gezamenlijke effect van de hydrologische maatregelen op het herstel van het hydrologische systeem wordt gemeten door 4 evenwijdige raaien van meetpunten van noordwest naar noordoost door het gebied. De keuze van de meetlocaties is hierbij bepaald op basis van:

  - spreiding over het gebied met het accent op de zuidoostelijke randzone, waar de meeste effecten worden verwacht,

  - de aanwezigheid van langjarige meetreeksen van grond- en oppervlaktewaterpeilen en/of bestaande pq’s, zodat een vergelijking kan worden gemaakt met de situatie voor de uitvoering van de maatregelen

  - meting van verschillende parameters op één locatie (waterstand, waterkwaliteit, bodemchemie en vegetatie) om zo een integraal beeld te krijgen van de effecten.

Voor combinaties van maatregelen en habitattypen waarbij geen significante effecten zijn te verwachten zijn geen PAS meetpunten ingericht. Dit is aangegeven in tabel 4 met een rode stip.

De locatie van de meetlocaties is aangegeven in Bijlage 6 en een detailuitsnede voor het zuidoosten in Bijlage 7.

### Grondwaterstand, stijghoogte en oppervlaktewaterpeil

De hydrologische maatregelen hebben een direct effect op het verloop van de grondwaterstand. Deze wordt in de eerste plaats gemeten met een peilbuis in het freatische pakket.

Op locaties waar zich onder het veen een slecht doorlatende gliedelaag bevindt, kan de stijghoogte (waterdruk) in het onderliggende zandpakket worden gemeten met behulp van een peilbuis met een filter in het zandpakket onder de gliedelaag. In de huidige situatie vindt er op sommige plaatsen wegzijging plaats vanuit het veen door de gliedelaag richting het onderliggende zandpakket. Door de hydrologische maatregelen wordt  getracht om de stijghoogte onder de gliedelaag te verhogen, om zo de wegzijging vanuit het veen ter verminderen.

Op een aantal locaties hebben de maatregelen vooral invloed op het oppervlaktewaterpeil. Dit oppervlaktewaterpeil wordt gemeten met een peilschaal.

### Grondwaterkwaliteit

Deze procesindicator is in de matrixtabel in Tabel 4 aangegeven ten behoeve van de monitoring van het effect van hydrologische maatregelen op het herstel van de voeding met basenhoudend grondwater voor de habitattypen zwak gebufferde vennen, heischrale graslanden, blauwgraslanden, overgangs- en trilvenen, galigaanmoerassen en vochtig alluviaal bos.

### Bodemchemie

Deze procesindicator is evenals de procesindicator “grondwaterkwaliteit” in de matrixtabel in Tabel 4 aangegeven voor de monitoring van het effect van hydrologische maatregelen op het herstel van de voeding met basenhoudend grondwater voor de habitattypen zwak gebufferde vennen, heischrale graslanden, blauwgraslanden, overgangs- en trilvenen, galigaanmoerassen en vochtig alluviaal bos.

Zuurgraad en basenbezetting:

De onder het kopje “waterkwaliteit” genoemde aanvoer van basenhoudend grondwater in de hoogtegradiënt, dient op termijn te resulteren in de gradiënt van hoog naar laag van de pH-H2O en basenverzading in de bodem. Om na te gaan of de pH en basenverzading van de bodem in de wortelzone is toegenomen door de uitgevoerde maatregelen, wordt deze gemeten in bodemmonsters van de wortelzone.

Nitraat/ammonium-ratio:

Voor het herstel van de heischrale graslanden/blauwgraslanden is het tevens van belang dat de standplaats niet te nat en hierdoor te gereduceerd is. Dit wordt gecontroleerd door de meting van de nitraat/ammonium-ratio in de bodem.

### Permanent kwadraat

Voor het verkrijgen van inzicht in de natuurkwaliteit van de habitattypen is het nodig om informatie over de vegetatiesamenstelling te verzamelen. Dit kan via het plaatsen en monitoren van een permanent kwadraat (pq). Voor bepaalde habitattypen is het wenselijk om de vegetatie-ontwikkeling te kunnen relateren aan de hydrologische ingrepen, daar waar mogelijk zal nabij een peilbuis een pq worden geplaatst. Het meetnet gaat uit van een pq in H7120 (nabij peilbuis) en H7110A (zonder peilbuis). In de zuidoostelijke zone zal een pq worden geplaatst in H3110, H6410, H6230 en H91E0C.

### Vegetatiekartering

In tabel 4 staat aangegeven dat voor de habitattypen H3110, H6410, H6230 en H7140A een kartering wenselijk is. Dit is vooral relevant voor H6410 waarvoor een uitbreidingsdoel geldt.

De vegetatie is in het verleden diverse malen in beeld gebracht via een kartering. Hullenaar (2010) toont een vegetatiekaart uit 1930 en een vegetatiekaart samengesteld uit karteringen in de periode 1977 -  1995. Ter Linde & van den Berg (2007) hebben een vegetatiekartering gemaakt in 2006 van vrijwel het hele Korenburgerveen (Bijlage 10).Uitbreiding van H6410 en kwaliteitsverbetering van H3110, H6410, H6230 en H7140A wordt vooral verwacht in het zuidoostelijk deel. Vooral dit deel van het Korenburgerveen dient te worden gekarteerd. Het te karteren deel staat aangegeven in Bijlage 13.

### Indicatorsoorten

In tabel 4 staat aangegeven dat voor het Galigaanmoers (H7210) ook indicatorsoorten dienen te worden gemonitord. Volgens het profielendocument is het vegetatietype 8Bd1 (Galigaan-associatie) typerend voor Galigaanmoerassen. Het is een dominantiegemeenschap die doorgaans zeer soortenarm is. Galigaan (Cladium mariscus) is de dominante soort en gemakkelijk herkenbaar in het veld. Daarnaast komt vaak Moerasvaren (Thelypteris palustris) voor als ondergroei. Aanvullende begeleidende soorten zijn Watermunt (Mentha aquatica), Wateraardbei (Potentilla palustris), Melkeppe (Peucedanum palustre) en Moeraswalstro (Galium palustre). In Bijlage 4 zijn twee kaartvlakken aangeduid als H7210. Het voorkomen van de genoemde soorten dient nauwkeurig GPS in deze gebieden te worden bepaald, inclusief een randzone van 200 meter.

### Remote sensing

Vegetatieopnamen geven informatie over een specifieke locatie. Met remote sensing kan de vegetatie-ontwikkeling over een veel groter oppervlak worden gevolgd. Met behulp van false color luchtfoto’s kan de ontwikkeling van veenmosvegetaties, bosopslag en pijpestrootje worden vastgelegd. Het gaat daarbij om een inschatting van arealen waaruit bedekkingspercentages kunnen worden afgeleid

Tijdens de expertbijeenkomst is ook gevraagd om de maaiveldhoogte te registreren zodat inzicht ontstaat in de mate van opbolling van het veen. Bij een gunstige hydrologie kan het hoogveen omhoog groeien met een gemiddelde snelheid van 1 cm per jaar. Hoewel in tabel 4 alleen gevraagd is om remote sensing van de habitattypen H7110A, H7120 en H7210 zal het hele Korenburgerveen worden opgenomen. Dit kan voor nauwelijks extra kosten en de informatie is ook bruikbaar ter ondersteuning van de vegetatiekartering.

## Meetmethoden

Deze paragraaf gaat vooral in op vraag 2 ‘Hoe wordt gemeten?’.

### Grondwaterstand, stijghoogte en oppervlaktewaterpeil

Op de meeste locaties zal de freatische grondwaterstand worden gemeten met behulp van bestaande peilbuizen (zie Bijlage 6 en Bijlage 7).

Installatie van nieuwe peilbuizen:

Op 7 locaties bevinden zich op dit moment nog geen peilbuizen. Dit is met name het geval in de nieuw in te richten raaien B en C waar door de hydrologische maatregelen een toename van de aanvoer van basenrijk grondwater wordt verwacht. Bestaande peilbuizen bleken niet in het habitattype te liggen of waren onvoldoende gespreid over dit deel van het gebied. De nieuwe peilbuizen dienen te worden geplaatst volgens de richtlijnen weergegeven in het Stowa rapport 2012-50 (Bouma, e.a., 2012).

Bij de plaatsing van de nieuwe peilbuizen zijn met name de volgende punten van belang:

- De peilbuis dient te worden geplaatst in de vegetatie waaraan het te meten peilregime wordt getoetst. Dit betekent dat de peilbuis in een schraal grasland dient te worden geplaatst en niet aan de zijkant hiervan. Om het grasland zo goed mogelijk maaibaar te houden verdient het aanbeveling om het meetpunt naast een te sparen struik te plaatsen.

- De peilbuis dient niet in de buurt van een sloot of boom te worden geplaatst (behalve uiteraard in bossen).

- De bodemopbouw dient te worden beschreven aan de hand van de methodiek van de Bakker en Schelling (1989).

- De filterstelling dient te worden bepaald op basis van de in het veld aangetroffen bodemopbouw. De filterstelling dient zodanig te worden gekozen dat het juiste waterpeil wordt gemeten.

  - Voor het meten van de freatische grondwaterstand dient het filter boven een slecht doorlatende laag te worden aangebracht.

  - Voor het meten van de stijghoogte onder de slecht doorlatende laag dient het filter onder deze laag te worden aangebracht. Het boorgat dient ter hoogte van de slecht doorlatende laag met bentoniet-zwelklei te worden afgedicht om contact van beide watersystemen via het boorgat te voorkomen.

- Aangezien het huidige meetnet van Natuurmonumenten is uitgerust met dataloggers dienen de nieuwe meetpunten bij voorkeur ook met dataloggers te worden uitgerust, zodat zij in dezelfde meetronde kunnen worden uitgelezen.

Peilopname:

De waterpeilen dienen te worden gemeten met automatische peilopnemers, bijvoorbeeld van het merk Diver of Keller.

Verwerking meetgegevens:

Voor de peilopname, wijze van inlezen, compensatie en validatie van de meetgegevens wordt verwezen naar het Stowa rapport 2012 – 50 (Bouman, e.a., 2012).

Validatie van divermetingen:

Door het grote risico op meetfouten bij automatische peilopnemers dient er grote aandacht te worden gegeven aan de luchtdrukcompensatie en validatie van de gemeten peilen. Om te voorkomen dat er grote hiaten in de meetreeksen ontstaan, wanneer een diver kapot gaat, dienen de divers minimaal 2 tot 3 maal per jaar te worden ingelezen. Tijdens het inlezen dient de actuele grondwaterstand (terwijl de diver nog in de peilbuis zit) en de luchtdruk te worden gemeten ten behoeve van de validatie van de gemeten peilen.

### Grondwaterkwaliteit

Voor het herstel van de met basenhoudend grondwater gevoede vegetatietypen is het gewenst om inzicht te krijgen in de mate waarin basenhoudend grondwater de wortelzone kan beïnvloeden. Door de voeding met basenrijk water wordt de basenbezetting van de bodem in de wortelzone geleidelijk verhoogd. De aanvoer van basenrijk grondwater vindt over het algemeen plaats aan het eind van het hydrologisch winterhalfjaar (februari-maart), wanneer de grondwaterstand in het gebied zijn hoogste jaarlijkse stand bereikt (GHG). Deze locaties bevinden zich in de lage zuidoostzijde van het Corlese veen over het algemeen op de overgang van hoger gelegen (dek)zandrug naar lager gelegen slenken of geïsoleerde laagten. In een natuurlijke situatie kunnen zich op de hogere delen van de hoogtegradiënt, overgaand naar heischale graslanden, overgaand naar blauwgrasland op de lagere delen van de gradiënt. Naast het basengehalte van het grondwater worden tevens de nutriënten van het toestromende grondwater gemeten. Tenslotte wordt het sulfaatgehalte gemeten, omdat een verhoogd sulfaatgehalte in het toestromende grondwater in gereduceerde omstandigheden kan leiden tot het vastleggen van ijzer, waardoor een ongewenst toename kan optreden van de beschikbaarheid van fosfaat in de wortelzone.

Bemonstering:

De in Bijlage 8 aangegeven coördinaten van de bemonsteringslocaties zijn niet leidend. Het watermonster dient te worden verzameld op maximaal 5 m. afstand van de peilbuis of pq, op een locatie met een vergelijkbare maaiveldhoogte en vegetatie. Het grondwater dient bij voorkeur in de wortelzone of net hieronder op ca. 30-40 cm onder maaiveld te worden bemonsterd met behulp van een ingegraven poreuze cup. Het grondwater kan uit het cupje worden gezogen met behulp van een zuiger.

Analyse:

Het verzamelde grondwater dient dezelfde dag koel te worden aangeleverd bij een gespecialiseerd laboratorium voor de analyse van de pH en alkaliniteit, aangezien deze parameters snel verlopen. Vervolgens dienen de volgende parameters minimaal te worden gemeten: pH, alkaliniteit, EGV, anorganisch koolstof (TIC: CO2 en HCO3-), P, S, Ca, Mg, Al, Fe, Na+, K+, Cl-, NO3-, NH4+ en PO43-. Een hierboven beschreven totaalanalyse is goedkoper dan het laten analyseren van afzonderlijke parameters.

Detectielimieten:

De toetsingswaarden voor de betreffende habitattypen zijn bijzonder laag en kunnen alleen door een op ecologische analyse gespecialiseerd laboratorium betrouwbaar worden gemeten. Het is daarom van groot belang dat de meting voldoet aan in Bijlage 9 beschreven detectie limieten.

### Bodemchemie

Bemonstering:

De in Bijlage 8 aangegeven coördinaten van de bemonsteringslocaties zijn niet leidend. Het bodemmonster dient te worden verzameld in de pq zelf of in de bodem op maximaal 5 m. afstand van de pq, met een vergelijkbare maaiveldhoogte en vegetatie. Er dient een mengmonster te worden verzameld van minimaal drie bodemmonsters van de bewortelde zone. De monsters dienen elke meting op een andere locatie te worden verzameld.

Analyse:

De bodemmonsters dienen binnen één of twee dagen te worden aangeleverd aan een gespecialiseerd laboratorium. De volgende parameters dienen minimaal te worden gemeten:

- Drooggewicht, organische stofgehalte (gloeiverlies) en soortelijk gewicht.

- Olsen-extractie: P-Olsen

- zoutextractie (0.2M NaCl): pH, NO3-, NH4+ Al, Ca, Mg, P, K

- Destructie: Al, Ca, Fe, K, Mg, P, S

Detectielimieten:

Zie Bijlage 9.

### Permanent kwadraat

Uitvoering van de vegetatieopnamen op vaste locaties (pq’s) dient te verlopen volgens de in de provincie Gelderland gebruikte methodiek (Rijken, 2000). Opnameformulieren kunnen worden opgevraagd bij de provincie. De grootte van het te kiezen minimumareaal hangt af van de homogeniteit van de vegetatie. Ter Linde & van de Berg (2007) hebben 25 m² als maat aangehouden voor opnamevlakken in lage vegetaties (hoogveen, grasland, heide en moeras). Dat bleek voor sommige vegetatietypen met een zeer beperkte oppervlakte niet mogelijk. In dergelijke gevallen kan 3x3 m of 1x1 m worden gehanteerd. De grootte van de pq’s dient constant te blijven gedurende de PAS meetperiode.

De exacte locatie van elke pq (centrum van de plot) moet worden vastgelegd met een nauwkeurig GPS (~3 cm nauwkeurig). Hoekpunten worden voorzien van een markering (bijvoorbeeld bamboestokken) zodat een touw of lint kan worden gespannen zodat om het proefvlak en men zeker exact hetzelfde proefvlak bemonsterd over de gehele meetperiode.

Qua bedekkingsschaal dient gebruik te worden gemaakt van de getransformeerde schaal van Braun-Blanquet (van der Maarel, 1979). Ook de moslaag (soorten, bedekking) dient te worden genoteerd met deze codering (tabel 5).

Tabel 5: Volgens de getransformeerde schaal van Braun-Blanquet *.

* Zie ook https://www.ndff.nl/overdendff/validatie/protocollen/12-007-vegetatieopname/

### Vegetatiekartering

Door BIJ12 zijn ten behoeve van de PAS richtlijnen gegeven voor vegetatiekarteringen. Het meest recente vegetatiekarteringsprotocol  is versie 2.5 Zie hiervoor http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/monitoring-en-natuurkwaliteit/vegetatiekarteringen/ Het is zaak kennis te nemen van dit protocol en daar waar mogelijk op te volgen.

Voor een goede vergelijking met de kartering uit 2007 is het wenselijk om een vergelijkbare methodiek te hanteren als uitgevoerd door Ter Linde & van den Berg (2007). De methodiek sluit goed aan op het protocol van BIJ12. De kartering door Ter Linde & van den Berg (2007) is uitgevoerd op het niveau van plantenassociaties waarbij is aangesloten bij de indeling volgens ‘De Vegetatie van Nederland’ (Schaminee et al. 1995, 1996, 1998; Stortelder et al.1999). Alleen de  vegetatietypen die overeenstemmen met voor het gebied aangemelde habitattypen zijn in detail gekarteerd. De gehanteerde schaal is hier 1:5000. De andere typen zijn slechts globaal gekarteerd om een indicatie te geven van ontwikkelingspotenties. De gehanteerde schaal is in deze typen 1:10.000. In het onderzochte gebied is per onderscheiden vegetatietype minimaal één vegetatieopname gemaakt in een representatief deel van het vegetatietype. Voor het zuid-oostelijk deel van het Korenburgerveen is een kartering op 1:5000 wenselijk.

Als basis voor de vegetatiekartering van het Korenburgerveen wordt gebruik gemaakt van de remote sensingbeelden. Deze dienen beschikbaar te zijn voordat de veldkartering wordt uitgevoerd. Een eerste begrenzing in vegetaties wordt overgezet op veldkaarten. In het veld worden tijdens een verkennend onderzoek de verschillende vegetatietypen bepaald. Grenzen van vegetatietypen die niet op de luchtfoto zijn te onderscheiden worden met behulp van GPS en een kompas op de veldkaart ingetekend. Van elk in het veld onderscheiden type wordt een representatieve vegetatieopname gemaakt. De vegetatieopnamen worden gemaakt volgens de in de provincie Gelderland gebruikte methodiek Rijken, M. (2000). In bossen en struwelen wordt voor de vegetatieopnamen een oppervlakte van 100 m2 gehanteerd. In grasland, heide, veen en moeras wordt een oppervlak van 25m2 gehanteerd tenzij dit te groot is voor een homogene opname. In die gevallen wordt het opnamevlak verkleind (tot 4m2). De opnameplekken worden met behulp van GPS vastgelegd (midden opnamevlak). De bedekkingen zijn volgens de getransformeerde schaal van Braun-Blanquet genoteerd van der Maarel, (1979)

### Indicatorsoorten

Het Galigaanmoeras (figuur 4, en kaartvlak H7210 bijlage4) is moeilijk toegankelijk . Bij een eerste veldbezoek hoeft niet het moeras te worden betreden, maar dient wel de exacte ligging en breedte van de randzone te worden vastgesteld. Dit gebeurt met behulp van een GPS en het vaststellen waar Galigaan nog wordt aangetroffen. De ligging van randzone wordt op kaart vastgelegd en er wordt over een zone van 10 a 20 m vanaf de rand een raster van 10x10 m cellen op de kaart geplot. In deze zone wordt een vaste looproute uitgezet waarmee alle cellen worden bezocht. Het voorkomen van de kenmerkende en begeleidende soorten dient ruimtelijk te worden vastgelegd met een nauwkeurig GPS.

| Kenmerkende soorten | Begeleidende soorten |
| --- | --- |
| Galigaan (Cladium mariscus) Moerasvaren (Thelypteris palustris) | Watermunt (Mentha aquatica), Wateraardbei (Potentilla palustris), Melkeppe (Peucedanum palustre) Moeraswalstro (Galium palustre). |

Omwille van de onderlinge vergelijkbaarheid van de soortskarteringen dienen deze op eenzelfde moment in het seizoen te worden uitgevoerd. Voor het veldwerk is het handig om een werkkaart te maken voor aantekeningen en oriëntatie. Op de werkkaart staan de 10x10 m cellen aangegeven, inclusief hun coördinaten. Oriëntatie in het veld kan met behulp van GPS.

### Remote sensing

Remote sensing kan worden uitgevoerd via satelliet, vliegtuig of drone (octocopter of remotely piloted aircraft). Satellieten hebben als nadeel dat de resolutie beperkt is, er weinig controle is over het tijdstip van vliegen en dat bewolking een obstakel kan zijn voor het maken van beelden. Vanwege de omvang van het gebied is het wenselijk gebruik te maken van een Remotely Piloted Arcraft System (RPAS). Een RPAS kan worden uitgerust met een near-infrared (NIR) of color-infrared (CIR) sensor. Een dergelijke sensor is zeer gevoelig voor biomassa. Voor het in beeld brengen van de maaiveldhoogte zal gebruik worden gemaakt van een stereocamera. Er moet met een resolutie van 20 cm of kleiner worden gemeten om relevante verschillen te kunnen detecteren.

## Locatie van de meetpunten

Deze paragraaf gaat in op de vragen:

- Vraag 3: ‘Waar wordt gemeten?’

- Vraag 5: ‘Welk bestaand meetnet wordt hiervoor gebruikt?’

- Vraag 6: ‘Welke uitbreiding of nieuw inrichting van een meetnet is nodig?’

De meetlocaties zijn weergegeven in Bijlage 6 en Bijlage 7 en de overzichttabel in Bijlage 8.

Bij de keuze van de meetpunten zijn de onderstaande criteria gehanteerd:

- Representatief voor het hydrologisch systeem op landschapsschaal.

- Spreiding over het gebied.

- Accent op de zuidoostelijke zone, aangezien hier door de meeste effecten van de maatregelen worden verwacht.

- In of nabij een bestaand habitattype.

- Aansluitend op een zo lang mogelijke bestaande meetreeks of bestaande pq, zodat een vergelijking kan worden gemaakt met de situatie voor de uitvoering van de maatregelen.

- Aanwezigheid van een peilbuis met diver (NM of Provinciaal beleidsmeetnet verdroging).

- Aanwezigheid van meerdere filters, om een beeld te krijgen van verticale kwel en wegzijging,

- Meting op locaties waar herstel van de aanvoer van basenrijk grondwater wordt verwacht (zuidoostelijke randzone).

### Grondwaterstand

Raai A:

De meetlocaties in Raai A geven een goed beeld van de veranderingen in de grondwaterstand in het herstellende hoogveen in het Vragenderveen. De peilbuizen zijn hier over het algemeen geplaatst bovenstrooms van de in het gebied gelegen veendijken: meetlocaties B044, B046 en B002/P012 . Deze dijken met hierin aangebrachte damwanden zorgen voor een hydrologische compartimentering, waarin het peilverloop in elk compartiment min of meer uniform is. In de loop der jaren zullen de compartimenten geleidelijk verdwijnen doordat het hoogveen geleidelijk over der damwanden groeit en de damwanden verrotten. De meetpunten aan de zuidoostzijde bestrijken de hier gelegen vochtige alluviale bossen, waar door dempen van de Schaarsbeek en Parallelsloot naar verwachting meer basenhoudend grondwater richting maaiveld zal stromen.

Raai B:

Raai B start in het Galigaanmoeras langs de Middeldijk. De raai bestrijkt verder de laagte van de Schaarsbeek met voornamelijk vochtig alluviaal bos. Het laatste meetpunt bevindt zich tussen de Schaarsbeek en Parallelsloot. Hier dient de grondwaterstand te stijgen ten gevolge van het dempen van beide belangrijke watergangen, die momenteel veel kwelwater afvoeren.

Raai C:

Deze raai doorsnijdt de kop van het beekdal van de laagte van de Schaarsbeek, waar de meeste effecten worden verwacht. Hier zal naar verwachting de toestroming van basenhoudend grondwater toenemen, hetgeen van groot belang is voor de hier aanwezige gradiënten tussen trilveen, blauwgrasland, heischraal grasland en zwak gebufferde vennen. Het is niet zo zeer nodig dat de grondwaterstand hier zal stijgen. De grondwaterstand dient hier vooral in het voorjaar minder diep te zakken aangezien de hier aanwezige vegetaties afhankelijk zijn van een hoge voorjaarsgrondwaterstand. Waar in de gradiënt zich welke vegetatietypen zullen ontwikkelen, kan nog niet met zekerheid worden aangegeven. De meetpunten zijn daarom verspreid langs de raai door dit kansrijke gebied ontworpen.

Raai D:

Om het effect van de gezamenlijke hydrologische maatregelen op het noordelijke deel van het gebied in het Meddose veen te meten zijn hier in het herstellende hoogveen twee meetlocaties voorzien: 042 en 009. Bij locatie 042 bevindt zich een bestaande peilbuis (B042) en twee bestaande pq’s (PQ042A en PQ042B). Deze meetpunten bevinden zich in hetzelfde hydrologische compartiment. In het lager gelegen compartiment wordt het peil gemeten door peilschaal P009 en bevindt zich noordelijk hiervan een bestaande pq (PQ009).

Losse meetpunten:

Een nieuw pq is voorzien in het centrum van het Korenburgerveen in het kleine gebied met actief hoogveen (H7110A): PQ045A. Ten noorden hiervan zijn twee bestaande pq’ opgenomen op een locatie waar mogelijk uitbreiding van het hoogveen kan plaatsvinden.

Ten westen van het beheerkantoor van Natuurmonumenten (Den Oppas) bevindt zich een heischraal grasland, dat net buiten de raai C valt. Om de effecten van de gezamenlijke hydrologische maatregelen buiten de raai te kunnen meten is hier een gecombineerde meetlocatie voorzien: 055 (grondwaterstand B055), waterkwaliteit (W055), bodemchemie (C055), vegetatie PQ055).

### Grondwaterkwaliteit

Op de delen van de raaien waar het door de uitvoering van de hydrologische maatregelen een toename van de aanvoer van basenhoudend grondwater wordt verwacht, wordt de waterkwaliteit gemeten:

- W047 in het Galigaanmoeras,

- W049 en W053 in het alluviale bos in de laagte van de Schaarsbeek,

- W121 in het trilveen in de kop van de laagte van de Schaarsbeek ten noorden van de Middeldijk

- W114 in het zuidelijker gelegen zwakgebufferde ven

- W051 in het kleine blauwgrasland ten zuiden van de Middeldijk in de laagte van de Schaarsbeek

- W054 in de laagte aan de kop van de Schaarsbeek waar naar verwachting de toestroming van basenhoudend grondwater zal toenemen.

- W055 in het heischraal grasland achter den Oppas

- W043 in de bermsloot van de spoorlijn die het water vanaf het geplagde grasland afvoert richting het veengebied. Met dit punt wordt gecontroleerd of er door het plaggen niet langer sprake is van instroming van vermest oppervlaktewater in dit deel van het veen.

### Bodemchemie

Om te meten in hoeverre de toename van de aanvoer van basenhoudend grondwater leidt tot een toename van de pH en basenverzadiging van de bodem, wordt op vier locaties een bodemmonster genomen:

- C047 in het Galigaanmoeras,

- C121 in het trilveen in de kop van de laagte van de Schaarsbeek ten noorden van de Middeldijk

- C051 in het kleine blauwgrasland ten zuiden van de Middeldijk in de laagte van de Schaarsbeek

- C053 in het vochtige alluviale in de kop van de laagte van de Schaarsbeek.

### Permanent kwadraat

Bijlage 6 en Bijlage 7 geven aan waar permanente kwadraten dienen te worden geplaatst. De x,y coördinaten staan in het onderstaande overzicht.

| X | Y | interne_co | raai | legenda | Habitattype | Omschrijving | eigenaar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 243168 | 444345 |  | PQ054 |  |  |  | pq nieuw |  | H6230 repr. |  | Heischraal grasland repr. |  |  |  |
| 243045 | 444473 |  | PQ053 |  | C |  | pq nieuw |  | H91E0C |  | Vochtige alluviale bossen |  |  |  |
| 242945 | 444675 |  | PQ052 |  | C |  | pq nieuw |  | H7140A |  | Overgangs- en trilvenen |  |  |  |
| 242741 | 445065 |  | PQ114 |  |  |  | pq nieuw |  | H3130 |  | Zwak gebufferde vennen |  |  |  |
| 241989 | 445030 |  | PQ045A |  | A |  | pq nieuw |  | H7110A |  | Actieve hoogvenen |  |  |  |
| 241760 | 445160 |  | PQ044B |  | A |  | pq bestaand |  | H7120 |  | Herstellend hoogveen |  | Natuurmonumenten |  |
| 241780 | 445170 |  | PQ044A |  |  |  | pq bestaand |  | H7120 |  | Herstellend hoogveen |  | Natuurmonumenten |  |
| 241990 | 445100 |  | PQ045C |  |  |  | pq bestaand |  | H7120 |  | Herstellend hoogveen |  | Natuurmonumenten |  |
| 242397 | 444717 |  | PQ047 |  |  |  | pq bestaand |  | H7210 |  | Galigaanmoerassen |  | Natuurmonumenten |  |
| 242742 | 445109 |  | PQ121 |  |  |  | pq bestaand |  | H7140A |  | Overgangs- en trilvenen |  | Landelijk Meetnet Flora |  |
| 242821 | 444910 |  | PQ115 |  | C |  | pq bestaand |  | H7140 |  | Overgangs- en trilvenen |  | Landelijk Meetnet Flora |  |
| 243024 | 444986 |  | PQ055 |  |  |  | pq bestaand |  | H6230 |  | Heischraal grasland |  | Provincie Gelderland |  |
| 242449 | 445859 |  | PQ042A |  |  |  | pq bestaand |  | H7120 |  | Herstellend hoogveen |  | Natuurmonumenten |  |
| 242467 | 445841 |  | PQ042B |  |  |  | pq bestaand |  | H7120 |  | Herstellend hoogveen |  | Natuurmonumenten |  |
| 242595 | 445711 |  | PQ009 |  |  |  | pq bestaand |  | H7120 |  | Herstellend hoogveen |  | Natuurmonumenten |  |

Om de vegetatieontwikkeling te kunnen relateren aan de grondwaterstandsmetingen dient aandacht te worden geschonken aan de plaatsing van een pq ten opzichte van de peilbuis. Deze dient indien mogelijk binnen een straal van 10 m van de peilbuis te liggen en op een vergelijkbare maaiveldhoogte zodat de vegetatieontwikkeling ook daadwerkelijk kan worden gekoppeld aan de gemeten grondwaterstand. Op een aantal locaties ligt een bestaand pq volgens de AHN hoogtekaart op een vergelijkbare bodemhoogte. In dit geval mag het pq op grotere afstand van de peilbuis liggen. Voor de ligging van de pq’s wordt verwezen naar de meetnetkaart in Bijlage 6 en Bijlage 7 en de overzichttabel in Bijlage 8.

### Vegetatiekartering

Ten behoeve van de vegetatiekartering van het zuidoostelijk deel van het Korenburgveen (zie bijlage 13) worden ook vegetatieopnamen gemaakt. Minimaal een per kaartvlak c.q. vegetatietype. Bij grote kaartvlakken is beter om meerdere vegetatieopnamen te maken (3-5 volgens het vegetatieprotocol versie 2.5). De vegetatieopnamen dienen een representatief beeld te geven van het kaartvlak.

### Indicatorsoorten

De waarneming van indicatorsoorten vergt geen aparte inrichting, maar wel dat een vaste looproute wordt uitgezet. In figuur 6 is het Galigaanmoeras weergegeven met een begrenzing (rode lijn) op basis van een luchtfoto. De juistheid van deze grens dient in het veld te worden geverifieerd. De verwachting is dat het Galigaanmoeras in het veld redelijk scherp begrenst is. De gele lijn geeft de 20 m (maar 10 m is vermoedelijk al voldoende) grens aan gemeten vanaf de rode lijn. De looproute ligt tussen de  gele en rode lijn.

Figuur 6: Inschatting begrenzing Galigaanmoeras. De looproute ligt tussen de gele en rode lijn.

### Remote sensing

Remote sensing heeft betrekking op het hele gebied.

## Meet- en monitoringsfrequentie

Deze paragraaf geeft antwoord op vraag 4 ‘Wanneer / hoe frequent meten?’

Het Programma aanpak stikstof (PAS) is op 1 juli 2015 in werking getreden. De planperioden beslaan elk 6 jaar. Op basis hiervan worden de onderstaande PAS-perioden onderscheiden:

- PAS-periode 1: 1 juli 2015 – 30 juni 2021

- PAS-periode 2: 1 juli 2021 – 30 juni 2027

- PAS-periode 3: 1 juli 2027 – 30 juni 2033

Dit meetplan heeft betrekking op de eerste PAS-periode. Aan het eind van deze periode wordt, op basis van de resultaten van de resultaten van de monitoring in deze periode bezien hoe en of de monitoring in de volgende PAS-perioden wordt voortgezet.

Tabel 6: Monitoringsfrequentie PAS-periode 1

| meetjaar: |  | peilbuizen |  | waterkwaliteit |  | bodemchemie | pH raaien |  | vegetatiekartering |  | Remote | nadere uitwerking |  | toetsing |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | + pq |  | + Galigaanmoeras |  | sensing | vegetatiekartering |  |  |
| 2017 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2019 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2020 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2021 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| totaal: |  | 5 |  | 4 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 |

### Grondwaterstand

Meetfrequentie:

Het meetnet bestaat vrijwel volledig uit divers. Gebruikelijk is een meetfrequentie van 1 meting per dag. Deze meetfrequentie komt overeen met de meetfrequentie van de neerslag- en verdampingsmetingen door het KNMI, waarmee de data in de toetsingsfase mee kunnen worden gemodelleerd.

Monitoringsfrequentie:

De metingen zoals beschreven in dit meetplan hebben betrekking op de eerste PAS-periode, die loopt tot 30 juni 2021 (zie Tabel 6).

### Grondwaterkwaliteit

Meetfrequentie:

De aanvoer van basenrijk grondwater vindt over het algemeen met name plaats aan het eind van het hydrologisch winterhalfjaar (februari-maart), wanneer de grondwaterstand in het gebied zijn hoogste jaarlijkse stand bereikt (GHG). De metingen dienen in de periode plaats te vinden waarop de hoogste kans bestaat op toestroming met basenhoudend grondwater. Dit is over het algemeen aan het eind van het hydrologisch winterhalfjaar in de maanden februari/maart. Metingen buiten deze periode zijn niet zinvol, omdat dan voornamelijk infiltratie van regenwater optreedt en vooral regenwater wordt bemonsterd.

De meting van de waterkwaliteit dient daarom éénmaal per jaar plaats te vinden in februari/maart. Door meerdere jaren vóór en na de uitvoering van de maatregelen te meten, kan een trend in de metingen worden vastgesteld. Het grootste deel van de maatregelen heeft al plaatsgevonden. Hierdoor kan de meting van de uitgangssituatie niet meer plaatsvinden. Jaarlijks meten is zinvol omdat niet elk jaar een GHG-situatie wordt bereikt. Zo was de winter van 2016/2017 zo droog, dat in maart 2017 het grondwater nog niet tot GHG is gestegen. Door meerdere jaren achtereen te meten, kan een beeld worden verkregen van het aantal jaren dat er bij voldoende neerslag toch voldoende aanvoer van basen plaatsvindt.

Monitoringsfrequentie:

De metingen dienen in de eerste PAS-periode jaarlijks te worden uitgevoerd (zie Tabel 6).

### Bodemchemie

Meet- en monitoringsfrequentie:

Tegelijk met de grondwaterkwaliteitsmetingen in maart. De metingen dienen eens in de twee jaar in de eerste PAS-periode te worden uitgevoerd (zie Tabel 6).

Naar verwachting zal de basenbezetting door de toegenomen aanvoer van basen via het grondwater een langzame geleidelijk stijgende trend vertonen. Met een tweejaarlijkse meting kan deze trend zichtbaar worden gemaakt.

De afname van de voedselrijkdom door plaggen is door het plaggen naar verwachting zeer sterk afgenomen, omdat door het plaggen een minder of onbemeste bodem aan de oppervlakte komt. Door maaien en afvoeren van het gebied zal de voedselrijkdom in de hierop volgende jaren een zeer geleidelijke verdere daling vertonen.

### Permanent kwadraat

De pq’s dienen driejaarlijks te worden bezocht voor een vegetatieopname. Voor de eerste PAS periode is dat 2017 en 2020. Vegetatieopnamen dienen te worden gemaakt in het groeiseizoen (juli, augustus, september). In het Korenburgerveen worden sinds 2010 Kraanvogels waargenomen en deze mogen tijdens het veldwerk niet worden verstoord. In de periode juli-september is de trefkans echter laag. Het exacte tijdstip voor de vegetatieopname tijdens het groeiseizoen is niet van belang zolang de vegetatieopnamen maar een representatief beeld geven van de aanwezige soorten. Dit kan ook samenhangen met de meteorologische condities in een meetjaar.

### Vegetatiekartering

Het PAS bureau geeft aan dat vegetatiekarteringen met een frequentie van een keer per 12 jaar dienen te worden uitgevoerd, en tussentijds (elke 6 jaar) een evaluatie uit te voeren op enige andere wijze (PQs, structuurkartering, deelkartering, etc.). Voor het Korenburgerveen wordt voorgesteld om het deelgebied in de zuidoostelijke zone elke 6 jaar te karteren aan het eind van een PAS periode. Voor de eerste PAS periode betekent dit dat in 2020 de kartering dient te worden uitgevoerd en gerapporteerd. Omdat diverse habitattypen niet voorkomen in de kartering uit 2007 is voor deze typen zonder aanvullende waarneming geen beoordeling mogelijk.

### Indicatorsoorten

Indicatorsoorten in het Galigaanmoers (H7210) dienen analoog aan de vegetatiekartering elke 6 jaar worden uitgevoerd. De meting kan plaatsvinden in 2019 analoog aan de vegetatiekartering.

### Remote sensing

In 2013 is met behulp van een Unmanned Aerial Vehicle (UAV) een luchtfoto van het gebied gemaakt. Voor de PAS wordt voorgesteld om elke 3 jaar een RS meting uit te voeren van het gehele gebied. Dit dient driejaarlijks te worden herhaald zodat de ontwikkeling van de veenmosvegetaties, bosopslag en pijpestrootje kan worden vastgelegd. Er dient zowel in de zomer (ten behoeve van de bosopslag) als in de winter (ten behoeve van de veenmos- en grazige vegetaties) te worden gevlogen. Een meting om de 3 jaar betekent dat metingen in 2017 en 2020 dienen te worden uitgevoerd. De methodiek is in ontwikkeling en er is nog betrekkelijk ervaring mee. Als later blijkt dat er weinig verandering is waar te nemen binnen 3 jaar dan kan een lagere meetfrequentie worden gehanteerd binnen de tweede PAS periode (na 2020).

Het is de vraag om RS ook bruikbaar zal zijn voor het meten van de opbolling van het veen als gevolg van veengroei. Er zal sprake zijn van ruis doordat het veen zwelt en krimpt als gevolg van de hoeveelheid water die is opgenomen (afhankelijk van neerslag en verdamping) en een lange reeks zal nodig zijn om de ‘ruis’ te kunnen scheiden van een trend (veengroei). Het is gemakkelijker te bepalen door bij bestaande peilbuizen (mits deze reiken tot in de minerale bodem) de veengroei op te meten door een maatverdeling aan te brengen en deze met behulp van een meetlint over de jaren op te meten.

## Beoordeling meetresultaten

Deze paragraaf gaat in op de vragen

- Vraag 7 “Hoe worden de meetresultaten beoordeeld?”

- Vraag 8 “Wanneer moet/kan beoordeling van de meetresultaten plaatsvinden?”

De provincie heeft hier als richtlijn aangegeven, dat beoordeling in principe drie jaar na uitvoering van een maatregel, maar in ieder geval voor het eind van de PAS periode dient plaats te vinden.

Deel II van Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS  (Van Beek et al., 2014) gaat in hoofdstuk 4 ‘beoordeling natuurkwaliteit Natura 2000/PAS-gebieden’ in op de beoordeling van habitattypen. Om te bezien of de doelen voor wat betreft areaal en kwaliteit van de habitattypen de goede kant uit gaan worden procesindicatoren gemeten. Alterra (Smits et al., 2016) heeft een handreiking opgesteld om per combinatie van habitattype/ maatregel procesindicatoren te identificeren. Per abiotische procesindicator is een gewenste ontwikkelrichting aangegeven. Voor de beoordeling van de meetgegevens wordt gebruikgemaakt van de toetsingswaarden vermeld in de PAS-gebiedsanalyse (Runhaar, 2016) en de meer uitgebreide uitwerking hiervan in de applicatie Ecologische vereisten Natura2000 gebieden Zie : https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=6&id=n2k61

Hierin worden per Natura2000 gebied en per habitattype de ecologische vereisten getoond van de onderstaande ecologische factoren:

- Overstroming

- Vocht

- Voedselrijkdom

- Zout

- Zuurgraad

Deze beoordelingssystematiek geeft uitsluitend informatie over het herstel van het gebied op puntniveau. De maatregelen in het Korenburgerveen hebben echter vooral tot doel om het gebied op landschapsniveau te herstellen. In overleg met de beheerder (Robert Ketelaar) is de bovenstaande beoordelingssystematiek daarom uitgebreid met een kwalitatieve toetsing van het herstel van het gebied op landschapsniveau.

### Grondwaterstand

Voor de toetsing van de gemeten grond- en oppervlaktewaterstanden wordt verwezen naar de kolom “toetsing” in Bijlage 8.

Toetsing aan grondwaterregime habitattype:

Voor peilbuizen die geplaatst zijn in of vlakbij een habitattype kan worden gecontroleerd in hoeverre het grondwaterregime na de uitvoering van de maatregelen voldoet aan de toetsingswaarden aan de vochttoestand en overstroming genoemd in de PAS gebiedsanalyse (Runhaar 2016) en de database Ecologische vereisten habitattype. In deze database wordt onderscheid gemaakt tussen een optimaal “kernbereik” en suboptimaal "aanvullend bereik”. Voor de beoordeling van de waargenomen trend wordt verwezen naar onderstaande Tabel 7.

Tabel 7: Beoordeling grond- en oppervlaktewater

Een aantal peilbuizen is niet geplaatst in een habitattype, maar op een locatie die representatief is voor een te ontwikkelen habitattype, zie bijvoorbeeld peilbuis B050 (zie Bijlage 7 voor de ligging van deze peilbuis). Deze peilbuis wordt geplaatst onderaan de zeer kansrijke gradiënt in de laagte van de Schaarsbeek. Hoewel hier geen actueel habitattype aanwezig is, is het op basis van de landschappelijke ligging wel te verwachten dat zich hier een vochtig alluviaal bos zal ontwikkelen. In de overzichttabel in Bijlage 8 is in de kolom “toetsing” daarom aangegeven dat de standplaats representatief is voor een vochtig alluviaal bos en op de hiervoor geldende standplaatseisen moet worden getoetst.

Toetsing functioneren hydrologisch systeem op landschapsniveau:

In de database “Ecologische vereisten Natura2000 gebieden” wordt voor de ontwikkeling van blauwgrasland, trilveen, zwak gebufferde vennen en in mindere mate heischraal grasland aangegeven dat de benodigde zuurgraad wordt bereikt onder invloed van de sturende factor aanvoer grondwater. De aanvoer van basenrijk grondwater kan worden bereikt door herstel van het hydrologisch systeem op landschapsschaal. Wezenlijke kenmerken van dit systeem zijn: toestroming van basenhoudend regionaal kwelwater vanuit de smeltwatergeul ten oosten het Korenburgerveen in combinatie met inundatie van de laagten in de slenk aan de zuidoostzijde van het Korenburgerveen en oppervlakkige afvoer van water uit de slenk over maaiveld via deze slenk naar het zuidwesten (niet via de Schaarsbeek of parallelsloot). Door winterse opbolling van regenwater onder de dekzanden direct ten oosten van de slenk (Rommelgebergte) wordt het regionale systeem verder onder druk gezet. Door de vernatting van de slenk ontstaat een tegendruk richting de hoger gelegen regenwatergevoede hoogveengebieden ten noordwesten van de slenk. Door tijdelijke compartimentering van het hoogveen, wordt de grondwaterstand gestabiliseerd, waardoor het regenwater gevoede hoogveen zich kan herstellen. Wanneer het hoogveen opnieuw is aangegroeid, worden de damwanden geleidelijk overbodig en kunnen wegrotten.

Aanvullende toetsing grondwaterfluctuatie in het hoogveen:

In het profielendocument (Runhaar en Kusters, 2016) wordt tevens gesteld dat door de sponswerking van het veen de fluctuatie van de grondwaterstand beperkt blijft tot 10-30 cm. In de studie door van ’t Hullenaar is te zien dat de fluctuatie van de grondwaterstand in de huidige situatie in de lagere zuidelijke delen van het veengebied wel voldoet aan dit criterium, maar dat de fluctuatie in de hogere delen van het veen aan de noord- en westzijde door een te grote wegzijging richting de lagere delen nog te groot is (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Voor de beoordeling van de fluctuatie van de grondwaterstand in het veen wordt verwezen naar Tabel 8.

Tabel 8: Beoordeling fluctuatie grond- en oppervlaktewaterstand

Om te toetsen in hoeverre het hydrologische systeem functioneert, dient te worden getoetst of de grondwaterstand in de zuidoostelijke slenk in raaien A, B en C voldoet aan de hier boven beschreven eisen. Nog belangrijker is of de aanvoer van basenhoudend grondwater wordt hersteld, zodat het hoger in het bodemprofiel doordringt. Dit wordt getoetst de paragraaf “waterkwaliteit” en “bodemkwaliteit”.

Bijsturing door de beheerder:

Wanneer uit de monitoring blijkt dat het hydrologisch systeem in (delen van) het gebied niet of onvoldoende is hersteld, kan de beheerder op basis van de gemeten peilen zoeken naar een effectieve bijstelling van de hydrologische maatregelen. Bijsturing kan mogelijk plaatsvinden door verlagen van inundatiehoogte in de laagten, door verwijderen onbedoelde obstakels in de slenk of licht uitdiepen van de slenk. Wanneer het hydrologisch systeem optimaal

### Grondwaterkwaliteit

Zuurgraad:

De pH van het basenhoudende grondwater dient te voldoen aan de streefwaarden genoemd in de PAS-gebiedsanalyse (Runhaar, 2016) en database ecologische vereisten. Voor herstellend hoogveen wordt bijvoorbeeld aangegeven dat het kernbereik van de pH van het grondwater varieert van 4,5 tot 6,5. Het aanvullend bereik varieert van 6,5 tot 7,0.

De beoordeling van de trend van de pH van het grondwater is weergegeven in Tabel 9. In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. is in de kolom “toetsing” per meetpunt aangegeven op welk vegetatietypen dient te worden getoetst.

Tabel 9: Beoordeling trend pH grondwater

Onzekerheden in de meting:

Bij de beoordeling dient daarom een slag om de arm te worden gehouden, vanwege de complexe meting van het proces van de toestroming van het basenhoudende grondwater. De pH van het grondwater varieert in de natuur bijzonder sterk, zowel in de ruimte als in de tijd. Op een afstand van 3 meter kan al een totaal verschillende pH worden gemeten, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van kleine regenwaterlenzen in iets hogere ruggetjes of sterke aanvoer van grondwater in minieme slenkjes. De regenwaterlenzen kunnen bijzonder dun zijn, zodat de overgang tussen basenrijk grondwater op een diepte van 30 of 50 cm voorkomt. Verder is de aanvoer van basenrijk grondwater sterk afhankelijk van de opbolling van de grondwaterstand in de dekzandrug. Wanneer deze maar twee weken in de winter optreedt, kan de toestroming net worden gemist, wanneer de meting plaatsvindt. Ook kan het zijn dat het basenrijke grondwater in bepaalde winters net niet tot de wortelzone doordringt.

Aanvullende kwalitatieve toetsing:

De kern van de toetsing is de bovenbeschreven monitoring van de pH. In aanvulling hierop worden onderstaande aanvullende parameters getoetst. Deze parameters worden kwalitatief beoordeeld, aangezien er geen harde toetsingsvoorwaarden voor zijn geformuleerd in de PAS-gebiedsanalyse, database Ecologische vereisten en profieldocumenten. De toetsing dient daarom plaats te vinden op basis van expert-judgement.

Basen en ijzer:

Het in de wortelzone bemonsterde grondwater dient een voldoende hoge basen/zuur ratio en bufferend vermogen (alkaliniteit) te hebben. De exacte streefwaarden zijn niet eenduidig aan te geven, omdat naast de concentratie van het toestromende grondwater ook de grootte van de flux en lengte waarin de toestroming bepalend zijn voor de mate van aanrijking van basen aan de bodem. Zo kan een korte aanrijking van zeer goed gebufferd en ijzerrijk water al voldoende zijn om de basenbezetting van de bodem te vergroten. Een zeer sterke en langdurige doorstroming van relatief zwak gebufferd en matig ijzerrijk grondwater kan hetzelfde positieve effect op de bodem hebben. Bij de uiteindelijke beoordeling van de waterkwaliteit dienen daarom ook deze moeilijk te meten overige factoren te worden meegenomen.

Nutriënten:

De verhouding nitraat/ammonium mag niet te laag worden. Ook dienen de gehalten ortho-fosfaat en totaal P niet boven de natuurlijke niveaus te stijgen. De verhouding ijzer/sulfaat mag niet onder de 0,5 te stijgen omdat ijzer dan in de gereduceerde omstandigheden volledig door sulfaten wordt vastgelegd en de fosfaatbeschikbaarheid toeneemt.

Sulfaat:

De verhouding ijzer/sulfaat mag niet lager zijn dan 1 tot 0,5 omdat dan het risico bestaat dat ijzer met sulfaat neerslaat als ijzersulfide (FeS) of pyriet (FeS2). Hierdoor neemt de beschikbaarheid van P in de bodem toe.

### Bodemchemie

pH-H2O:

Wanneer de aanvoer van basenrijk grondwater naar de bodem is hersteld, dient een geleidelijk stijgende trend in de basenbezetting op te treden. Door de aanvoer van basenhoudend grondwater neemt de basenbezetting (verhouding basische kationen Ca, Mg, Na, K) ten opzichte van de zure kationen (H+ en Al) van de bodem geleidelijk toe. Dit proces leidt tot een stijging van de pH-H20 in de bodem.

De beoordeling van de trend van de pH-H20 van de bodem is weergegeven in Tabel 10.

Tabel 10: Beoordeling trend pH-H20 bodem

Onzekerheden in de meting:

Evenals bij de beoordeling van de pH van het grondwater, dient bij de beoordeling van de pH-H20 van de bodem rekening te worden gehouden met complexe meting van het proces van de toestroming van het basenhoudende grondwater.

Aanvullend op de bovenstaande beoordeling worden onderstaande parameters kwalitatief (deels kwantitatief) op basis van expert-judgement beoordeeld.

Nitraat/ammonium-ratio:

Voor het herstel van de heischrale graslanden/blauwgraslanden is het tevens van belang dat de standplaats niet te nat en hierdoor te gereduceerd is. Dit wordt gecontroleerd door het berekenen van de nitraat/ammonium-ratio in de bodem.

Voedingstoestand:

Om vergelijkbare condities voor het herstel van blauwgraslanden, heischrale graslanden en zwak gebufferde vennen in de afgeplagde graslanden te ontwikkelen dient de voedselrijkdom van de bodem geleidelijk af te nemen tot voor deze habitattypen gewenste voedingstoestand. De beschikbaarheid van plant beschikbaar fosfaat (POlsen) dient hiervoor geleidelijk af te nemen tot minder dan 300 µmol/l verzamelde bodem (bron: referentiedatabase B-ware).

Vanuit bodemkundige en hydrologische overwegingen kan de beheerder besluiten dat de bodem niet geheel tot een fosfaatarme ondergrond wordt afgegraven. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer zich in de bodem een kalkrijke leem- of keileemlaag met een verhoogd gehalte aan plantbeschikbaar fosfaat bevindt, die van belang is voor de basenaanrijking van de vegetatie na afgraven. Het is ook mogelijk dat door te diep afgraven de landschappelijke samenhang verloren gaat, waardoor kwelstromen niet op de gewenste plaats uittreden, wat ten koste gaat van de kwel in de habitattypen. Door maaien en afvoeren kan het fosfaatgehalte in de jaren na afgraven geleidelijk verder afnemen tot de gewenste streefwaarde. De streefwaarde kan dan pas laat in de PAS-beheerperiode worden bereikt of benaderd.

Basenbezetting en ijzer:

Door de aanvoer van basenrijk water zal de pH H2O en basenbezetting van de bodem geleidelijk toenemen. De bodem dient daarom een geleidelijk toename van de basen/zuur ratio en bufferend vermogen (alkaliniteit) te vertonen. De exacte streefwaarden zijn niet eenduidig aan te geven, omdat naast de concentratie van het toestromende grondwater ook de grootte van de flux en lengte waarin de toestroming bepalend zijn voor de mate van aanrijking van basen aan de bodem. Zo kan een korte aanrijking van zeer goed gebufferd en ijzerrijk water al voldoende zijn om de basenbezetting van de bodem te vergroten. Een zeer sterke en langdurige doorstroming van relatief zwak gebufferd en matig ijzerrijk grondwater kan hetzelfde positieve effect op de bodem hebben. Bij de uiteindelijke beoordeling van de waterkwaliteit dienen daarom ook deze moeilijk te meten overige factoren te worden meegenomen.

Nutriënten:

De voor trilvenen kenmerkende slaapmossen zijn gevoelig voor ammonium (Van Dobben, e.a.). De verhouding nitraat/ammonium in de bodem mag niet te laag worden. Ook dienen de gehalten ortho-fosfaat en totaal P niet boven de natuurlijke niveau’s te stijgen. De verhouding ijzer/sulfaat mag niet onder de 0,5 te stijgen omdat ijzer dan in de gereduceerde omstandigheden volledig door sulfaten wordt vastgelegd en de fosfaatbeschikbaarheid toeneemt.

### Permanent kwadraat

Voor het Korenburgerveen gelden de volgende doelen voor de habitattypen:

| Habitattype | Landelijke staat van Instand-houding | Relatieve Bijdrage aan landelijke situatie | Doelstelling oppervlakte | Doelstelling kwaliteit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H3130 Zwakgebufferde vennen | - | - | = | = |
| H6230 Heischraal grasland* | -- | - | = | = |
| H6410 Blauwgraslanden | -- | - | > | > |
| H7110A Actief hoogveen* | -- | - | > | > |
| H7120 Herstellende hoogvenen | + | + | =/> | > |
| H7140A Overgangs- en trilvenen | -- | - | = | = |
| H7210 Galigaanmoerassen* | - | + | = | = |
| H91E0C Vochtige alluviale bossen* | - | + | = | > |

Landelijke staat van instandhouding: -- zeer ongunstig; - matig ongunstig, + gunstig

Relatieve bijdrage aan landelijke situatie: ++ groot; + gemiddeld; - gering

Doelstelling:= Behoud; > Uitbreiding of verbetering; =(<) aanwijzingsbesluit heeft ‘ten gunste van’ formulering

De effecten van hydrologische maatregelen en inrichtings- en beheersmaatregelen op de vegetatiesamenstelling worden in beeld gebracht door te kijken naar de volledige soortensamenstelling van planten en mossen in de vaste kwadranten (pq’s). Uit de vegetatie opname kan worden afgeleid op de diversiteit in voor de vegetatie gewenste soorten toeneemt en of de standplaatscondities zich in de gewenste richting ontwikkelen.

| Locatie | Omschijving | Verwachting effect |
| --- | --- | --- |
| Raai A, D | Als gevolg van verdere vernatting kan het veen zich verder ontwikkelen tot een levend hoogveen. De vorming van acrotelm is een goede graadmeter. Hiervoor is een stabiele ontwikkeling nodig van bultvormende veenmossoorten zoals Wrattig veenmos (Sphagnum papillosum), Hoogveenveenmos (S. magellanicum) en Rood veenmos (S. rubellum). | Toename van echte hoogveensoorten (bultvormende veenmossoorten). Opbolling van het veen. |
| Raai B, C | Raai loopt van een dekzandrug naar een laagte aan de rand van de hoogveen waar uittreden van basenrijke kwel wordt verwacht. Langs deze raai wordt een gradient verwacht van bos en H6230 naar H6410 en uiteindelijk overgaand naar H91E0C en H7140A (natste plekken met kwel). | Uitbreiding van soorten (kwaliteitsverbetering) kenmerkend voor H7140A, H6410 en H6230. |

In het zuid-oosten is vooral uitbreiding gewenst van soorten kenmerkend voor H7140A, H6410 en H6230.

Voor de PAS monitoring zijn in het Korenburgerveen 15 pq’s aangegeven.

| Legenda | pq | Habitattype |
| --- | --- | --- |
| bestaand | PQ009 | Systeemherstel H7120 |
| bestaand | PQ042A | Systeemherstel H7120 |
| bestaand | PQ042B | Systeemherstel H7120 |
| bestaand | PQ044B | Systeemherstel H7120 |
| bestaand | PQ044A | Systeemherstel H7120 |
| Nieuw | PQ045A | Ontwikkeling H7110A |
| bestaand | PQ045 | Systeemherstel H7120 |
| bestaand | PQ047 | Systeemherstel H7210 |
| Nieuw | PQ052 | Uitbreiden en verbeteren H7140A (toename basenrijkdom) |
| Nieuw | PQ053 | H91E0C |
| Nieuw | PQ054 | Uitbreiden en verbeteren H7140A (toename basenrijkdom) |
| bestaand | PQ055 | Kwaliteit H6230 |
| Nieuw | PQ114 | Kwaliteit H3130 |
| bestaand | PQ115 | Uitbreiden en verbeteren H7140A (toename basenrijkdom) |
| bestaand | PQ121 | Uitbreiden en verbeteren H7140A (toename basenrijkdom) |

Als gevolg van de maatregelen kunnen er langs de raai veranderingen optreden die wijze op een verschuiving in de kwelstroom (hogere kweldruk/vernatting aan de rand van het hoogveen, rand H7120 zie bijlage 4). De onderstaande tabellen geven per habitattype kenmerkende soorten aan.

| Habitattype: Zwakgebufferde vennen (H3130) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NR | WETENSCHAPPELIJKE NAAM | NEDERLANDSE NAAM | Typisch(2) | Kwalificerend(3) |
| 399 | Deschampsia setacea | Moerassmele | K | 1 |
| 430 | Echinodorus repens | Kruipende moerasweegbree | K | 1 |
| 432 | Elatine hexandra | Gesteeld glaskroos | K | 1 |
| 436 | Eleocharis multicaulis | Veelstengelige waterbies | K |  |
| 644 | Hypericum elodes | Moerashertshooi |  | 1 |
| 753 | Littorella uniflora | Oeverkruid | K |  |
| 765 | Luronium natans | Drijvende waterweegbree | K |  |
| 939 | Pilularia globulifera | Pilvaren | K | 1 |
| 993 | Potamogeton gramineus | Ongelijkbladig fonteinkruid | K |  |
| 1000 | Potamogeton polygonifolius | Duizendknoopfonteinkruid | K |  |
| 1053 | Ranunculus ololeucos | Witte waterranonkel | K | 1 |
| 1054 | Ranunculus omiophyllus | Drijvende waterranonkel |  | 1 |
| 1154 | Scirpus fluitans | Vlottende bies | K |  |
| 1230 | Sparganium natans | Kleinste egelskop | K | 1 |
| (2) | Volgens profielendocument (K=kwalificerende soort) |  |  |  |

| Habitattype: Overgangs- en trilveen (H7140A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NR | WETENSCHAPPELIJKE NAAM | NEDERLANDSE NAAM | Typisch(2) | Kwalificerend(3) |
| 217 | Carex buxbaumii | Knotszegge |  | 1 |
| 221 | Carex diandra | Ronde zegge | K+Ca | 1 |
| 223 | Carex dioica | Tweehuizige zegge |  | 1 |
| 242 | Carex limosa | Slijkzegge |  | 1 |
| 248 | Carex panicea | Blauwe zegge |  | 1 |
| 302 | Chaerophyllum bulbosum | Knolribzaad |  | 1 |
| 418 | Drosera rotundifolia | Ronde zonnedauw |  | 1 |
| 420 | Dryopteris cristata | Kamvaren |  | 1 |
| 477 | Eriophorum gracile | Slank wollegras | E | 1 |
| 526 | Filipendula ulmaria | Moerasspirea |  | 1 |
| 597 | Hammarbya paludosa | Veenmosorchis |  | 1 |
| 748 | Liparis loeselii | Groenknolorchis |  | 1 |
| 884 | Dactylorhiza incarnata | Vleeskleurige orchis |  | 1 |
| 921 | Parnassia palustris | Parnassia |  | 1 |
| 1137 | Sanguisorba officinalis | Grote pimpernel |  | 1 |
| 1230 | Sparganium natans | Kleinste egelskop |  | 1 |
| 1258 | Succisa pratensis | Blauwe knoop |  | 1 |
| 1275 | Thalictrum flavum | Poelruit |  | 1 |
| 1332 | Valeriana dioica | Kleine valeriaan |  | 1 |
| 2140 | Chara aculeolata | Fijnstekelig kransblad |  | 1 |
| 2143 | Chara connivens | Gebogen kransblad |  | 1 |
| 2566 | Brachythecium rivulare | Beekdikkopmos |  | 1 |
| 2961 | Rhizomnium pseudopunctatum | Kwelviltsterrenmos | K | 1 |
| 2991 | Scorpidium scorpioides | Rood schorpioenmos | K | 1 |
| 2996 | Sphagnum denticulatum | Trilveenveenmos | K | 1 |
| 3002 | Sphagnum contortum | Geoord veenmos |  | 1 |
| 3024 | Sphagnum subnitens | Glanzend veenmos |  | 1 |
| 3428 | Pallavicinia lyellii | Elzenmos |  | 1 |
| 3458 | Riccardia multifida | Gevind moerasvorkje | K | 1 |
| (2) | Volgens profielendocument (K=kwalificerende soort, E = exclusieve soort, |  |  |  |
|  | Ca = constante soort goede abiotische toestand) |  |  |  |

| Habitattype: Blauwgraslanden (H6410) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR | WETENSCHAPPELIJKE NAAM | NEDERLANDSE NAAM |  | Typisch(2) | Kwalificerend(3) |
| 5 | Achillea ptarmica | Wilde bertram |  |  | 1 |
| 1544 | Agrostis canina | Moerasstruisgras |  |  | 1 |
| 175 | Calamagrostis stricta | Stijf struisriet |  |  | 1 |
| 213 | Carex appropinquata | Paardehaarzegge |  |  | 1 |
| 217 | Carex buxbaumii | Knotszegge |  | K | 1 |
| 223 | Carex dioica | Tweehuizige zegge |  |  | 1 |
| 228 | Carex echinata | Sterzegge |  |  | 1 |
| 236 | Carex hostiana | Blonde zegge |  | K | 1 |
| 240 | Carex lepidocarpa | Schubzegge |  |  | 1 |
| 220 | Carex oederi subsp. oedocarpa | Geelgroene zegge |  |  | 1 |
| 247 | Carex pallescens | Bleke zegge |  |  | 1 |
| 248 | Carex panicea | Blauwe zegge |  | Ca | 1 |
| 255 | Carex pulicaris | Vlozegge |  | K | 1 |
| 1556 | Carex x elytroides | Zwarte x Scherpe zegge |  |  | 1 |
| 272 | Carum verticillatum | Kranskarwij |  | K | 1 |
| 332 | Cirsium dissectum | Spaanse ruiter |  | E | 1 |
| 1562 | Cirsium x forsteri | Spaanse ruiter x Kale jonker |  |  | 1 |
| 373 | Crepis paludosa | Moerasstreepzaad |  |  | 1 |
| 1616 | Dactylorhiza maculata | Gevlekte orchis |  |  | 1 |
| 1637 | Dactylorhiza majalis | Brede orchis |  |  | 1 |
| 886 | Dactylorhiza majalis subsp. majalis | Subsp. majalis v. Brede orchis |  |  | 1 |
| 556 | Galium uliginosum | Ruw walstro |  |  | 1 |
| 568 | Gentiana pneumonanthe | Klokjesgentiaan |  |  | 1 |
| 670 | Juncus acutiflorus | Veldrus |  |  | 1 |
| 679 | Juncus conglomeratus | Biezeknoppen |  |  | 1 |
| 5178 | Juncus x kernreichgeltii | Pitrus x Biezeknoppen |  |  | 1 |
| 1933 | Luzula multiflora | Veelbloemige veldbies s.l. |  |  | 1 |
| 767 | Luzula multiflora subsp. congesta | Dichtbloemige veldbies |  |  | 1 |
| 768 | Luzula multiflora subsp. multiflora | Veelbloemige veldbies s.s. |  |  | 1 |
| 950 | Platanthera bifolia | Welriekende nachtorchis |  |  | 1 |
| 1137 | Sanguisorba officinalis | Grote pimpernel |  |  | 1 |
| 1174 | Scutellaria minor | Klein glidkruid |  | K | 1 |
| 2028 | Taraxacum nordstedtii | Paardebloem (nordstedtii) |  |  | 1 |
| 1265 | Taraxacum palustre | Moeraspaardebloem |  |  | 1 |
| 1275 | Thalictrum flavum | Poelruit |  |  | 1 |
| 1332 | Valeriana dioica | Kleine valeriaan |  | K | 1 |
| 1385 | Viola palustris | Moerasviooltje |  |  | 1 |
| 1389 | Viola persicifolia | Melkviooltje |  | E | 1 |
| 1540 | Viola persicifolia var. lactaeoides | Heidemelkviooltje |  |  | 1 |
| (2) | Volgens profielendocument (K=kwalificerende soort, Ca = constante soort goede abiotische |  |  |  |
|  | toestand, E = exclusieve soort) |  |  |  |  |

| Habitattype: Vochtige alluviale bossen (H91E0C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR |  | WETENSCHAPPELIJKE NAAM |  | NEDERLANDSE NAAM | Typisch(2) |  |  |  | Kwalificerend(3) |
| 6 | Aconitum vulparia | Gele monnikskap | K |  |
| 10 | Adoxa moschatellina | Muskuskruid |  | 1 |
| 201 | Cardamine amara | Bittere veldkers | K | 1 |
| 238 | Carex laevigata | Gladde zegge | K | 1 |
| 250 | Carex pendula | Hangende zegge | K | 1 |
| 263 | Carex strigosa | Slanke zegge |  | 1 |
| 322 | Chrysosplenium alternifolium | Verspreidbladig goudveil | K | 1 |
| 323 | Chrysosplenium oppositifolium | Paarbladig goudveil | K | 1 |
| 327 | Circaea alpina | Alpenheksenkruid | E | 1 |
| 328 | Circaea x intermedia | Klein heksenkruid | K |  |
| 392 | Daphne mezereum | Rood peperboompje |  | 1 |
| 468 | Equisetum sylvaticum | Bospaardestaart | K |  |
| 469 | Equisetum telmateia | Reuzenpaardestaart | K | 1 |
| 536 | Gagea spathacea | Schedegeelster |  | 1 |
| 578 | Geum rivale | Knikkend nagelkruid | K |  |
| 660 | Impatiens noli-tangere | Groot springzaad | K | 1 |
| 781 | Lysimachia nemorum | Boswederik | K | 1 |
| 909 | Oxalis acetosella | Witte klaverzuring |  | 1 |
| 920 | Paris quadrifolia | Eenbes |  | 1 |
| 936 | Phyteuma spicatum subsp. spicatum | Witte rapunzel | K | 1 |
| 1103 | Rumex sanguineus | Bloedzuring | K |  |
| 1253 | Stellaria nemorum | Bosmuur | K | 1 |
| 1354 | Veronica montana | Bosereprijs | K | 1 |
| 2566 | Brachythecium rivulare | Beekdikkopmos | K | 1 |
| 2656 | Cratoneuron filicinum | Gewoon diknerfmos |  | 1 |
| (2) |  | Volgens profielendocument (K=kwalificerende soort, E = exclusieve soort) |  |  |  |  |

| Habitattype: Herstellende hoogvenen (H7120) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NR | WETENSCHAPPELIJKE NAAM | NEDERLANDSE NAAM | Typisch(2) | Kwalificerend(3) |
| 55 | Andromeda polifolia | Lavendelhei |  | 1 |
| 242 | Carex limosa | Slijkzegge |  | 1 |
| 416 | Drosera longifolia | Lange zonnedauw | K |  |
| 417 | Drosera intermedia | Kleine zonnedauw |  | 1 |
| 418 | Drosera rotundifolia | Ronde zonnedauw |  | 1 |
| 479 | Eriophorum vaginatum | Eenarig wollegras |  | 1 |
| 858 | Narthecium ossifragum | Beenbreek |  | 1 |
| 913 | Oxycoccus palustris | Kleine veenbes | K | 1 |
| 1068 | Rhynchospora alba | Witte snavelbies | Ca | 1 |
| 1228 | Sparganium angustifolium | Drijvende egelskop |  | 1 |
| 2633 | Campylopus brevipilus | Kotharig kronkelsteeltje |  | 1 |
| 2635 | Campylopus fragilis s.s. | Bossig kronkelsteeltje |  | 1 |
| 2672 | Dicranum bergeri | Veengaffeltandmos | K |  |
| 2996 | Sphagnum denticulatum | Trilveenveenmos |  | 1 |
| 3001 | Sphagnum compactum | Kussentjesveenmos |  | 1 |
| 3011 | Sphagnum magellanicum | Hoogveenveenmos | K | 1 |
| 3012 | Sphagnum majus | Dof veenmos |  | 1 |
| 3016 | Sphagnum papillosum | Wrattig veenmos |  | 1 |
| 3018 | Sphagnum pulchrum | Vijfrijig veenmos | E | 1 |
| 3022 | Sphagnum russowii | Violet veenmos |  | 1 |
| 3027 | Sphagnum tenellum | Zacht veenmos |  | 1 |
| 3174 | Sphagnum rubellum | Rood veenmos | K | 1 |
| 3364 | Gymnocolea inflata | Broedkelkje |  | 1 |
| 3417 | Mylia anomala | Hoogveenlevermos | K | 1 |
| 4193 | Cladonia strepsilis | Hamerblaadje |  | 1 |
| 5486 | Dactylorhiza majalis subsp. sphagnicola | Veenorchis | K |  |
| (2) | Volgens profielendocument (K=kwalificerende soort, E = exclusieve soort, |  |  |  |
|  | Ca = constante soort goede abiotische toestand) |  |  |  |

| Habitattype: Actieve hoogvenen (H7110) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NR | WETENSCHAPPELIJKE NAAM | NEDERLANDSE NAAM | Typisch(2) | Kwalificerend(3) |
| 55 | Andromeda polifolia | Lavendelhei | K | 1 |
| 416 | Drosera longifolia | Lange zonnedauw | K | 1 |
| 417 | Drosera intermedia | Kleine zonnedauw |  | 1 |
| 418 | Drosera rotundifolia | Ronde zonnedauw |  | 1 |
| 479 | Eriophorum vaginatum | Eenarig wollegras |  | 1 |
| 568 | Gentiana pneumonanthe | Klokjesgentiaan |  | 1 |
| 597 | Hammarbya paludosa | Veenmosorchis |  | 1 |
| 858 | Narthecium ossifragum | Beenbreek |  | 1 |
| 913 | Oxycoccus palustris | Kleine veenbes | K+Cab | 1 |
| 1068 | Rhynchospora alba | Witte snavelbies | Ca | 1 |
| 1069 | Rhynchospora fusca | Bruine snavelbies |  | 1 |
| 1153 | Trichophorum cespitosus subsp. germanicu | Veenbies s.s. |  | 1 |
| 3001 | Sphagnum compactum | Kussentjesveenmos |  | 1 |
| 3011 | Sphagnum magellanicum | Hoogveenveenmos | K | 1 |
| 3016 | Sphagnum papillosum | Wrattig veenmos | Cab | 1 |
| 3018 | Sphagnum pulchrum | Vijfrijig veenmos | E | 1 |
| 3022 | Sphagnum russowii | Violet veenmos |  | 1 |
| 3024 | Sphagnum subnitens | Glanzend veenmos |  | 1 |
| 3027 | Sphagnum tenellum | Zacht veenmos |  | 1 |
| 3174 | Sphagnum rubellum | Rood veenmos | K | 1 |
| 3311 | Barbilophozia kunzeana | ~ (mos) |  | 1 |
| 3364 | Gymnocolea inflata | Broedkelkje |  | 1 |
| 3417 | Mylia anomala | Hoogveenlevermos | K | 1 |
| 2672 | Dicranum bergeri | Veengaffeltandmos | K |  |
| 5486 | Dactylorhiza majalis subsp. sphagnicola | Veenorchis |  |  |
| (2) | Volgens profielendocument (K=kwalificerende soort, E = exclusieve soort, |  |  |  |
|  | Ca = constante soort goede abiotische toestand) |  |  |  |

| Habitattype: Heischrale graslanden (H6230) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR | WETENSCHAPPELIJKE NAAM | NEDERLANDSE NAAM | Typisch(2) |  | Kwalificerend(3) |  |  |
| 93 | Arnica montana | Valkruid |  | K |  | 1 |  |
| 230 | Carex ericetorum | Heidezegge |  | E |  | 1 |  |
| 272 | Carum verticillatum | Kranskarwij |  |  |  | 1 |  |
| 344 | Coeloglossum viride | Groene nachtorchis |  | K |  | 1 |  |
| 511 | Euphrasia rostkoviana | Beklierde ogentroost |  |  |  | 1 |  |
| 549 | Galium saxatile | Liggend walstro |  | K |  | 1 |  |
| 568 | Gentiana pneumonanthe | Klokjesgentiaan |  |  |  | 1 |  |
| 612 | Hieracium lactucella | Spits havikskruid |  |  |  | 1 |  |
| 650 | Hypericum pulchrum | Fraai hertshooi |  |  |  | 1 |  |
| 711 | Lathyrus linifolius | Knollathyrus |  |  |  | 1 |  |
| 767 | Luzula multiflora subsp. congesta | Dichtbloemige veldbies |  |  |  | 1 |  |
| 857 | Nardus stricta | Borstelgras |  | K |  | 1 |  |
| 924 | Pedicularis sylvatica | Heidekartelblad |  | K |  | 1 |  |
| 950 | Platanthera bifolia | Welriekende nachtorchis |  | K |  | 1 |  |
| 962 | Polygala serpyllifolia | Liggende vleugeltjesbloem |  | E |  | 1 |  |
| 1052 | Ranunculus polyanthemos | Bosboterbloem s.l. |  |  |  | 1 |  |
| 1182 | Selinum carvifolia | Karwijselie |  | K |  | 1 |  |
| 1240 | Spiranthes spiralis | Herfstschroeforchis |  | K |  | 1 |  |
| 1244 | Stachys officinalis | Betonie |  | K |  | 1 |  |
| 1258 | Succisa pratensis | Blauwe knoop |  |  |  | 1 |  |
| 1302 | Trifolium medium | Bochtige klaver |  |  |  | 1 |  |
| 1355 | Veronica officinalis | Mannetjesereprijs |  |  |  | 1 |  |
| 1380 | Viola canina | Hondsviooltje |  |  |  | 1 |  |
| 1616 | Dactylorhiza maculata | Gevlekte orchis |  |  |  | 1 |  |
| (2) | Volgens profielendocument (K=kwalificerende soort, E = exclusieve soort) |  |  |  |  |  |  |

Beoordeling

Uit een vergelijking van de gegevens in 2017 en 2020 kan een beoordeling van de resultaten worden gemaakt volgens het onderstaande schema.

Tabel 11: Beoordeling pq’s

| PQ’s |  |
| --- | --- |
| trend: | beoordeling |
| Afname van voor habitattype kenmerkende soorten | - |
| Geen verandering in voor habitattype kenmerkende soorten | 0 |
| Toename van voor habitattype kenmerkende soorten | + |

Milieuindicatie

De milieuindicatie van een soortengroep is overigens meer robuust dan van een individuele soort. Dit komt doordat het voorkomen van een individuele soort meer afhankelijk is van toevalligheden dan het voorkomen van een groep soorten. Daarnaast geeft middeling van milieuranges van een ecologische soortengroep een scherpere milieuindicatie. Voor het afleiden van de milieuindicatie van een vegetatie opname zijn computerprogramma’s beschikbaar. Een goed voorbeeld is ESTAR (Witte et al., 2014). Uit een analyse van de milieuindicaties (voedselrijkdom, zuurgraad, vochttoestand) van pq’s langs een raai kan worden nagegaan of, volgens de vegetatie, sprake is van een vernatting en een toename in basenrijkdom, en waar die vooral optreedt. Indien sprake is van vernatting/toename basenrijkdom dan geeft de vegetatie een gewenste ontwikkeling aan (zie profielendocumenten en de applicatie Ecologische vereisten Natura2000 gebieden). De gegevens vormen een ondersteuning van de abiotische metingen in de raaien.

### Vegetatiekartering

Voor het vertalen van een vegetatiekaart met plantenassociaties en aanvullende kenmerken naar habitattypen kan worden verwezen naar Van Beek et al., 2014. Voor habitattypen met een uitbreidingsdoelstelling wordt een toename positief beoordeeld en een afname negatief.

De profielendocumenten geven per habitattype aan welke vegetatietypen (associaties) kenmerkend zijn. Deze zijn aangegeven in bijlage 14 samen met de associaties uit de kartering in 2007 (Te Linde & Van den Berg, 2007). Een vergelijking van de resultaten uit beide overlays geeft aan of het aantal kenmerkende associaties voor een habitattype is toegenomen. Het onderstaande schema vat de wijze van beoordeling samen.

Tabel 12: Beoordeling vegetatiekartering

| Vegetatiekartering - habitattype met behoudsdoelstelling |  |
| --- | --- |
| trend: | beoordeling |
| Verlies aantal en areaal kenmerkende associaties (per habitattype) | - |
| Geen verandering aantal en areaal kenmerkende associaties | 0/+ |
| Toename aantal en areaal kenmerkende associaties (per habitattype) | + |

| Vegetatiekartering - habitattype met uitbreidingsdoelstelling |  |
| --- | --- |
| trend: | beoordeling |
| Verlies aantal en areaal kenmerkende associaties (per habitattype) | - |
| Geen verandering aantal en areaal kenmerkende associaties | -/0 |
| Toename aantal en areaal kenmerkende associaties (per habitattype) | ++ |

### Indicatorsoorten

Op basis van de meting in 2019 is een eerste beoordeling mogelijk van de verspreiding van relevante indicatorsoorten. Met name de uitbreiding in Galigaan is relevant, maar daarnaast is het ook relevant begeleidende soorten te karteren zoals Moerasvaren (Thelypteris palustris),  Watermunt (Mentha aquatica), Wateraardbei (Potentilla palustris), Melkeppe (Peucedanum palustre) en Moeraswalstro (Galium palustre). De meetresultaten kunnen als volgt worden beoordeeld.

Tabel 13: Beoordeling indicatorsoorten Galigaanmoeras

| Indicatorsoorten Galigaanmoeras |  |
| --- | --- |
| trend langs looproute: | beoordeling |
| Afname indicatorsoorten of voor habitattype kenmerkende soorten | - |
| Geen verandering in indicatorsoorten of voor habitattype kenmerkende soorten | 0 |
| Toename indicatorsoorten of voor habitattype kenmerkende soorten | + |

### Remote sensing

De beelden worden opgeslagen in een digitaal formaat wat kan worden ingelezen en bewerkt in een standaard GIS applicatie (bijvoorbeeld ArcGIS). De beelden worden geclassificeerd naar hoogveen, houtige opslag en pijpestrootje waarbij de arealen worden bepaald binnen het bezochte gebied. Vergelijking van de arealen leidt tot de onderstaande beoordeling.

Tabel 14: Beoordeling remote sensing

| Remote sensing |  |
| --- | --- |
| trend: | beoordeling |
| Toename areaal houtige opslag en/of pijpestrootje | - |
| Geen verandering in houtige opslag en/of pijpestrootje | 0 |
| Afname houtige opslag en/of pijpestrootje ten gunste van hoogveenmossen | + |

## Opslag van meetgegevens

Deze paragraaf gaat in op vraag 9 ‘Hoe/waar moeten de meetgegevens worden opgeslagen?’.

De provincie vraagt om zoveel mogelijk gebruik te maken van landelijke databanken zoals DINOloket, NDFF, Landelijke Vegetatie Databank.

### Grondwaterstand

Bestaande peilbuizen en meetbuizen Natuurmonumenten:

De meetreeksen van de dataloggermetingen van het bestaande meetnet van Natuurmonumenten worden door Natuurmonumenten tijdelijk opgeslagen en gecontroleerd en gevalideerd aan de hand van handpeilingen en meting van de luchtdruk op het moment dat de automatische peilopnemers worden gelicht.

Natuurmonumenten levert de data over het algemeen aan Verbelco te Bennekom (Klaas van der Meulen), die zorg draagt voor de opslag in de databank van Verbelco. Verbelco levert de data jaarlijks in januari aan de landelijke openbare database van het Dinoloket van TNO/Geologische Dienst Nederland. De meetreeksen zijn hier openbaar en gratis te bekijken en op te vragen.

De Provincie is verantwoordelijk voor de opslag van de meetgegevens van de peilbuizen en meetbuizen van het Provinciale Beleidsmeetnet Verdroging (BMV). De Provincie is tevens verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering van de gemeten peilen aan het Dinoloket.

Nieuwe peilbuizen en meetbuizen:

De Provincie dient met Natuurmonumenten te overleggen over de mogelijke overdracht van de nieuw te plaatsen peilbuizen aan Natuurmonumenten. Door de overdracht wordt het meetnet van Natuurmonumenten completer en kan er een efficiëncyslag worden gemaakt bij het uitlezen en verwerking van de meetgegevens van de automatische peilloggers. De Provincie dient hierover afspraken te maken met Natuurmonumenten (zie paragraaf Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.).

### Grondwaterkwaliteit en bodemchemie

Gezien het feit dat de metingen van de grondwaterkwaliteit en bodemchemie geen vast onderdeel van een landelijk meetnet uitmaakt, is het meest voor de hand liggend om de verantwoordelijkheid van dit tijdelijke PAS-meetnet bij de Provincie neer te leggen. De Provincie wordt geadviseerd om deze opslag uit te besteden aan hetzelfde onderzoeksbureau dat zal worden belast met het jaarlijks bemonsteren van water en bodem.

### Permanent kwadraat

De pq en soortsgegevens dienen in de Nationale Databank Flora en Fauna opgenomen te worden. Voor de procedure kan contact opgenomen worden met de het NDFF serviceteam: serviceteamNDFF@natuurloket.nl. Aanleveren gaat in overleg met de provincie.

### Vegetatiekartering

Door BIJ12 is een nieuw vegetatiekarteringsprotocol ontwikkeld. Tussen Rijk en provincies zijn afspraken over de kwaliteitsborging van de natuur in het Natuurnetwerk, inclusief de Natura 2000-gebieden. In dit kader worden op dit moment met betrokken partijen methodieken, gegevens, dataopslag en procesbeschrijvingen rondom natuur gestroomlijnd. Voor de opslag en ontsluiting van vegetatiekaarten wordt aangeraden hier op aan te sluiten in overleg met de provincie.

### Indicatorsoorten

Zie 4.6.3.

### Remote sensing

Over de opslag van de remote sensing beelden moet met de opdracht nadere afspraken worden gemaakt. In principe heeft de provincie een voorziening om kaarten op te slaan en voor het publiek te ontsluiten: http://kaarten.gelderland.nl/viewer/app/AtlasGelderland

Achterliggende data kan worden aangeleverd aan: https://opendata.gelderland.nl/, voor contact zie https://opendata.gelderland.nl/faq

## Kostenraming

Deze paragraaf gaat in op vraag 10 ‘Kosten meetnet’.

De kostenraming is in een aparte excel-bijlage aan de opdrachtgever verstrekt.

## Uitvoerende partijen

Deze paragraaf gaat in de vraag 11 ‘Met welke partij(en) moet de provincie afspraken maken over de inrichting van het meetnet en de uitvoering van de metingen?’

### Grondwaterstand

Bestaande peil- en meetbuizen Natuurmonumenten:

- Natuurmonumenten is verantwoordelijk voor het uitlezen en indien nodig vervangen van defecte automatische peilopnemers van het eigen meetnet.

- Natuurmonumenten is verantwoordelijk voor de opslag van de dataloggermetingen door Verbelco en de doorlevering van de gemeten peilen aan het Dinoloket.

- Het Dinoloket (TNO Geologische Dienst) is verantwoordelijk voor het publiceren en opslaan van de gemeten peilen.

- De Provincie wordt geadviseerd om met Natuurmonumenten te overleggen over de kostenverdeling van de monitoring en vervanging van de van de bestaande peil- en meetbuizen van Natuurmonumenten.

Bestaande peilbuizen Provincie (Beleids Meetnet Verdroging):

- De provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het uitlezen en indien nodig vervangen van defecte automatische peilopnemers van het eigen meetnet.

- De Provincie Gelderland is verantwoordelijk voor de opslag van de dataloggermetingen en de doorlevering van de gemeten peilen aan het Dinoloket.

- Het Dinoloket (TNO Geologische Dienst) is verantwoordelijk voor het publiceren en opslaan van de gemeten peilen.

Nieuwe peilbuizen en meetbuizen:

- De Provincie is verantwoordelijk voor de plaatsing van de nieuw te plaatsen peil- en meetbuizen (inclusief automatische peilopnemers en beschermkokers, inmeting van de hoogte en xy-coordinaten). Wanneer automatische peilopnemers defect raken dienen deze te worden vervangen door nieuwe.

- Het wordt aanbevolen om de plaatsing van de nieuwe peilbuizen en meetbuizen uit te besteden aan een deskundig bureau met specifieke ervaring in het plaatsen en monitoren van peilbuizen in zeer kwetsbare natuurgebieden.

- Het wordt aanbevolen om het eigendom en de verantwoordelijkheid voor het uitlezen en onderhouden van de geplaatste peil- en meetbuizen over te dragen aan Natuurmonumenten, zodat de nieuwe meetpunten een logische aanvulling vormen op het bestaande meetnet. Natuurmonumenten wordt dan verantwoordelijk voor de opslag van de dataloggermetingen en de jaarlijkse doorlevering van de gemeten peilen aan het Dinoloket.

- De Provincie wordt geadviseerd om met Natuurmonumenten te overleggen over de kostenverdeling van de monitoring en vervanging van de eventueel over te dragen peil- en meetbuizen peilbuizen aan Natuurmonumenten.

### Grondwaterkwaliteit en bodemchemie

De Provincie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de metingen van de waterkwaliteit, bodemchemie en pH-profielen. Aangezien de waterkwaliteitsmetingen, bodembemonstering en meting pH-profielen voor een belangrijk deel tegelijk en op dezelfde plaats worden uitgevoerd, wordt aanbevolen om deze werkzaamheden uit te besteden aan een deskundig bureau. Er wordt op gewezen dat dit bureau specifieke ervaring dient te hebben in het meten van waterkwaliteit en bodemchemie in ecologisch complexe gebieden.

### Permanent kwadraat

De provincie heeft de regie over de uitvoering van de PAS, inclusief de vegetatiemonitoring. In het Korenburgerveen heeft Natuurmonumenten al langere tijd pq’s in beheer. Voor afstemming over uitvoering en opslag treedt de provincie in overleg met de beheerder (Natuurmonumenten). Daadwerkelijke veldmetingen kunnen worden uitgevoerd door Natuurmonumenten of door marktpartijen. Er zijn diverse bureau’s die dit aanbieden (zie www.netwerkgroenebureaus.nl/). Fout! De hyperlinkverwijzing is ongeldig.

### Vegetatiekartering

Zie 4.8.3.

### Indicatorsoorten

Zie 4.8.3.

### Remote sensing

Voor remote sensing zijn ook meerdere partijen beschikbaar. De onderstaande lijst is niet uitputtend:

Down2earth sensing	http://d2e-sensing.com

Bureau Waardenburg 	http://www.buwa.nl/spectors-drone-sensor-ecologie.html

### Beoordeling van de meetgegevens

De Provincie is verantwoordelijk voor de beoordeling van de meetgegevens. Aangezien de beoordeling integraal dient plaats te vinden (dus waterpeilen, waterkwaliteit, bodemchemie, vegetatie en remote sensing), wordt aanbevolen om de beoordeling van al deze gegevens integraal door één deskundig bureau te laten uitvoeren.

Literatuur

Verbeek, Carola, Hans Groot Wassink, Patrick Dijk, Christiaan Langezaal, Eric Slangen, Peter van der Molen, Roy de Beijer, Albin Hunia, Joost van Beek, Addo van Pul, Wim van der Maas & Michiel Schram, 5 februari 2013. Monitoringsplan PAS, versie 1.0.

Van Beek, J.G, R.F. van Rosmalen, B.F. van Tooren, en P.C. van der Molen (allen red.) Werkwijze Natuurmonitoring en –Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS (+ 2 bijlagedocumenten) BIJ12, Utrecht 2014.

PAS, 2015.  Monitoringsplan bij het programma aanpak stikstof 2015-2021, 16 juni 2015, definitief.

Smits, N.A.C. , C.A. Mucher, W.A. Ozinga, R.W. de Waal & G.W.W. Wamelink, 2016. Procesindicatoren PAS; Rapportage 2016. Wageningen, Wageningen Environmental Research, Rapport 2771.

Profielendocumenten voor de relevante habitattypen (http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=profielen)

Dorland, E., J. Pingen, J. Kusters & R. Wolf, 2016. PAS-gebiedsanalyse 061 Korenburgerveen (6-11-2016). http://pas.natura2000.nl/pages/gebiedsanalyses_7-11-2016.aspx

Caspers, B. & E. Hoftijser, 2009. Ecohydrologische systeemanalyse van het zuidoostelijke deel van het Korenburgerveen. Afstudeerscriptie Natuur- en Landschapstechniek, Van Hall Larenstein.

Van 't Hullenaar, J.W., 2000. Zuiver veen in hoger sferen - Hydrologisch inrichtingsplan voorherstel van het Korenburgerveen - defenitieve versie. Hullenaar Ecohydrologisch Adviesbureau, Zwolle.

Bell Hullenaar, 2013. Tweede fase ecologisch herstel Korenburgerveen; Uitwerking van een herstelplan op basis van ecohydrologisch en bodemchemisch vooronderzoek. Definitief rapport. Zwolle. 192 pp.

Te Linde, Benno & Louis-Jan van den Berg, 2007. Inventarisatie Natura 2000 gebied 61: Korenburgerveen (+ bijlagen). Stichting Berglinde, in opdracht van Provincie Gelderland.

De Bonte, André & Suzanne Weterings, 2016. Monitoring procesindicatoren PAS Korenburgerveen, Aequator Groen & Ruimte bv.

NEN 5766, 2003. Bodem - Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek. Nederlands  Normalisatie Instituut, Delft.

Rijken, M., 2000. Veldhandleiding Signalerend Meetnet onderdeel: Vegetatie. provincie Gelderland dienst REW, afd. LG. Schaminée, J.H.J., E.J. Weeda & V.

Maarel, E. van der, 1979. Transformation of cover-abundance values in phytosociology and its effects on community similarity Vegetatio 39: pag. 97-114

Lock, M., M. Scherpernhuis & P. van der Molen, 2015. Inventarisatie Rekentools Abiotiek, BIJ12 rapport, 22-10-2015.

Witte, J.P.M., R. Bartholomeus, D.C. Cirkel, E. Doomernik, Y. Fujita & J. Runhaar, 2014. Manual and description of ESTAR version 01. A software tool to analyse vegetation plots. KWR 2014.054, Project 400581/004/004, Nieuwegein.

Bijlage 1: Topografische kaart van het Korenburgerveen (Hullenaar, 2013).

Bijlage 2: Smeltwatergeul ONDER het Korenburgerveen (Hullenaar, 2013).

Bijlage 3: Dwarsdoorsnede van het Korenburgerveen (Raai B - B’; Hullenaar, 2013)

In het westen ligt the tertaire klei dicht by het oppervlak en is het watervoerende zandpakket tamelijk ondiep.

Bijlage 4: Habitattypen in het korenburgerveen

Het merendeel bestaat uit herstellend hoogveen. In het zuid-oostelijk deel liggen habitattypen afhankelijk van basenrijk grondwater. In de omgeving van de Schaarsbeek ligt vooral beekbegeleidend alluviaal bos (H91E01C).

Rommel-

gebergte

Bijlage 5: Locatie van de PAS maatregelen in het Korenburgerveen.

Bijlage 6: PAS Meetnet PAS procesindicatoren Korenburgerveen

Bijlage 7: PAS Meetnet procesindicatoren Korenburgerveen (Zuidoosten)

Bijlage 8: Overzichttabel meetpunten PAS-indicatoren

Noot: de coordinaten van de meetpunten waterkwaliteit en bodemchemie zijn in deze tabel indicatief weergegeven. Voor de exacte locaties in het veld wordt verwezen naar de tekst in paragraaf 4.3.2 en 4.3.3.

Bijlage 9: Benodigde detectielimieten water- en bodemanalyses

Detectielimieten Autoanalyzer apparatuur

ppm      µmol/L

NO3-	0,03	0,5

NH4+	0,03	1,6

PO43- 	0,005	0,05

Na+	0,2	8,6

K+	0,2	5,1

Cl-	0,7	19,7

Detectielimiet anorganisch koolstof in µmol/L

TIC                         5

Detectielimieten element analyse ICP

µgr/L (ppb)

Al            1,51

Ca           0,02

P             5,66

S             2,22

Fe           0,8

K             5,1

Mg         0,04

Bijlage 10: Vegetatiekaart (ter linde & van de berg, 2007)

Bijlage 11: Voorbeeld toetsing ecologische factor “Vocht” voor Blauw grasland in Korenburgerveen (061)

Bijlage 12: Voorbeeld toetsing ecologische factor “Zuurgraad” voor Blauw grasland in Korenburgerveen (061)

Bijlage 13: Gebied geselecteerd voor Vegetatiekartering

Bijlage 14: Vegetatietypen per Habitattype

Plantensociologische eenheden per habitattypen aangetroffen in 2007 en conform het profielendocument (M = matig ontwikkeld, G = goed ontwikkeld). In de tabel kan voor 2017 en 2020 worden aangegeven welke typen kenmerkend zijn voor het habitattype én voor het gebied. Voor de methodiek of een associatie matig of goed is ontwikkeld wordt verwezen naar de Vegetatie van Nederland (Schaminee et al., 1995).

| H3130 – Zwak gebufferde vennen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CodeDVN | Nederlandse naam | 2007 | profieldoc |
| 4Aa1 | Associatie van Doorschijnend glanswier |  | G |
| 6Ab1 | Associatie van Ongelijkbladig fonteinkruid | G | G |
| 6Ab2 | Associatie van Kleinste egelskop | G | G |
| 6Ac1 | Pilvaren-associatie |  | G |
| 6Ac2 | Associatie van Vlottende bies |  |  |
| 6Ac3 | Associatie van Veelstengelige waterbies |  | G |
| 6Ac4 | Associatie van Waterpunge en Oeverkruid |  | G |
| 6Ad1 | Naaldwaterbies-associatie |  | G |
| 6RG1 | Rompgemeenschap van Oeverkruid |  | M |
| 6RG2 | Rompgemeenschap van Duizendknoopfonteinkruid | M | M |
| 6RG3 | Rompgemeenschap van Veelstengelige waterbies en Veenmos |  | M |
| 6RG4 | Rompgemeenschap van Knolrus en Veenmos | M | M |
| 9Aa3a | Ass. van Moerasstruisgras en Zompzegge; typische subass. | G | G |
| 10RG2 | Rompgemeenschap van Snavelzegge | M | M |
| 28Aa1 | Draadgentiaan-associatie |  | G |
| 28Aa2 | Associatie van Borstelbies en Moerasmuur |  | G |
| 28Aa4 | Grondster-associatie |  | G |
| SBB-09B2a | [SBB] Associatie van Draadzegge en Veenpluis, typische subassociatie |  | G |
| SBB-19A-b | RG Platanthera bifolia - Anthoxanthum odoratum-[Nardo-Galion saxatilis] |  | M |
| SBB-19A-c | RG Viola canina - Danthonia decumbens-[Nardo-Galion saxatilis] |  | M |

| H6230 – Heischrale graslanden (niet in kartering 2007) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CodeDVN | Nederlandse naam | 2007 | profieldoc |
| 19Aa1 | Associatie van Liggend walstro en Schapegras |  | G |
| 19Aa2 | Associatie van Klokjesgentiaan en Borstelgras |  | G |
| 19Aa3 | Associatie van Maanvaren en Vleugeltjesbloem |  | G |
| 19Aa4 | Associatie van Betonie en Gevinde kortsteel |  | G |
| 19RG1 | Rompgemeenschap van Borstelgras |  | M |
| 28Aa4 | Grondster-associatie |  | G |

| H6410- Blauwgrasland |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CodeDVN | Nederlandse naam | 2007 | 2033 |
| 16Aa1 | Blauwgrasland |  | G |
| 16Ab1 | Veldrus-associatie | G | G |
| 16RG5 | Rompgemeenschap van Blauwe zegge en Blauwe knoop |  | M |
| 28Aa1 | Draadgentiaan-associatie |  | G |
| SBB-16A-b | RG Leucobryum glaucum-[Junco-Molinion] |  | M |
| SBB-16A-c | RG Agrostis canina-[Junco-Molinion] |  | M |
| SBB-16A-e | RG Molinia caerulea - Sphagnum palustre-[Junco-Molinion] |  | M |
| SBB-16A-f | RG Juncus acutiflorus - Sphagnum-[Junco-Molinion] |  | M |

| H7110A - Actief hoogveen (niet in kartering 2007) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CodeDVN | Nederlandse naam | 2007 | profieldoc |
| 6Ab2 | Associatie van Kleinste egelskop |  | G |
| 6RG3 | Rompgemeenschap van Veelstengelige waterbies en Veenmos |  | M |
| 6RG4 | Rompgemeenschap van Knolrus en Veenmos |  | M |
| 8Bd1 | Galigaan-associatie |  | G |
| 9Aa3 | Associatie van Moerasstruisgras en Zompzegge |  | G |
| 9RG4 | Rompgemeenschap van Wilde gagel |  | G |
| 10Aa1 | Waterveenmos-associatie |  | G |
| 10Aa2 | Associatie van Veenmos en Snavelbies |  | G |
| 10Aa3 | Veenbloembies-associatie |  | G |
| 10Ab1 | Associatie van Draadzegge en Veenpluis |  | G |
| 10RG1 | Rompgemeenschap van Waterveenmos |  | G |
| 10RG2 | Rompgemeenschap van Snavelzegge |  | G |
| 10RG3 | Rompgemeenschap van Venpluis en Veenmos |  | G |
| 11Ba1 | Associatie van Gewone dophei en Veenmos |  | G |
| 11RG1 | Rompgemeenschap van Eenarig wollegras |  | G |
| 11RG3 | Rompgemeenschap van Wilde gagel |  | G |
| 36RG2 | Rompgemeenschap van Wilde gagel |  | G |
| 40Aa1 | Dophei-Berkenbroek |  | G |
| 40Aa2b | Zompzegge-Berkenbroek; typische subass. |  | G |
| 40RG1 | Rompgemeenschap van Gagelstruwelen |  | G |
| 40RG2 | Rompgemeenschap van Pijpestrootje |  | G |
| SBB-11/c | RG Zygnemales-[Ericion tetralicis] |  | M |
| SBB-11B1b | [SBB] Associatie van Gewone dophei en Veenmos, subassociatie van Witte snavelbies |  | G |
| SBB-11B-a | [SBB] RG Struikhei - Hoogveenmos-[Veenmos-verbond] |  | G |
| SBB-11B-b | [SBB] RG Rode bosbes - Kraaiheide - Bronsmos-[Veenmos-verbond] |  | G |
| SBB-11B-c | [SBB] RG Kleine veenbes-[Klasse van hoogveenslenken/Veenmos-verbond] |  | G |
| SBB-11B-d | [SBB] RG Fraai veenmos |  | G |
| SBB-11-e | [SBB] RG Lavendelhei-[Klasse der hoogveenbulten en natte heiden] |  | G |
| SBB-11-h | RG Sphagnum fimbriatum-[Oxycocco-Sphagnetea] |  | M |
| SBB-11-k | [SBB] RG Beenbreek-[Klasse der hoogveenbulten en natte heiden] |  | M |

| H7120 – Herstellend hoogveen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CodeDVN | Nederlandse naam | 2007 | 2033 |
| 6Ab2 | Associatie van Kleinste egelskop |  | G |
| 6RG3 | Rompgemeenschap van Veelstengelige waterbies en Veenmos |  | M |
| 6RG4 | Rompgemeenschap van Knolrus en Veenmos |  | M |
| 9Aa3a | Ass. van Moerasstruisgras en Zompzegge; typische subass. |  | G |
| 9RG4 | Rompgemeenschap van Wilde gagel |  | G |
| 10Aa1 | Waterveenmos-associatie | G | G |
| 10Aa2 | Associatie van Veenmos en Snavelbies | G | G |
| 10Aa3 | Veenbloembies-associatie |  | G |
| 10Ab1 | Associatie van Draadzegge en Veenpluis |  | G |
| 10RG1 | Rompgemeenschap van Waterveenmos |  | G |
| 10RG2 | Rompgemeenschap van Snavelzegge |  | G |
| 10RG3 | Rompgemeenschap van Venpluis en Veenmos |  | G |
| 10RG4 | Rompgemeenschap van Pijpestrootje en Veenmos |  | M |
| 11Aa1 | Associatie van Moeraswolfsklauw en Snavelbies |  | G |
| 11Aa2b | Ass. van Gewone dophei; subass. met Bosbes |  | M |
| 11Aa2c | Ass. van Gewone dophei; typische subass. | G | M |
| 11Aa2d | Ass. van Gewone dophei; subass. met korstmossen |  | M |
| 11Aa2e | Ass. van Gewone dophei; subass. met Gevlekte orchis |  | M |
| 11Ba1 | Associatie van Gewone dophei en Veenmos | G | G |
| 11RG1 | Rompgemeenschap van Eenarig wollegras |  | G |
| 11RG2 | Rompgemeenschap van Pijpestrootje | M | G |
| 11RG3 | Rompgemeenschap van Wilde gagel | M | G |
| 36Aa1 | Associatie van Geoorde wilg |  | M |
| 36RG2 | Rompgemeenschap van Wilde gagel |  | M |
| 40Aa1a | Dophei-Berkenbroek; subass. met Eenarig wollegras | G | G |
| 40Aa1c | Dophei-Berkenbroek; arme subass. |  | M |
| 40Aa2b | Zompzegge-Berkenbroek; typische subass. | M | G |
| 40RG1 | Rompgemeenschap van Gagelstruwelen |  | G |
| 40RG2 | Rompgemeenschap van Pijpestrootje |  | M |
| 40RG3 | Rompgemeenschap van Gewone braam |  | M |
| SBB-10-l | RG Oxycoccus macrocarpos-[Parvocaricetea] |  | G |
| SBB-11B1b | [SBB] Associatie van Gewone dophei en Veenmos, subassociatie van Witte snavelbies |  | G |
| SBB-11B-a | [SBB] RG Struikhei - Hoogveenmos-[Veenmos-verbond] |  | G |
| SBB-11B-b | [SBB] RG Rode bosbes - Kraaiheide - Bronsmos-[Veenmos-verbond] |  | G |
| SBB-11B-c | [SBB] RG Kleine veenbes-[Klasse van hoogveenslenken/Veenmos-verbond] |  | G |
| SBB-11B-d | [SBB] RG Fraai veenmos |  | G |
| SBB-11-e | [SBB] RG Lavendelhei-[Klasse der hoogveenbulten en natte heiden] |  | G |
| SBB-11-f | [SBB] RG Struikhei - Heiklauwtjesmos-[Klasse der hoogveenbulten en natte heiden] |  | G |
| SBB-11-h | RG Sphagnum fimbriatum-[Oxycocco-Sphagnetea] |  | G |
| SBB-11-k | [SBB] RG Beenbreek-[Klasse der hoogveenbulten en natte heiden] |  | G |

| H7140A – Overgangs- en trilveen (niet in kartering 2007) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CodeDVN | Nederlandse naam | 2007 | 2033 |
| 8RG6 | Rompgemeenschap van Holpijp |  | G |
| 8RG7 | Rompgemeenschap van Padderus |  | G |
| 9Aa3a | Ass. van Moerasstruisgras en Zompzegge; typische subass. |  | G |
| 9Aa3b | Ass. van Moerasstruisgras en Zompzegge; subass. met Ronde zegge |  | G |
| 9Ba1 | Associatie van Schorpioenmos en Ronde zegge |  | G |
| 9RG2 | Rompgemeenschap van Zwarte zegge en Moerasstruisgras |  | M |
| 10RG2 | Rompgemeenschap van Snavelzegge |  | M |
| 10RG3 | Rompgemeenschap van Venpluis en Veenmos |  | M |
| SBB-09/c | DG Polytrichum commune-[Parvocaricetea] |  | M |
| SBB-09B2a | [SBB] Associatie van Draadzegge en Veenpluis, typische subassociatie |  | G |
| SBB-09B-b | [SBB] RG Waterdrieblad-[Verbond van Draadzegge] |  | G |
| SBB-09-f | [SBB] RG Snavelzegge - Wateraardbei-[Klasse der kleine Zeggen] |  | G |
| SBB-09-i | RG Molinia caerulea - Sphagnum palustre-[Parvocaricetea] |  | M |

| H7210 – Galigaanmoerassen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CodeDVN | Nederlandse naam | 2007 | 2033 |
| 8Bd1 | Galigaan-associatie | G | G |

| H91E0C – Vochtig alluviaal bos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CodeDVN | Nederlandse naam | 2007 | 2033 |
| 5Ca1 | Associatie van Waterviolier en Sterrekroos |  | G |
| 5Ca3 | Associatie van Teer vederkruid |  | G |
| 7Aa2 | Associatie van Paarbladig goudveil |  | G |
| 7Aa3 | Kegelmos-associatie |  | G |
| 39Aa2 | Elzenzegge-Elzenbroek | G | G |
| 39Aa2d | Subassociatie met Framboos van het Elzenzegge-Elzenbroek |  |  |
| 39Aa2e | Subassociatie met Zompzegge van het Elzenzegge-Elzenbroek | G |  |
| 39RG1 | Rompgemeenschap van Hennegras |  | M |
| 39RG2 | Rompgemeenschap van Gewone braam | M | M |
| 39RG3 | Rompgemeenschap van Moeraszegge |  | M |
| 43Aa4 | Goudveil-Essenbos |  | G |
| 43Aa | Verbond van het Vogelkers-Essenbos | G |  |
| 43Aa5 | Vogelkers-Essenbos |  | G |
| 43RG3 | Rompgemeenschap van Grote brandnetel |  | M |
| SBB-43-b | RG Ribes rubrum-[Querco-Fagetea] |  | M |

http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/assets/Protocol-Vegetatiekartering-2.5_DEF-1.pdf

Zie : https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=6&id=n2k61