Totstandkoming kaart met natuurcellen.

Brondata:

- Natuurdoelenkaart

- LGN NHI versie 2.0

In de LGN kaart zijn maar 19 klassen onderscheiden.

Deze kaart is met behulp van de volgende regels:

&sv lgn = lgn_nhi2

&sv ndt = ndt

&if [exist ndt_lgn -GRID] &then kill ndt_lgn ALL

/* start gridmodus

grid

/* if ndt (natuurdoeltypenkaart) equals nodata then lgn_nhi version2 else ndt * 100

/* (* 100 otherwise the distinguishment between NDT and LGN is not possible any more)

ndt_lgn = con(isnull(ndt),lgn_nhi2,ndt * 100)

/* end gridmodus

Q

In ArcINFO gecombineerd.

Vervolgens is in GIS de kaart geherclassificeerd naar natuur en geen natuur (dus klassen 7 (= bos), 11, 12, 13 en 14 en de klassen van de natuurdoelenkaart zijn natuur geworden, de rest is geen natuur). Zie ook de kaart NATUUR.

Met behulp van TabulateAreas en het kmhokken.shp bestand is een tabel gemaatk met arealen natuur en geen natuur. Per km hok kan nu bepaald worden wat de waarde moet zijn voor CCFG als 4 cellen in een kmhok natuur zijn, dan krijgt deze cel de waarde 1, anders waarde 0.3. (4  cellen van 25*25 m = 625 m2, dus meer dan 625 m2).

Alle zee records (want hier ziet ook natte natuur in) zijn eruit gefilterd. De land standplaatsen zijn overgebleven. Maar dat zijn er meer dan in de originele CCFG. Kan m.i. geen kwaad.